群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

（第 十八 批   201 7 年 9 月 7 日）

| 序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D19021 | 白沙县七坊镇龙江农场内的一私人养猪场（规模约百头）每天下午向附近河中排放猪粪便和废水，污染水体，臭气熏天（下雨时尤为明显），严重影响附近两所学校学生的正常学习和生活，学生经常夜间睡不着觉。 | 白沙 | 大气、水 | 经现场检查，被投诉的私人养猪场位于龙江农场绿源市场北面的橡胶林段里，距东面的551县道、龙江中心学校和七坊中学分别为150米、320米和400米，距南面的商业街商铺200米，距西面七坊镇中心学校约650米，北面为橡胶林。养殖户为农场职工张春花夫妇，该猪场建于1998年6月，2011年加入龙江四方养猪合作社，属于养殖专业户类型,该养殖户养殖数量与投诉反映情况基本一致。调查时在学校和周边居民区没有感觉到明显臭味，猪场配套设施完好，运转正常，沼液储存池未满。现场没有发现有排污口，但在沼液储存池边上有沼液溢出的痕迹。 检查中养殖户没有沼气系统运行和沼液抽送记录及相关台账,3口鱼塘中1口干枯、2口鱼塘表面漂浮大量绿藻，鱼塘和猪舍周边没有河流。据养殖户介绍鱼塘需要清塘时将水抽至鱼塘边的小水沟排到低洼处，今年因为雨量较少，导致其中一个鱼塘干枯。经县环境保护监测站对鱼塘水质采样监测结果显示，1号鱼塘为劣Ⅴ类水质，其中PH、氨氮、总磷达标，溶解氧为超Ⅴ类标准，化学需氧量为Ⅳ类标准；3号鱼塘为劣Ⅴ类水质，其中PH达标，氨氮、总磷为超Ⅴ类标准，溶解氧、化学需氧量为Ⅴ类标准。鱼塘水为周边地表径流集水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准限值。由于鱼塘水量较少且有养鱼，不能确定猪场向鱼塘排放污水导致水质超标。 经测量核对，该猪场所在区域划入养殖分区的“禁养区”。县兽医畜牧局和七坊镇人民政府向养殖户讲解了禁养区有关规定，要求养殖户主动减产，逐步退出养殖。 | 属实 | 一是根据《白沙黎族自治县加快推进畜禽养殖区划分及管理工作实施方案》和《白沙黎族自治县人民政府关于印发白沙黎族自治县畜禽养殖“三区”划分方案的通知》（白府〔2017〕23号）要求，由县兽医畜牧局和七坊镇人民政府监督猪场做好减产和搬迁关闭工作。 二是2017年9月3日，县兽医畜牧局给该养殖户下达了《白沙县畜牧兽医局关于限期清场停止养殖的通知》（白畜函〔2017〕46号），要求养殖接到通知之日起，限2个月内，重新选址建设，逐步清场，停止养殖，养殖户接到通知后，已制定相应的计划。 | 无 |
| 2 | D18095 | 保亭县保城镇泰鑫花园附近有一名爵会所，每天晚上11点到凌晨2点噪声扰民，已持续一年。 | 保亭 | 噪声 | 信访人反映的保亭县保城名爵娱乐会所位于保亭七仙大道东侧泰鑫花园临街商铺，西面为保城河，北面为新中源陶瓷店，东面为春天村。营业面积共1700平方米，建筑结构为钢筋混泥土，场所总共有2层，第一层为营业大厅，二楼包厢区，大小包厢共32间，营业时间中午12点-下午5点、晚上7点至凌晨2点。该会所有公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证、工商营业执照，娱乐经营许可证、已办理环评审批手续，但未办理竣工环境保护验收手续。该会所在装修时在吊顶、墙壁及有窗户的地方安装了隔音棉，并在每个包厢均安装隔音门。 经核查： 1.该会所未办理项目竣工环境保护验收手续。 2.虽该会所场所监测噪音未超过一类声环境功能区的要求，存在对低楼层的住户噪音扰民现象。 3.该会所部分部分隔音门损坏、营业时未注意关闭门窗造成噪音扰民。 | 属实 | 一、处理情况 8月28日我县向名爵娱乐会所下达了《对保亭保城名爵娱乐会所提出的改善噪音污染状况的建议》、《责令改正违法行为决定书》。 二、整改措施 要求该会所自收到《责令改正违法行为决定书》之日起停止生产（即停止营业），直至该会所办理环境保护设施竣工验收手续符合要求后，方可恢复生产（即恢复营业，具体时间以通过验收时间为准）。 9月2日中午、晚上经核查发现，该会所已停止营业，污染已初步得到解决。我县将继续加强对该娱乐会所的监管，在检查过程中如发现违法行为，将依法处理。 | 无 |
| 3 | D18084 | 昌江石碌镇和泰家园小区1、2栋临街铺面有3家已营业一年多的餐饮店（新时代夜宵、和泰鑫鑫烧烤、晨鑫饮食店），经常营业到凌晨3-4点，噪音和油烟污染严重，影响周边居民。 | 昌江 | 噪声、油烟 | 县执法局和县食药监局工作人员到现场进行调查，对和泰小区临街48间店铺进行排查。经排查发现，晨鑫饮食店及新港海叔饭店，二家从事餐饮经营的店铺存在作业间未安装油烟净化设施，随意排放油烟的行为，信访件中提到的新时代夜宵、和泰鑫鑫烧烤因刚转让，尚未营业，在发现这一情况后，立即对晨鑫饮食店进行现场取证，并制作现场勘查笔录等前期调查取证工作，进行证据固定并走访周边住户该店对小区居民生活的影响状况。在核实情况后，将依据相关法律法规对违法当事人相应的行政处罚。 | 属实 | 晨鑫饮食店的商业活动违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条的规定，依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条的规定，县城乡管理综合执法局立即下达了《昌江黎族自治县城乡管理综合执法局责令限期改正通知书》[2017]昌综执改字第209号，作出要求当事人立即停业整治的行政处罚，对新时代夜宵、和泰鑫鑫烧烤的店主进行劝导，告诫两店主一定要完善餐饮店的油烟净化设备及按营业许可范围合法的经营，执法人员会继续跟踪该案件，了解整改进度，督促当事人完成整改，杜绝该污染情况再次出现反弹。 | 无 |
| 4 | D19019 | 群众对“澄迈红光农场儒门村1公里处金牧园畜牧养殖公司冲洗排泄物的废水散发臭味，污水渗透污染饮用水源”问题处理结果不满意，反映政府只是罚款，并未对污染问题做出任何实质性整改。 | 澄迈 | 其他 | 一是存在臭气超标问题。8月18日第三方监测机构对金牧园猪场的臭气采样监测报告（CECE17081808/A，见附件8）结果显示，位于金牧园西侧下风向离厂界1米监测点臭气超标0.08倍，其余4个监测点臭气均未超标。8月29日检查发现猪场仍存在栏舍清洗工作不到位、氧化塘防渗膜小部分破损等问题。投诉内容关于金牧园猪场冲洗排泄物的废水散发臭味，污水渗透污染饮用水源内容部分属实。二是我县在接到相关投诉件后，高度重视并进行了深入调查及部署。县环保局下达了《责令改正通知书》、《限期整改通知书》等并对猪场臭气超标问题进行了立案处理，责令金牧园猪场按要求进行整改，金牧园猪场也按要求进行了整改（见附件9）。投诉件反映政府只是罚款，并未对污染问题做出任何实质性整改内容不属实。 | 部分属实 | 处罚情况：一是县环保局对金牧园猪场就检查中发现的环保问题当场下达了《责令改正通知书》，责令其整改；二是县环保局针对金牧园猪场臭气超标问题下达《责令改正违法行为决定书》，责令金牧园养猪场对产生的臭气进行有效的处理，并达标排放；三是县环保局针对金牧园猪场臭气超标问题已经进行立案处理，对海南金牧园实业有限公司处于人民币10万元的罚款，责令改正违法行为，使废污染物达标排放，并已经下达了《行政处罚事先告知书》；四是县环保局针对金牧园猪场整改不到位的问题，下达《限期整改通知书》，责令其30天内完成整改工作。整改措施：一是要求业主重视环保问题整改工作，加强猪场的环保管理；二是县环保局要监督该猪场加快落实整改工作，福山镇政府要加强对该猪场整改工作的巡查和监督；三是该猪场整改结束后要报县环保局进行验收，验收不通过整改不到位将责令进行限养并立案处理。 | 无 |
| 5 | D18041 | 澄迈福山镇花场村村民土地（海口往福山方向三林路口进去2公里处）被占用堆放垃圾，影响种植。 | 澄迈 | 垃圾 | 经核实，信访反映中堆放垃圾的土地使用权归富力公司所有，国土证上的土地性质为居住与体育休闲用地。目前富力公司在此处堆放的垃圾面积约1亩，主要为电缆轴、水泥搅拌罐、破旧小汽艇、建筑垃圾、生活垃圾和复垦的红泥土等。经核查，被举报对象存在的主要问题是：富力公司没有建立健全卫生保洁管理制度，收集、处理垃圾的责任没有落实到位，存在垃圾乱堆乱放问题。 | 部分属实 | 采取的措施：一是8月29日10时许，王广俊副县长召集了城管局等相关部门负责人，现场办公，决定由县城管局给富力公司下达责令立即改正通知书。8月29日下午，县城管局给海南富力房地产开发有限公司下达责令立即改正通知书。责令其立即整改，并于2017年9月1日前把富力红树湾员工楼北侧土地上的垃圾全部清运、处理干净。二是指派工作人员加强对整改情况监督检查。 问题解决情况：一是富力公司已组织人员对富力红树湾员工楼北侧土地上路两边的杂草进行清理。二是富力公司正组织人员对废旧的水泥搅拌罐和破旧小汽艇进行清理，尚未完成清理。富力公司反映，因为水泥搅拌罐、破旧小汽艇体积较大需要机械吊装，所以清理工作进度缓慢。就这一情况，我县责令富力公司加大人力物力投入，督促富力公司必须在两天内完成整改。 | 无 |
| 6 | D18064 | 澄迈福山镇迈岭村委会文唐村有一养猪场（占地几十亩），臭气、污水污染严重。 | 澄迈 | 大气、水 | 一、经核查，调查具体情况如下： 1.举报该养猪场臭气污染的问题部分属实。 在臭气污染防治方面，该养猪场采取了一系列措施：一是在饲料中添加益生菌，降低猪排泄物的臭气；二是采取干清粪工艺，及时冲洗栏舍；三是对应急池、沼液池、病死猪卫生填埋井等设施进行加盖封闭。在项目下风向的场界边臭气影响较小。 2.举报该养猪场卫生严重污染的问题不属实。 项目配套建设了雨污水分流系统，污水处理设施、应急池等环保设施。生活污水经三级化粪池处理后进入蓄水池（加盖），用于周边农地作农肥使用；项目生产污水经污水收集系统→厌氧池（沼气池，密闭）→沼液池（加盖）→周边农地做农肥使用，现场未发现直接外排污水的设施和迹象。 二、存在问题：（一）污水收集系统应急排放管配备了阀门，但与应急池的连接管道尚未完善。 （二）存在随时随地焚烧垃圾（包括塑料编织袋等废包装材料）现象。 （三）医疗废物收储管理不规范，医疗废物储存间存有医疗废物物品，医疗废物收集存放于药品房中。 （四）雨污水分流系统不完善，栏舍棚顶雨水易进入污水收集沟，少量冲栏废水溅到污水收集沟外，形成少许积水。 （五）病死猪卫生填埋井只有1座（按环保管理要求至少2座），且井口封闭不严密，散发臭气，成为场区最大臭气源头。 | 部分属实 | 一、处理情况： （一）2017年8月29日，县环保局当场向澄迈海创牧业养殖有限公司下达《限期整改通知书》（详见附件2），责令其限期整改。 （二）针对检查发现的医疗废物收储管理不规范、污水收集系统应急排放管与应急池的连接管道未完善、随时随地焚烧垃圾等问题，我县已责令海创公司立即整改。 （三）对雨污水分流系统不完善、病死猪卫生填埋井不足等不能立即整改的问题，海创公司已制定整改计划，并正在整改中。 二、整改情况： （一）已完成整改的问题。一是立即清理了医疗废物储存间中的医疗废物物件，将原存放于药物间的医疗废物收储到存储间，并做好台账登记；二是完善了污水收集系统应急排放管与应急池的连接管道，应急情况下可以正常使用应急池；三是安排一个房间用于收储废包装材料，教育职工、并在场区醒目处设置禁止焚烧垃圾警示牌；四是制作病死猪卫生填埋井水泥井盖，并用泥封方式增强其密闭性。 （二）正在整改的问题。针对雨污水分流系统不完善和病死猪卫生填埋井不足等问题，海创公司已于2017年9月1日制定了相应的整改方案（详见附件3），正在按计划进行整改。 | 无 |
| 7 | D19016 | 儋州那大镇西干居委会园地路茂根桥头路段下水道从1996年堵塞至今，雨季污水倒灌，淹没整条街道，导致附近7-8户居民房屋严重进水，污水流至茂根桥下松涛水库的干流（饮用水源）。 | 儋州 | 水 | 该地段地下水道没有堵塞情况，由于地势较低且排水系统设计不合理，雨季时排水系统排水较慢未能及时排放，导致低洼路面形成积水，并倒灌两旁住户。 | 部分属实 | 责令市政管理处和那大镇政府雨季时提前做好排水准备，责令市住建部门制定排水改造方案。下一步将对该路段进行排水改造，解决雨季积水问题。 | 无 |
| 8 | D19033 | 儋州那大镇和舍村委会火车高架桥附近顺着环村路下去1公里左右有一家“临高中盛茶胡”胶厂，已经营3-4年，生产污水排入污水池后渗出到周边农田，生产及收胶来往农用车噪声很大。 | 临高 | 水、噪声 | 经现场调查，厂区较为干净，生产车间的胶水储存槽干净无异味，厂区南侧围墙边有一个应急池，应急池水面长满青苔，在应急池围墙外侧则为积水低洼地，应急池围墙外约3米处有一条水利沟，中间有一条橡胶林带。县环境监测站对应急池和积水低洼地采样监测。《监测报告》结果显示应急池和积水低洼地水质各项指标均在《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4 一级标准限值之下，反映的生产污水排入污水池后渗出到周边农田不属实。在8月26日开始，项目场地租给他人收胶水3天，收集的胶水送至乐东县海胶公司金山橡胶加工厂和琼海万泉利发橡胶厂，未在临高和舍茶胡橡胶加工厂生产。 在此期间农用车噪声大属实。 | 部分属实 | 收胶水工作在29日已结束，农用车噪声大问题已自行消除。 | 无 |
| 9 | D18058 | 群众对“儋州东成镇平地村委会莱村橡胶加工厂污染”问题处理情况不满意。举报人反映当地环保部门的取样地点不合理，没有取污水池的样品，采了井水及污水池旁不是真正排污口的样品。举报还反映该工厂将污水池里的水抽干，在污水池底垫上帆布作为整改方法。 | 儋州 | 其他 | 在省环境监测中心站、市监测站、海南国为亿科环境有限公司、东成镇政府和莱村村民代表等人员现场见证下，共同对海南天然橡胶产业集团股份有限公司金联橡胶加工分公司废水排放口进行确认,莱村村民代表在排放口现场采样记录上签字确认。该厂污水池已用防渗膜，并非帆布，信访件反映不实。 | 不属实 | 2017年8月29日市环监测站对海南天然橡胶产业集团股份有限公司金联橡胶加工分公司废水排放口进行确认，海南国为亿科环境有限公司对该公司污水排放口和莱村农田水进行采样监测，采样过程得到省环境监测中心站、市监测站、海南国为亿科环境有限公司、东成镇政府及莱村村民代表等多方人员确认及监督。监测结果表明污水排放口水质达标，莱村农田水质达标。信访件反映问题已得到解决。 | 无 |
| 10 | D18060 | 儋州那大镇云月路，汽车西站附近有一废弃水沟被垃圾填满，污水溢出流入附近警苑小区，影响小区居民正常生活。 | 儋州 | 水 | 经调查核实，儋州那大镇云月路汽车西站附近有一处低洼地，灌木丛生，水流不通畅，形成两处积水坑，水的颜色浑浊，没有明显异味，水中有少量垃圾和杂物。下大雨时，积水漫过透景围墙进入警苑小区，影响居民的正常生活。 | 属实 | 市环卫局组织环卫工人和机械设备对该处低洼地进行整治，清理垃圾和杂物，用泥土填平低洼地，消除积水；市环卫局加强对该低洼地周边环境卫生管理，提高云月路的清扫保洁质量。 | 无 |
| 11 | D18071 | 儋州南丰镇南丰农场四队公路边有三个私人养猪场（规模40头至上百头），养殖污水蓄水池容量太小，污水外溢至公路路面上，散发恶臭味，影响居民生活。 | 儋州 | 水、大气 | 三家养猪场位于饮用水水源保护区和居民区范围内，污水蓄水池容量太小，排污处理不达标，现场散发恶臭味，存在污染空气问题，情况属实；现场未发现养猪场污水外溢至公路路面上的问题。 | 属实 | 一是对三家养猪场进行法律法规的宣传和引导配合整改；二是对三家养猪场下达《责令整改通知书》，责令限期内对养猪场所和现有生猪进行清理、转移及消毒除臭；三是由镇分管环保、卫生分管领导及南丰农场包点工作组负责做好后续协助和监管工作，防止问题复发。 | 无 |
| 12 | D18101 | 儋州白马井镇恒大海花岛存在超规划环评人口指标开发，未批先建，批建不符，评而不用，突破环境承载力，存在破坏生态环境隐患；儋州市政府对海花岛项目实施纸面监管，环保渎职，无视举报；海花岛项目公司拟对附近珊瑚保护区进行开发，存在生态破坏隐患。 | 儋州 | 生态 | 海花岛旅游规划区规划人口规模为11.68万人，超出了规划环评评价建议的9万人以下的要求；海花岛项目存在“未批先建”的环境违法行为；磷枪石岛珊瑚礁保护区未开发；规划区未按规划环评要求建设及其配套设施等环境基础设施，滨海新区污水处理厂未建成；“环保渎职，无视举报，海花岛项目公司拟对附件珊瑚保护区进行开发”的情况不属实。 | 部分属实 | 2016年底，市住建局组织专家编制《儋州市海花岛2号岛控规评估》；2016年8月，市环保局向海花岛28个项目下达了《责令停止建设决定书》，2016年9月向海花岛28个项目下达了《行政处罚决定书》；滨海新区污水处理厂于2017年3月开工建设，目前已完成形象进度的60%，预计2017年9月30日前可投入试运行。 2017年6月，海花岛建设单位编制了《海花岛生活废水再生利用的中水工程专项规划设计》。 | 无 |
| 13 | D19036 | 群众对“儋州那大镇伏波西路兆南熙园小区前面多家木材厂噪声、大气污染（D06026）”处理情况不满意。反映处理措施为对部分设备贴了封条，目前晚上11点左右，木材厂有4处地方明显排放废气，处理不彻底。 | 儋州 | 其他 | 突击检查发现儋州田桓实业有限公司、儋州那大新顺木材加工厂正在生产，儋州那大尧顺木材加工厂处于停产状态。其中儋州田桓实业有限公司被市供电局断电后，私自接通那大镇牙拉河三级水电站电线并恢复生产。 | 属实 | 儋州田桓实业有限公司及儋州那大新顺木材加工厂都已被依法下达行政处罚决定。那大镇牙拉河三级水电站停止了儋州田桓实业有限公司生产用电，并作出违规用电处罚；市供电局停止儋州那大新顺木材厂加工厂生产用电。经整治，那大镇伏波西路兆南熙园小区前面2家木材厂目前已被依法停止生产用电，无法进行生产，木材厂生产废气污染环境问题基本得到解决。 | 无 |
| 14 | D19031 | 定安县定城镇富民大道御景鸿世纪雅居旁边博亿生物科技发展有限公司每天晚上12点左右排放黑烟，气味刺鼻，污染空气，影响附近居民正常休息。问题持续2-3年。 | 定安 | 大气 | 经调查核实，群众反映情况属实。经监测，该公司锅炉废气中的颗粒物浓度、废水总排放口的悬浮物浓度超出了批准的排放限值。 | 属实 | 1.责令该公司立即对锅炉配套的水膜除尘器、污水处理设施进行整改，确保废气、废水稳定达标排放。 2.对该公司超标排放的违法行为进行立案查处。 | 无 |
| 15 | D18056 | 东方八所镇红昆小区旁4-5米处的感恩南路，晚上有很多大货车通行，使用高音喇叭，噪声非常大，影响周边小区居民休息。 | 东方 | 噪声 | 2017年8月29日凌晨0时，由东方市公安局交通警察大队大队长文峰带领公安交通警力20人到东方市八所城区感恩南路现场查看了群众反映的货运车辆行驶通过该路段时存在乱鸣笛等问题，经现场在湘东商务宾馆、鸿坤理想海岸、永安东路与感恩南路交叉口（双向）设置4个执勤卡点，主要调查核实货运车辆在通过该路段时是否存在乱鸣笛交通违法行为。 经在现场调查核实，货运车辆在通过东方市八所城区感恩南路时有乱鸣笛交通违法行为，噪音扰民问题情况属实。 | 属实 | 1、自2017年8月29日凌晨0时始，东方市公安局交通警察大队立行立改，连接部署组织警力驻守该路段严查货车违反禁令标识乱鸣笛交通违法行为。在查处过程中，东方市公安局交通警察大队在该路段共设4个执勤卡点查处乱鸣笛行为的货运车辆。同时，东方市公安局交通警察大队协调市电视台要求派出记者随警作战跟踪报导，同步报导查处成果，采访当事人曝光违法行为，扩大宣传释放效应。截止8月31日16时，已查处货运车辆违反禁令乱鸣笛交通违法行为16起。 2、东方市八所城区感恩南路已立杆设有禁止鸣笛、全路段禁止停车、限速60km/h等交通标识，道路路面施划禁止鸣笛、全路段禁止停车、限速60km/h等交通标识在调研后，逐步完成； 3、向市委、市政府呈请报告审批购置并安装机动车鸣笛抓拍系统，主要是采用声纳技术对机动车鸣笛声进行识别采集，再通过高清摄像头抓拍乱鸣笛机动车并获取车牌号，该系统能24小时监控并实时抓拍乱鸣笛车辆。 | 无 |
| 16 | D18057 | 东方新龙镇龙北村北面科技园区内鸿福建材有限公司生产红砖，公司租用北面十多亩水田进行挖土，破坏耕地。 | 东方 | 生态 | 8月17日晚首次收到第七批次（受理编号：D07081）举报鸿福建材有限公司问题，8月18日上午，市工科信局合同市环保局、市国土局、市农业局、新龙镇工作人员深入东方鸿福砖厂进行调查处理。经调查发现，群众反映砖厂长期生产排污造成周边居民500亩农田无法耕种，玉米地大量减产的情况不属实。不按申请批文类型生产问题部分属实。该厂2013年8月通过节能评估审查，批复该砖厂生产页岩多孔砖。经市节能大队现场监察发现该砖是在生产页岩实心砖，同时涉嫌掺加页岩砖比例不足。 8月28日晚，再次收到交办件后，8月29日上午市国土资源局、市测绘局协同市工科信局到举报砖厂实地核查，现场测量，查阅资料和询问鸿福砖厂负责人。经核查，在该公司周围未发现挖土行为，也没发现有土坑，只发现存在一堆土场，是租用来存放原材料（粘土），面积为5.37亩。信访件反映北面租用十多亩水田进行挖土，破坏耕地的情况不属实，该地规划地类为林地3.03亩、自然保留地2.34亩；现状地类为荒草地2.34亩，灌木林地3.03亩，涉嫌侵占林地行为。 | 部分属实 | 一、针对该公司生产页岩实心砖等问题，市工科信局已下达限期整改通知书（东节监[2017]01号-XQZG），责令该公司停止使用页岩实心砖生产工艺，限期三个月改造，如改造不到位，将按国务院相关规定报请市政府责令关闭。同时要求市节能监察大队加强日常监管，企业负责人表示将全力配合限期整改。 二、市国土局2017年8月29日下达了《责令限期改正违法行为通知书》（东国土资察字〔2017〕105号），责令该公司立即清理堆土，恢复土地原状。目前正在清理当中，预计9月7日前处理完毕。 | 无 |
| 17 | D18066 | 群众对之前举报的“东方市三家镇昌化江海南海洋永联新型建材有限公司无证采砂造成污染（受理号：D08056）”问题处理情况不满意，目前仅暂时关停。 | 东方 | 其他 | 1、2017年8月18日接到首次举报的问题后，市水务局立即指派专人深入到举报现场调查了解。自市水务局2017年6月23日下达注销决定书后，东方海阳永联新型建材有限公司开始按开采方案的要求陆续开展砂场关停，将余留的砂石清运至开采方案指定的（新街镇玉章村附近）堆砂点堆放，同时做好清除场地弃料、平整堆体、坑槽等工作，不存在无证开采行为，举报的无证开采1个多月的情况不属实。 2、接到本次重复举报后，8月28日晚，符高波副市长责成水务局、国土局等部门调查处理。经核实东方海阳永联新型建材有限公司，自市水务局2017年6月23日下达注销决定书后，开始按开采方案的要求，陆续开展砂场关停后，清运砂石、清除场地弃料、平整堆体、坑槽等工作，采砂设备已全部拆除并撤离，现场的河砂堆体已基本平整、坑槽填平、目前没有开采行为。 | 不属实 | 反映问题不属实，但为了严厉打击违法盗采砂行为，我市将采取如下处理及整改措施： 1、要求东方市戈枕水利管理处按东方市水务局的工作部署，落实河道24小时巡查制度，严厉打击违法采砂行为。 2、东方市水务局将加强对三家镇昌化江窑上砂场关停后的监督管理，杜绝无合法采砂许可证的任何企业和个人开采河砂行为。 3、东方海阳永联新型建材有限公司，正在编制下游段（出让面积348.7亩,储量70.7万立米）河道采砂开采方案。待该公司将开采方案报东方市水务局后，水务局将按水法律法规的规定，核发采砂许可证后，依法开采。 | 无 |
| 18 | D18097 | 群众对“东方大田镇短草村1公里处一家经营十几年采石厂生产及运输过程产生很大扬尘（D12108）”问题处理结果不满意，反映只是进行简单处理，并未采取长效措施，问题依旧存在。 | 东方 | 其他 | 2017年8月23日上午，收到首次举报后，市国土局会同市交通局、大田镇政府、短草村村委会干部到现场实地核查处理该件。现场发现已停止生产作业，未发现扬尘情况。运输车辆在运输遗留的石料时确实存超载情况，为了严厉打击晚超载运输行为，市交通局于2017年8月23日晚联合交警、公路局及交管总站设卡24小时检查超限运输车辆，近期来未发现白天及晚上超载运输行为。 该石场目前已停止开采加工，通过8月28日、29日、30日连续3天动态巡查，并未发现扬尘。通过交通局、交警大队的专项整治和约谈运输司机，切割运输车辆超高挡板，设卡检查超限运输车辆，未发现超载，超载问题取得了成效。扬尘污染和超载运输问题已解决，不属实。但长效措施不具体，存在反弹隐患。 | 部分属实 | 1.责令该矿区采取有效措施控制粉尘，配备洒水车对矿山开采区域洒水抑尘，增加洒水频率。特别是矿石堆场、矿石破碎加工、临时堆放土场、运输道路等采取喷淋洒水等除法措施，控制扬尘、粉尘污染。碎石运输车辆严格按照要求采用篷布遮盖，运输碎石严格遵守交通法律法规，禁止超载运输。 2.市国土资源局已下文责令关停该矿山原3个开采石口中面向道路和村庄的2个开采石口，只允许被山面1个石口开采。 3.市国土局加强对石场动态巡查，由每月巡查3次改为每周巡查2次，建立完整台账，形成制度。并要求采石场严格执行开发利用方案和恢复治理方案开采复垦，加大环保设备投入，确保减噪、控粉尘设施运行正常符合标准。 4.市国土资源局8月23日约谈好德石场后，该石场购买了6台风送式远程降尘雾炮机和1台洒水车，减少和控制扬尘。 5.市环保局对扬尘污染问题加强监管，不定时检查环保设施运行情况，指导环评整改工作，争取早日通过环评竣工验收。 6.市交通局联合交警、公路局及交管总站设卡24小时检查超限运输车辆。并在八所镇新街路段、砖木路口、罗带乡路口设治超点，施行24小时三班轮班制度，对超载超高车辆进行违规查处。 | 无 |
| 19 | D19006 | 东方板桥镇下园村海边有两家养猪场（每家几百头），养殖废水直排水沟，最终流向大海。 | 东方 | 水 | 8月29日上午，东方市畜牧兽医局组成专项工作小组前往东方市板桥镇下园村东方市吉瑞农业专业合作社板桥生猪养殖基地张其锋猪场和吉强猪场进行实地调查。养猪场的粪污排放为直排，所有粪污直接排入该养殖场后面一个4亩的水塘，水塘的水满后，通过猪场旁边的雨水排水沟排到直线距离约400米的海里，反映问题属实。吉强猪场有一个60m³三级化粪池和一口6亩鱼塘，猪场的粪污排放经过三级化粪池过滤后引入自家6亩鱼塘，反映养殖废水直排入海问题不属实。同时，两家猪场均存在无环评手续及无动物防疫合格证问题。 | 部分属实 | （1）责令吉强猪场猪舍增加雨污分流措施，对猪粪便进行捞干处理，要求猪场三级化粪池里的沉淀物满后及时清运，在6亩鱼塘的南面增加一口过滤的水塘，对6亩鱼塘溢出的水进行再过滤后抽走用于浇灌自家林地。同时，责令其完善环评手续。 （2）张其锋猪场因其未设有防污染设施及设备，污水直排严重。该养殖场目前正在进行整改，已封住养殖场后面4亩水塘的排水口，不让污水排入到大海，抽取水塘废水运到东北面约300米的自家林地进行浇灌。 （3）市农业综合执法局已对张其锋猪场废水直排海里问题进行立案，待材料收集齐全便进行处罚。 （4）张其锋猪场被划入《东方市畜禽养殖区划分》规划里的畜禽禁止养殖区，《东方市畜禽养殖区划分》规划已通过专家评审，待市政府批准后予于关停。 | 无 |
| 20 | D19041 | 东方大田镇大田村、罗旺村、短草村三个村周边1公里左右有5个经营很多年的采石场，每个石场都已挖了周边上百亩地，大型运输车频繁出入，扬尘污染严重。为了应付检查，石场目前暂时停业，运输车停运，但晚上偶尔会有运输车出入运石。 | 东方 | 生态、大气 | 8月28日、29日、30日，市国土监察大队对4家石场实地进行了动态巡查，各采石场均已停采.经现场查看，4个石场作业工人都已放假，机械设备都撤离了采石口。有洒水车在三公里外至石场路段和堆场进行洒水除尘作业。现偶有运输的主要是停产前生产加工的石料、石粉。通过储量对比和实地核实，举报每个石场挖了上百亩地开采的情况不属实。大田镇周边石场在运输过程中确实存在碎石运输车辆超载、篷布遮盖不严，道路洒水不到位，导致碎石洒落沿线道路，扬尘影响道路两侧植被及作物。采石场开采作业会对一定范围内的植被产生粉尘影响。 | 部分 属实 | 1.石场扬尘问题环保部门已多次下文责令停产整改，要求严格按照《建设项目环境保护管理条例》和该项目环境影响评价书及其批复文件的相关内容，做好污染防治和生态保护、恢复的措施。 2.在运输中的粉尘污染问题，各石场购买了洒水车在道路洒水，运输车辆都进行了遮盖。堆放石粉已用隐网遮盖；为处理生产过程中产生的粉尘，已安装喷淋设施。 3.市交通局联合交警、公路局及交管总站设卡24小时检查超限运输车辆。并在八所镇新街路段、砖木路口、罗带乡路口设立治超点，施行24小时三班轮班制度，对超载超高车辆进行违规查处。 4.市国土资源局于8月23日约谈4家石场后，四家石场都增加了除尘设备，在矿区、堆场及生活区进行了植树种草，并对运输损坏的道路进行了平整。 下一步，市环保局对扬尘污染问题加强监管，市国土资源局将加强巡查监管，将对全市石料资源供需情况进行调查核实，在尊重市场的基础上对石料开采及运输进行合理调控。并委托有资质单位寻找勘查新的采石点进行置换。 | 无 |
| 21 | D18083 | 海口琼山区椰海大道二横南路海航城小区15、16、17、18栋一楼商铺未规划油烟排污管道，不具备餐饮经营条件，但现在一楼有大量餐饮店（杭州风情小笼包、二胖面馆餐厅等），无油烟净化器，油烟直排到地下排水通道，17栋和18栋的一楼铺面前曾有人发现排水通道里冒出浓浓的黑烟，散发刺鼻性臭味。 | 海口 | 水、油烟、大气 | 1.经督导组了解，海航城15-18栋6家餐饮店，目前除海口琼山锦好沙县小吃店、海口琼山二胖面馆2家餐饮店外，其中4家因经营不善已暂停营业，无法查看其营业执照等相关情况。 2.琼山区执法队员对海口琼山锦好沙县小吃店厨房油烟排放情况进行详细检查，发现其通过自设管道向店门口地下雨水管道排放油烟。并制作《现场检查记录》《现场检查笔录》《当事人询问笔录》。由于执法人员赶到时二胖面馆已关门，琼山区执法人员无法进入店内检查。 3.2017年8月29日8:50分，琼山区城管局、琼山区环保局工作人员再次到现场进行调查，详细查看海口琼山二胖面馆的油烟排放设备及使用情况，发现其通过自设管道向店门口地下雨水管道排放油烟。并制作《现场检查记录》《现场检查笔录》《当事人询问笔录》。 4.经查，海航城15-18栋为商住两用综合楼，楼体设计之初未预留专用油烟管道，不适合经营餐饮行业。一楼的餐饮店油烟全部通过自设管道向店门口地下雨水管道排放，油烟排放口的设置存在结构性缺陷，油烟排放口距离周边（住户）小于20米，油烟排放对周边居民生活造成不良影响。 5.海航城小区15、26、17、18栋一楼商铺未规划油烟排污管道，部分餐饮店无油烟净化器，油烟直排到地下排水通道，散发刺鼻性气味，存在油烟污染问题。 | 属实 | 1.海口琼山锦好沙县小吃店、海口琼山二胖面馆两店涉嫌违规，执法人员当场立案查处，对两店均下达《案件初查通知书》《责令停止违法（章）行为通知书》。 2.要求两家餐饮店进行业态调整。因其余四家目前未营业且找不到负责人，待其重新经营时，琼山区城管局将进行立案调查并要求其进行业态调整。 3.琼山区城管局将加大监管力度，一旦发现违规排放油烟行为，将进行严厉查处。 目前海口琼山锦好沙县小吃店、海口琼山二胖面馆两店均已停业并着手进行业态调整。 | 无 |
| 22 | D18036 | 海口琼山区云露派出所（凤翔东路168号）对面及左后方各有1个已使用3-4年的大型停车场，均未进行地面硬化，晴天扬尘问题严重。 | 海口 | 扬尘 | 1.经现场核实，该停车场占地面积约为19亩，地面未进行硬化，晴天扬尘情况属实。 2.该停车场地面未进行硬化，大型车辆出入造成二次扬尘污染。 | 属实 | 1.凤翔城管中队当场对停车场管理方（海南金城国有资产经营责任有限公司）下达《责令整改通知书》，责令其立即关闭停车场，待做好路面硬化或铺设碎石后才可重新开放。 2.凤翔街道办负责跟踪落实该车场的整改情况，如有车辆继续停放，依法依规进行查处。 3.目前该停车场已关闭。 | 无 |
| 23 | D18038 | 海口海榆中线距离环城高速300-500米处右转2-3公里（快到路尽头）后，右转弯处沥青混凝土搅拌场对面围墙内是一个经营十年的“三无”煤化工加工场地，散发很浓煤焦油气味，产生的煤焦油无处理，污染土壤。 | 海口 | 大气、土壤 | 经现场核查，该场设有1个有机热载体炉，用于沥青加热融涨，4个沥青融涨罐，6个沥青储存罐，罐和罐之间连着多条管道，车辆12辆，生产设备看起来比较新，锅炉渍迹较浅，现场未见设备运转。据了解，该场是一个沥青加热加工场。该沥青加热加工厂的生产设备于2017年5月进行安装。现场查看，该场电源未接通，未投入生产。现场确实闻到沥青气味。经确认，该场未通过环评审批，擅自开工建设。 | 属实 | 1.由秀英区环保局对该沥青加热加工场下达《环境违法行为限期改正通知书》，责令其立即停止建设。 2.不允许该场投入生产。 3.石山镇城管中队依法对其下达了《责令限期改正通知书》，限其三天之内将地上的板房、堆放的物品拆除清理干净。 | 无 |
| 24 | D18059 | 海口美兰区海文高速桂林洋匝道有3家砂场，作业产生大量扬尘，导致路面积灰难以清扫。 | 海口 | 扬尘 | 1.2017年8月29日00:30分，美兰区城管局局长林浩带队现场核查；8月29日09:00，美兰区副区长程守学带队现场巡查。 2.经核实，海文高速桂林洋匝道口的三家砂场堆放点场地内部堆放大量砂子及停放多辆运砂铲车，有乱搭乱建的铁皮棚屋。其中，灵山镇儒杨村砂场第一家、第三家的负责人为李冰，两家砂场确认均未办理营业执照。该砂场内砂子未覆盖，场地内搭建有一个二层简易板房和铁皮棚；灵山镇儒杨村砂场第二家（海口美兰扬铭砂场）的负责人为王宗保，该砂场已取得营业执照，该砂场内砂子未覆盖，场地内搭建有一个一层简易板房。该三家砂场作业时，存在扬尘污染问题，群众投诉问题属实。 | 属实 | 1.2017年8月29日，美兰区城管局当场要求李冰、王宗保1日内自行拆除场地内的简易板房及铁皮棚，对场地内堆放的砂子、碎石进行搬离。对三家砂场未采取覆盖造成扬尘污染的行为下达《行政处罚事先告知书》，对李冰经营的两家作出合计处以10000元的罚款，对王宗保经营的海口美兰扬铭砂场作出处以10000元的罚款。同时，执法人员当场要求三家砂场于2017年8月29日16:00之前必须拆除场地内乱搭乱建的铁皮棚屋并清运砂土，把车辆撤离场地，把场地清理干净避免再出现扬尘污染的问题。 - 美兰机场工商管理局、灵山镇工作人员分别约谈灵山镇儒杨村砂场第一家、第三家负责人李冰，要求其合法经营，保护环境，美兰机场工商管理局还向李冰下达预警通知书。 - 美兰区国土执法大队现场对李冰、王宗保下达了《责令停止违法行为通知书》与《接受调查通知书》，并要求李冰、王宗保提供砂源合法证明，但两人均无法提供砂源合法证明。 经采取执法及做思想工作等措施，三家砂场已决定不再继续经营，目前，三家砂场的砂石已经自行清运转移完毕，用于办公的简易板房和铁皮屋也已经自拆完毕。三家砂场已取缔，群众投诉问题已解决。 | 无 |
| 25 | D18080 | 海口琼山三门坡镇红明农场居民住宅区内的金竹橡胶加工厂，散发刺鼻性臭味，影响居民的正常生活。 | 海口 | 大气 | 1.经核查，该厂营业执照、环评、排污许可证等手续、证件齐全。 2.根据海南海沁天诚技术检测服务有限公司文昌分公司出具的监测报告（HC[2017-01]111号）显示，锅炉废气达标排放；根据昌江环境监测站出具的监测报告（昌环监字[2016]282号）显示，厂界臭气达标排放。 3.经分析，群众反映的刺鼻性气味系水带胶放置时间较长、产生质变，导致刺激性气味无组织散发。新鲜水带胶生产不产生刺鼻性气味。 4.因使用放置时间过久的水带胶加工产品产生难闻异味。 | 属实 | 1.责令金竹橡胶加工分公司红明分厂停止使用过期水带胶进行生产，须由有资质的监测机构对该厂污染物排放进行评估检测合格后，才可正常生产。 2.目前金竹橡胶加工分公司红明分厂已停产。待工厂重新开工委托有资质的环保机构开展污染物监测达标后方可正常生产。 | 无 |
| 26 | D18088 | 群众对“海口龙华区南海大道丘海大道交界处围墙内有大量泥土，下雨时泥巴水流入居民家，晴天时尘土飞扬（D09003）”问题处理情况不满意。仅绕泥土堆四周简单挖一条水沟，将泥土水排入市政沟，容易堵塞市政管，既没进行处罚也未要求挖土，应付检查。举报人称龙华区副局长对围墙内业主说拖到督察组走后就没事了。 | 海口 | 其他 | 经核实，排水沟存在功能缺陷，沟中有淤泥和碎石，且未设有落沙井（沉淀池），有引起市政管道堵塞的隐患。但经和场地管理者了解，其表示未说过龙华区副局长对他说拖到督察组走后就没事了或相关语义的话语。 | 部分 属实 | 1.2017年8月29日上午，龙华区市政维修中心已对场地中排水沟进行了测量，于8月30日出具了排水沟的整改建设方案。 2.2017年9月1日上午，龙华区环保局已联系监测机构对该场地边界的噪声、扬尘进行了监测，待得出监测结果后再制定下一步治理措施。 | 无 |
| 27 | D18089 | 海口秀英区水头村东侧海口全盛汽车配件公司晚上11-12点开LED灯露天作业，噪音很大，灯光很亮。该公司南面有一个仓库，晚上11-12点大货车出入频繁，噪音很大。 | 海口 | 噪声、其他 | 经现场核查，全盛汽车配件公司不存在晚上11-12点开LED灯露天作业，噪音很大，灯光很亮的问题。旺佳旺仓库存在大货车进出、露天作业、噪音大、灯光亮的问题。 | 属实 | 2017年8月30日，旺佳旺仓库制定了整改方案；9月2晚上11：30分复查发现，该企业已将LED灯光亮度调暗并将朝向水头村一侧灯光关闭，货车进入厂区后将灯光关闭并熄火，作业时的人为噪声得到有效控制，手推车轮已更换为橡胶轮。 | 无 |
| 28 | D18089 | 群众对“海口秀英区康宁光通信公司散发臭气、噪声问题”处理不满意。目前未见落实任何措施，企业还在营业，依然很臭、很吵，违规建的液氯房也没拆。 | 海口 | 其他 | 1.该公司原预制棒项目环保手续齐全，设施运行正常。 2.新建光纤预制棒车间技术改造项目已办理环境影响报告表批复，目前准备试生产。 3.液氯储存间（液氯房）已获得相关部门审批文件，目前已建设完成正在调试中。 4.由于该公司预制棒项目与西侧的水头村居住区距离较近，在生产过程中易存在噪声扰民问题，结构性污染问题隐患较大。 5.厂区周围散发有消毒水气味。 | 属实 | 处理情况： 1.2017年8月28日夜间，市生态环保局监测部门已对该公司机械边界噪声、臭味进行采样监测，监测结果：噪声、臭气达标。 2.2017年8月29日上午，市生态环保局约谈了该公司厂长及环保负责人，要求企业：（1）要严格落实环境安全措施，加强对液氯房的日常管理，以防止氯气泄漏对外环境造成影响；（2）严格按照环评文件要求落实预制棒技改项目噪声污染防治措施；（3）加快次氯酸根消除改善项目控制线路的安装工作。 整改情况：目前该公司次氯酸根消除改善项目的双氧水塔主体工程已安装完毕，引水管道已进行更换，控制线路正在连接中，将于近期正式投入使用，目前临时采用人工方式加药去除消毒水异味。 | 无 |
| 29 | D19012 | 海口龙华区金宇路与南沙路之间的都市森林小区东面围墙边挖坑填埋垃圾（部队土地），污染环境，影响居民的正常生活。 | 海口 | 垃圾 | 银湖路2号都市森林小区东面围墙与南航部队某部营区（大门在南沙路28号）交界处存在部队方所挖掘的3个深坑，由于部队营区内存在建筑工地，工地施工产生的一些烂木板、树枝、纱网等废弃物暂时堆积在该处的两个坑内。 | 属实 | 截至2017年8月31日，南航部队某部已将2个深坑内堆放的垃圾全部清理完毕。 | 无 |
| 30 | D19035 | 海口龙华区龙昆南路金竹花园综合楼一楼有一家沙县小吃，有时不开油烟机，油烟直排地下管道，油烟味很大。 | 海口 | 油烟 | 1.经查发现，金竹花园综合楼一楼有一家沙县小吃，有时不开油烟机，油烟直排地下雨水管道，油烟味很大，情况属实。 2.针对以上违法事实，城管执法队员决定立案调查，现场拍照取证，当场对本案相对人海口琼山松泉小吃店下发了《案件初查通知书》《检查记录》《现场检查笔录》《当事人询问笔录》《责令停止违法（章）行为通知书》《责令限期改正通知书》《行政处罚事先告知书》《行政处罚决定书》。 3.海口琼山松泉小吃店未设置排污设施，未安装油烟净化器，排放油烟影响周边居民环境。 | 属实 | 1.琼山区城管执法人员依照《海口市城市管理相对集中行政处罚权暂行办法》第九十二条第十项的规定，对相对人海口琼山松泉小吃店处以2000元罚款，责令该店立即停止违法排放油烟行为，同时负责跟踪监督整改落实情况。待其完善相关环评手续，安装油烟净化器并经环保部门监测合格后方可重新开业。 2.该店已关门停业，厨房现已停止使用。 | 无 |
| 31 | D19037 | 海口琼山区凤翔街道办事处儒逢村委会宝荫村旁20米左右有家经营十几年的采石碎石场，检查时暂停作业，没人来检查时继续生产。采石破坏周边生态环境；碎石作业时产生很大灰尘；运输车频繁出入，压坏马路，扬尘严重。 | 海口 | 扬尘、生态 | 经核查，该信访件情况部分属实： 1.该厂是碎石加工厂，非采石碎石厂，目前已停业两个月。接到办件后核查组第一时间赶往现场核查也未发现该厂作业。据走访附近村民，该厂两个月来并无恢复作业情况，“检查时暂停作业，没人来检查时继续生产”情况不属实；该厂无采石作业，不存在因采石破坏周边生态环境的问题；碎石作业时会喷洒水以避免扬尘，无因碎石作业产生很大灰尘问题，“碎石产生很大灰尘”情况不属实。 2.该碎石加工场前道路是村口公共道路，是途经周边村庄主要通道，运输车辆（含碎石厂运输车辆）频繁出入，渣土车运输过程有渣土掉落，长期以往，多种因素造成道路损坏、扬尘严重。因此，信访件反映的“运输车频繁出入，压坏马路，扬尘严重”情况属实。 3.该厂无环保手续，碎石堆场无遮盖，产生扬尘问题。 4.宝荫村村口公共道路因各类运输车频繁出入，压坏马路，扬尘严重。 | 部分属实 | 1.琼山区环保局要求碎石加工厂办理环保手续，落实环保措施，对碎石堆场进行遮盖处理。 2.凤翔城管中队组织巡查队，不定时对该场进行巡查，一经发现该场违规恢复作业，立即予以严肃查处。 3.凤翔城管中队监督该路段过往运输车辆做好围布围挡防护措施，防止渣土掉落，避免扬尘。 4.公路局修补宝荫村口公共道路破损路段。 5.该碎石加工厂已停产两个月，厂内已无工人，待该厂办理环保手续后方可恢复作业。 | 无 |
| 32 | D18044 | 乐东县抱由镇鑫源路口佛罗牛腩第一家及周边多家餐饮店未安装烟气处理设施，产生的油烟和燃煤废气污染空气，影响周边居民正常生活，已持续了一年。 | 乐东 | 油烟、噪声 | 1、8月28日分管副县长指示牵头单位乐东县环保局立即召开专门会议安排部署调查工作，29日县环保局联合县食药监局、县综合执法局、乐东供电局、乐东工商局组成调查组对群众反映的问题进行调查； 2、餐饮店油烟污染核实情况。乐东县抱由镇鑫源路口佛罗牛腩第一家及周边多家餐饮店其实为两家餐饮店，分别为乐东乐城军哥兴来饭店和乐东乐城刘记肠粉店，皆有办理工商营业执照和食品经营许可证，但没有申报环境影响评价登记表，没有安装油烟净化处理器，散发的油烟污染没有得到净化处理，确实影响周边居民，群众反映事项属实。 | 属实 | 一、是县食品药品监督局和县综合执法局已在8月30日对乐东乐城军哥兴来饭店和乐东乐城刘记肠粉店要求安装油烟设备，停业整改。 二、是县环保局对乐东乐城军哥兴来饭店和乐东乐城刘记肠粉店要求停业整改，限期申报环境影响评价登记表，并对附近的商户加强宣传办理环境影响评价登记表和完善环保设施的必要性。 | 无 |
| 33 | D19011 | 群众对“乐东黄流镇正在建的通海大道最后30米路段排污管提高2米左右，怀疑污水无法排出（D08109）”问题处理情况不满意,目前未得到改善。 | 乐东 | 其他 | 8月20日，乐东城市建设投资有限责任公司联合黄流镇政府、县住建局、县国土资源局等人员到现场进行调查取证，经与设计公司对现场及图纸进行比对，确认该污水工程的设计是合理的，符合设计要求，并不存在污水无法排出的情况。 6月中旬，该工程建设开展了公众参与工作情况调查，发放公众参与调查表（个人、团体）共70份，收回70份，均赞成应该建设该工程，认为建设该工程将改善黄流地区的交通条件，方便群众出行。 | 不属实 | 群众所反映事项不属实，针对个别群众不理解的情况，县城投公司联合黄流镇政府、县住建局、县国土资源局有关人员多次深入附近村庄，结合实际分析黄流镇通海大道市政道路工程项目建成后所带来的便利性和经济性以及污水管网工程设计情况等认真细致地向群众做好解释工作，得到绝大部分群众的理解和支持。 | 无 |
| 34 | D18040 | 临高临城镇文明东路党校路口的东红烤猪店，近一个月每天凌晨3:30-6:00杀猪、烤猪，产生噪音，烤猪时直接在路边操作，散发臭味，影响周边居民。 | 临高 | 大气、噪声 | 东红烤猪店自营业以来每天凌晨3:30-6:00进行杀猪、烤猪作业产生噪音和露天烤猪产生的烟气，影响周边居民。 | 属实 | 县城建监察大队向烤猪店业主发停业整改通知，责令烤猪店业主进行停业整顿，要求业主迁到偏远的地方杀猪、烤猪。目前东红烤猪点已停业整顿。 | 无 |
| 35 | D19007 | 针对“临高博厚镇海南碧桂园金沙滩小区附近垃圾场（D01001)”环境问题处理不满意，临高县承诺出具座谈会的文字记录或文件，但目前依旧未看到书面的文字记录或文件，且垃圾场依旧散发臭味。 | 临高 | 大气 | 在中央环保督察转办件（受理编号: D01001）办理过程中，县政府与碧桂园业主进行沟通交流，但因是座谈会的形式。未能提供书面的会议记录，碧桂园金沙滩仍会有偶发性气臭味。 | 属实 | 针对反映的问题，县市政管理局采取以下措施： 1、加大力度开展专业除臭工作，确保垃圾场直线1公里外无臭气散发。并向业主提供委托第三方的除臭合同并说明今后的措施，通过常住业主向不在海南实际居住的业主说明现垃圾场的整改效果和今后的措施。希望争取更多业主的理解和支持，2、继续加强垃圾的收拢、扩大垃圾覆盖面等工作力度，让垃圾不裸露，防止臭气排放。全面加强地下水、大气预警的监测和检测，确保水质、大气达标。 | 无 |
| 36 | D19015 | 1.临高临城镇新临高县人民医院对面教育小区一楼的两个餐饮店（食香园饭店、群燕饭店）油烟设施不完善，油烟直排室外，就餐时间噪声大，污水乱排乱倒路面上。2.临城镇文澜江1号桥至5号桥之间，居民在桥下及两岸的闲置地上乱搭乱建饭馆（铁皮房），污水直排入江，江水已变浑浊。 | 临高 | 水、大气、噪声、生态 | 1.根据环保部办公厅环办政法〔2017〕25号文件，不需要办理环保手续,食香园饭店、群燕饭店不需要办理环保手续，上述两家饭店安装油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后，排入下水道，污水排入市政管网，餐厨垃圾和隔油池产生的油渣由环卫部门转运至垃圾处理场，食客就餐发出声音比较大。 2.文澜江1号桥至5号桥段桥下、两岸未发现建好饭馆，也没有饭馆将污水直接排入江中，在文澜江龙贯新村居委会旁边的空地上有人搭建铁皮房。 综上调查，食香园饭店、群燕饭店油烟设施不完善，油烟直排室外，污水乱排乱倒路面上不属实；居民在桥下及两岸的闲置地上乱搭乱建饭馆(铁皮房)，污水直排入江不属实。 | 部分属实 | 向食香园饭店和群燕饭店下发整改通知，要求业主针对存在问题进行整改。并制止文澜江龙贯新村居委会旁边的空地上搭建铁皮房的违法行为。 | 无 |
| 37 | D18045 | 琼海市嘉积镇五德街12号铺面和其他经营烧烤、炒粉的摊位，油烟、噪声严重扰民。投诉后有人来检查，情况好转，检查过后，问题又反复出现。 | 琼海 | 油烟、噪声 | 经现场核实，被举报对象： 1、属于无证经营； 2、该店厨房存在脏乱差问题； 3、该店没有安装油烟净化设施，且外排油烟没有达标排放，有油烟污染问题； 4、夜间营业时间存在有噪声扰民情况。 | 属实 | 1、2017年8月28日，依据《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》的有关规定，下达了《责令限期整改通知书》，责令该家铺面即日进行全面整改，做好环境卫生工作； 2、营业时间段不能有噪音扰民，必须劝导食客文明用餐，消除噪音造成的影响； 3、安装使用优质合格的油烟净化设施，规范的排气烟道，并保证其正常运转，消除油烟污染问题，安装完成后方可营业； 4、 要求夜间营业时间不能有噪声扰民，要劝导食客文明用餐，消除噪音造成的影响。 5、成立专门督办小组，负责督办整改情况，确保整改落实到位。 | 无 |
| 38 | D18085 | 琼海嘉积镇万泉河路沿路小区及加浪河周边小区长期将生活污水直接排入河内，污染河水。几处大的排污口：1.万泉河路与善集路交叉处大桥下有一排污口；2.伊比亚河畔小区污水通过直径1米的排污管排入万泉河；3.爱琴万泉水郡小区大门口对面万泉河边有个直径好几米的排污口；4.伊比亚天逸小区大门口对面加浪河边有很大排污口。 | 琼海 | 水 | 2017年 8月29日，市水务局组织业务人员赶赴现场对群众举报的情况开展调查核实；8月30日，市环保局安排市环境监测站人员对信访件提及的沿河4个排水口进行采样监测，8月31日，琼海市环境监测站出具了监测报告（海环监字（2017）XZ第021号）。有关调查核实情况如下： 1.信访件中提及的“万泉河路与善集路交叉处大桥下有一排污口”与我市第1批受理编号为：D01023*的信访件所举报的排污口系同一个排污口，该“排污口”实为市政雨水管道排放口。8月12日，市水务局检查发现皇家骑士大酒店（该酒店开发商为琼海大东南置业有限公司）有一污水管道直排到该雨水管道，排入加浪河。经整改，现已将检查发现的该酒店的生活污水管道接入市政污水管道排放。 2、信访件中提及的“伊比亚河畔小区污水通过直径1米的排污管排入万泉河”，经现场调查核实，伊比亚河畔小区（即琼海万泉•龙域项目）污水已接入市政污水管网。通过现场调查并查阅琼海市地下综合管线探测成果图，信访举报件中所称的“直径1米的排污管”位于小区南侧沿河路万泉河岸边，为市政雨水管道排放口。现场观察排放口有微浊的水排出迹象。 3、信访件中提及的“爱琴万泉水郡小区大门口对面万泉河边有个直径好几米的排污口”， 经现场调查核实，爱琴万泉水郡小区污水已接入市政污水管网。通过现场调查并查阅琼海市地下综合管线探测成果图，信访举报所称的“直径好几米的排污口”为市政雨水方沟排放口，直径约两米。现场目测排放口有少量水流出，水质较为清澈。 4、信访件中提及的“伊比亚天逸小区大门口对面加浪河边有很大排污口”， 经现场调查核实，伊比亚天逸小区污水已接入市政污水管网。通过现场调查并查阅琼海市地下综合管线探测成果图，其所指的排污口为市政雨水管道排放口，直径约1米，因加浪河水位较高，已没过管道口，无法确认是否有水流出。 | 部分 属实 | 针对市政雨水管道排放口存在有污水排放的问题及嘉积城区地下排水管道错综复杂的现状，我市将采取以下措施进行整改： 一、实施琼海市嘉积城区排水管道检测及系统建设工程。鉴于琼海市嘉积城区排水管道建设年代较早，没有经过检测验收，缺乏系统维护，许多管段淤积严重，部分管道存在破损渗漏，排水功能丧失严重，雨季部分路段出现洪涝灾害，雨污水混流还导致污水流到河涌，造成河流污染的现状。市水务局已咨询了相关技术支撑单位，根据技术支撑单位意见，拟利用先进的CCTV、QV技术，对嘉积城区雨污水管道进行一次全面“体检”，查清排水管道存在的各类结构性缺陷和功能性缺陷，同步建立排水管道检测数据库和建设排水管道信息管理系统，为下一步进行管道修复和全面实施雨污分流奠定必要条件。 二、推进雨污分流工程。近年来，随着我市城镇污水处理厂及配套管网建设的日趋完善，嘉积城区地下排水部分实现了雨污分流，城区污水大部分经过集中处理排放。但部分老城区排水系统为雨污合流制，雨污水合流管道未做分流改造及截流并网，导致污水收集不彻底，混合雨水一同排入河中。针对这一问题，拟编制嘉积城区雨、污分流规划，推进雨污分流改造，加强配套管网建设。 三、加强入河排污口监管。对我市入河排污口进行排查摸底，建立管理台账，对不符合设置要求的入河排污口进行封堵，或截留并网，对符合设置要求的入河排污口加强监督管理。 | 无 |
| 39 | D19014 | 琼海长坡镇烟塘村委会乐塘村500米附近有一露天垃圾焚烧场（约300平方），散发臭气，滋生蚊虫，影响居民生活。目前还在不断堆积垃圾，督查组进驻后有人用黑布覆盖了部分垃圾。 | 琼海 | 大气 | 长坡镇专项整治调查组，对信访件反映情况进行现场调查核实，信访件所反映“烟塘村委会乐塘村500米附近有一露天垃圾焚烧场（约300平方），散发臭气，滋生蚊虫，影响居民生活，目前还在不断堆积垃圾，督察组进驻后有人用黑布覆盖了部分垃圾。” 部分属实。 | 部分属实 | 全面排查问题，做好场内消毒除臭工作。立即组织人员重新进行全面消毒除臭，剩余垃圾全部覆膜。目前场内臭味得到有效控制。 | 无 |
| 40 | D19029 | 群众对“琼海嘉积镇富海路喜美冷饮店后院一烧烤滩夜间营业，噪声、油烟污染严重，味道刺鼻，严重污染空气，影响居民正常生活（D10014）”问题处理情况不满意，反映露天烧烤油烟和噪声无法控制，影响依然存在。 | 琼海 | 其他 | 经现场核实，被举报对象琼海嘉积喜美烧烤店目前已经停业，没有产生油烟、噪音污染，信访件举报露天烧烤、油烟、噪声无法控制，影响依然存在这一问题不属实。 | 不属实 | 一、2017年8月29日，按照《海南省城乡容貌和环境卫生管理条例》有关规定，市城管局要求琼海嘉积喜美烧烤店继续做好周边环境卫生工作。 二、琼海市工商局已暂扣该店工商营业执照，要求烧烤店按照要求继续停业整改。 三、为了确保整改措施落实到位，琼海市城市管理局成立专门督办小组，全天候负责跟踪整改情况，一经发现不按要求整改的，坚决严厉处罚。 四、琼海市城市管理局继续开展举一反三烧烤专项整治活动，对嘉积主城区、博鳌镇墟的碳火烧烤全面取缔，彻底解决烧烤噪音、油烟污染问题。 | 无 |
| 41 | D19034 | 群众对“琼海市大路镇龙西塘水库污染（D10093）”处理情况不满意。政府将龙西塘水库承包给个人养鱼，严重污染水库及下游地下水水质。但调查仅针对水库上游养鸭户，信息公开反馈水质未受到污染，没有根本解决环境问题。 | 琼海 | 其他 | 琼海市大路镇龙西塘水库名为龙西水库，水面面积约350亩，属于小Ⅰ型农田灌溉水库。2008年9月12日，大路镇农业服务中心将龙西水库承包给养殖户，签订了30年的承包合同，该合同已报市水务局备案。经查，水库虽有鱼苗但并未投放饲料喂养，未直接影响水库水质；水库内饲养的4000多只白鸭及周边农户散养的少量猪、羊、鸡等家禽对水库水源存在一定污染；政府未对D10093信访件信息公开反馈水质未受到污染。 | 属实 | 组织人员对水库内饲养的4000多只白鸭及周边农户散养的少量猪、羊、鸡等家禽全部转移清理完毕；对水库周边进行全面消毒和开展卫生整治工作；为龙西村接通镇区的自来水管网，目前已铺设完成并通过检测，村民已全部正常饮用自来水；动员堆头一村3户饮用井水的农户自行安装自来水管，现正为其开挖水管沟道，确保饮用水安全。 | 无 |
| 42 | D18039 | 琼海长坡镇烟塘村委会乐塘村后200-300米有个已使用3-4年的垃圾堆放场，近几天虽进行了简单覆盖，但还是臭味很浓。 | 琼海 | 大气、垃圾 | 长坡镇专项整治调查组，对信访件反映情况进行现场调查核实，信访件所反映“烟塘村委会乐塘村约200-300米有个已使用3-4年的垃圾堆放场，近几天进行了简单的覆盖，但还是臭味很浓” 部分属实。 | 部分属实 | 全面排查问题，做好场内消毒除臭工作。立即组织人员重新进行全面消毒除臭，剩余垃圾全部覆膜。目前场内臭味得到有效控制。 | 无 |
| 43 | D19002 | 三亚吉阳区榆亚路99号明珠嘉园小区A栋临街一楼的东北饺子馆、海豚吧、青年吧三家商铺私自将油烟排至该小区A、B栋之间，污染空气（冬天特别严重），同时排烟机噪音扰民。多次投诉后，加装油烟过滤设备，但不运行。 | 三亚 | 油烟、噪声 | 信访人反映的3个餐厅分别为三亚百姓村东北饺子馆、三亚海豚西餐厅、三亚欧亚非西餐厅。经查，上述餐厅存在以下问题： 1.均未办理环境影响备案登记手续。 2.油烟违法排放，未采取措施防治噪声污染。 | 属实 | 1.针对三亚百姓村东北饺子馆、三亚海豚西餐厅、三亚欧亚非西餐厅均未办理环境影响备案登记手续行为，吉阳区环保局将责令限期备案，依法立案查处。 2.针对三亚百姓村东北饺子馆、三亚海豚西餐厅、三亚欧亚非西餐厅油烟违法排放，未采取措施防治噪声污染问题，三亚市食品药品监督管理局于8月31日对上述3家餐饮服务单位下达了3份监督意见书。三亚市食品药品监督管理局将于2017年9月3日上午召集吉阳区环保和吉阳区城管部门召开研讨会，研究解决问题的方法，并制定整治工作方案，问题预计于2017年10月3日前得以解决。 | 无 |
| 44 | D18035 | 屯昌县黄岭农场十四队来先村内距离居民集中居住区不到十米处有人养殖20多头猪，排泄物直接堆放在公路旁边，散发臭味，滋生蚊虫，污染地下水。该猪场现又增建十几个猪栏。 | 屯昌 | 大气、水 | 2017年8月29日上午，由县人民政府王宏向副县长亲自带领县环保局、县畜牧局、宣传部、南坤镇及黄岭居有关人员到盘文才、谭加第生猪养殖点，对群众投诉的该点产生大量粪便，养殖废水直接排在路面，散发臭味，滋生蚊虫等情况进行核查。 | 属实 | 县畜牧局对盘文才、谭加第生猪饲养点下达《限期搬迁（整改）通知书》，要求：1.自通知下达之日起3天内搬迁该场。 2.在搬迁期限内必须做到及时清理动物粪便和场地卫生（至少一天一次清理并进行彻底清洗），不得在养殖场内堆放粪便，及时处理出场；并疏通排水设施，以免积液发臭、滋生蚊虫（限期三天整改）。3.所养殖生猪不得放养，必须进行圈养。4.及时做好日常消毒和卫生工作（至少每天一次）。 | 无 |
| 45 | D18061 | 屯昌屯城镇昌发三路28号与30号中间，有一垃圾回收站，封闭不严，每到雨后臭味四散、滋生蚊虫，且处理垃圾时产生噪音。居民认为垃圾回收站不应设在居民区。 | 屯昌 | 垃圾、大气、噪声 | 8月29日上午10时，由县政府副县长李梅带队，县商务局、县工商局、县市政局、县环保局、县住建局、县卫计委、县公安局组成联合调查组到现场进行实地调查核实。 工商部门当场下达了责令改正通知书，由于回收废品较多，经调查组研究，该收购站要尽快在远离居民区的郊区重新选址经营，或由县市政局暂时免费提供场所，收购站必须在两个月内对院内储存的废品进行搬迁转移，由县市政局跟踪落实。 | 部分 属实 | 一、该废品回收点距离居民区过近，应尽快在远离居民区的郊区重新选址经营，或由县市政局暂时免费提供经营场所。二、要求各部门要加强监管，按各自职责对该站点因废品货物堆积产生的环保问题查处到位。县市政局负责跟踪监督该站点在两个月内对院内储存的废品进行搬迁转移；县工商局负责加强巡查，防止该站点再次超经营范围收购废品，非法占地经营，堆积废品产生环境问题。三、要求该站点清理非法占地堆积的废品货物，搬离现址至远离居民区的郊区重新选址经营，做好站点环境卫生，且经县商务局、县工商局、县市政局等部门巡查，并报县政府同意后方可正常营业。 | 无 |
| 46 | D19024 | 群众对“屯昌县屯城镇大陆坡村长和塑料加工厂有限公司制作鱼网废水排放，污染40多亩农田，导致稻谷干枯、发黄（D03072）”问题处理情况不满意，没有公开相关监测数据，质疑企业环境保护手续的合法性。 | 屯昌 | 其他 | 8月14日上午，县政府副县长莫靡带队，县环保局、县农业局、县农技局、县国土局、屯城镇、县国土环境资源监察大队等相关部门人员对该厂进行现场核查。经核查，现场稻谷生长正常，未见干枯、发黄等情况。8月23日下午，县政府县长匡文胜带领县环保局、县科工信局、县农技局、县环监大队及屯城镇政府对该厂的生产工艺和污染防治设施进行认真查验，并实地勘查群众反映农田和稻谷受污染的情况。8月29日下午，县政府副县长王恩策带领县环境监测站、县农技局到该厂进行土壤及水质的现场采样，并于30日上午将样本委托第三方公司进行科学检测，待检测结果出来后将在屯昌县党政网进行公开。 | 属实 | 一、要求县商务局、县科工信督促长和塑料加工厂完善相关手续。 二 、要求县环保局责令长和塑料加工厂停产整改，对其未验先投的违法行为进行立案查处，待长和新塑料加工厂按照要求整改完毕且通过环评验收后才能恢复生产。 三、县环保局立即采取措施立案查处，于2017年8月16日及17日分别下发《责令改正违法行为决定书》、《行政处罚告知书》，要求该厂立即停止塑料加工项目生产，并对其处以人民币伍万元的罚款。 四、2017年8月29日对大陆坡村长和塑料加工厂进行土壤及水质的现场采样，并于30日上午委托第三方公司检测，待检测结果出来后将在屯昌县党政网进行公开。 | 无 |
| 47 | D18070 | 万宁北大镇东兴农场水声五队有一私人养猪场（规模约30头），该场位于居民点的前面，污水及粪便散发恶臭味，影响居民生活。 | 万宁 | 水、大气 | 经现场核实，案件所反映的养猪场为北大镇东兴农场水声五队村民谢世充所建养猪场，栏舍面积为156㎡，18间养猪栏舍，现存栏生猪88头（其中：母猪8头）。环保及排污设施相对简陋。该猪舍位于东兴农场水声五队居住区范围内，属禁养区。并存在散发臭味影响周边居民生活问题。 | 属实 | 1.由于该养猪场位于东兴农场水声五队居住区范围内，属禁养区。要求该猪场将现存栏猪销售完后，停止养殖，于2017年12月30日前将猪场清理干净，确保不再污染周边环境。 2.在整改期内，养猪场应全面清理栏舍及粪污，清除臭味。禁止将粪污及污水直接外排，粪污经沼气池发酵处理后及时外运处理。并临时加盖封闭污水沟，防止臭气外排。 | 无 |
| 48 | D18087 | 群众对“万宁东澳镇蓝田村距居民家几十米处垃圾场”问题处理情况不满意。目前处理措施为垃圾场周围加高围墙，用树叶遮盖垃圾，未进行实质性处理，应付了事。 | 万宁 | 其他 | 经查，群众反映的情况部分属实。东澳镇政府目前已对该场靠近进村道路周边的垃圾进行清理，并正在路边砌围墙防止垃圾乱倒，日常安排人员加强该场区剩余部分生活垃圾喷药消杀，减少蚊蝇滋生。现场未发现用树叶遮盖垃圾，但清理后剩余部分生活垃圾尚未采取防渗覆盖措施，低洼处有污水积存。 | 部分 属实 | 1、市城市管理局责令东澳镇政府加快垃圾堆放场围墙建设，有效防止新的垃圾入场，在围墙建设完成前，要加强监管，盯死看牢，对乱倒垃圾行为从重处罚； 2、新产生的生活垃圾运往垃圾中转站或市垃圾处理场； 3、堆放场内积存的污水运往污水处理厂处理； 4、鉴于目前该场历史问题，存量垃圾过多，一时清运难度大，将分期分批清运处理，清理时限控制在一年内； 5、剩余部分生活垃圾防渗覆盖、填压，控制堆放区臭气排放和雨水渗透，加强该场区喷药消杀，减少蚊蝇滋生； 6、清运完毕后对该场植树造绿，恢复生态环境。 | 无 |
| 49 | D19022 | 万宁兴隆镇兴隆华侨农场兴生中路的一家南洋烧烤店每天晚上8点至凌晨营业，露天烧烤产生的油烟严重扰民；附近的红馆酒吧夜间经营，噪音影响周边居民休息。 | 万宁 | 油烟、噪声 | 经查，群众反映情况属实。万宁市兴隆区兴生路周边一共经营三家烧烤摊点，一家夜市餐饮摊点。其中南洋烧烤店实为南洋风味茶店，该店在店外经营烧烤已长达多年，经营时间从晚上20时开始至24时结束。红馆酒吧原是经营酒吧，现在已转让并更改经营茶饮，违规将位于店前范围内的城市道路公共资源出租给其朋友经营烧烤已经将近一年的时间，经营时间从20时开始至24时结束。万宁兴隆搏力酒吧烧烤园（兴生中路6号）店外占道经营烧烤一个多月，经营时间段从晚上20时开始至24时30分结束。万宁市兴隆区兴生中路10号商铺业主违规将店外的部分城市道路公共资源出租给黄景强经营夜市餐饮摊点，占道经营已达一个月，经营时间18时开始至次日凌晨1时结束。以上店外经营摊点在经营期间产生油烟和噪声严重影响周边居民生活。 | 属实 | 1、市城市管理局已下达《限期改正违法（章）行为通知书》责令立即停止违法经营行为，占用城市道路的经营设施立即迁移，恢复路面原状。 2、责成兴隆管委会按照属地管理原则，加强宣传和巡查力度，举一反三，对夜间占道经营露天烧烤等扰民行为坚决取缔，确保兴隆区环境秩序。 3、8月30日晚上20时市城市管理局牵头市公安局旅游与环境资源警察大队、兴隆区管委会的工作人员开展“回头看”实地回访督查未发现反弹。 | 无 |
| 50 | D18092 | 文昌铺前镇东坡村委会西坡村300-500米处有一家经营十几年的养猪场，养殖大概200头猪，排泄物直接堆在猪场旁边，散发臭味。下洋村东坡小学对面有村民养了10头猪，臭味很大。 | 文昌 | 大气、垃圾 | 一、韩武定养猪场周边卫生较差缺乏管理，无干粪储存棚，干粪直接堆放在猪场旁的草地里，且未加盖，沼气池入池管道设置不合理，部分堵塞，没有沼液储存池，沼液溢满排向野外，导致有难闻气味产生。 二、吴清云养猪场卫生较差缺乏管理，无集污水粪池，污粪水直接排入猪场旁边的槟榔园，无干粪储存棚，粪便用于自家槟榔园消纳，但处理不及时，散发一定臭味。 | 属 实 | 一、韩武定养猪场 （一）该猪场已经对场周边环境卫生进行全面清理，做到整洁有序生产。 （二）重新设置沼气池入池管道并疏通堵塞管。 （三）干粪储存棚已经建好。 （四）雨污分离建好。 二、吴清云养猪场 （一）该猪场已经对场周边环境卫生进行全面清理，做到整洁有序生产。 （二）干粪储存棚建好，污水储存池已经建好。 | 无 |
| 51 | D18050 | 文昌市抱罗镇抱锦村委会茂密村民小组有人非法毁坏90多亩林地，挖塘养鱼，投诉至林业部门，但相关问题一直未得到解决。 | 文昌 | 生态 | 经调查，反映人反映的地块是在抱罗镇抱英村委会新宅村民小组（以下简称新宅村）五堆坡，现场有三个鱼塘，一个鱼塘正在养殖，一个鱼塘已废弃，另外一个鱼塘未建成。套对《文昌市土地利用总体规划2006-2020年》，建设鱼塘的面积为65.89亩，其中林地为62.54亩，非林地为3.35亩。潘奋未经批准擅自在抱罗镇抱英村委会新宅村五堆坡违法占用林地挖建鱼塘，违反了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定。 | 部分 属实 | 对违法占用林地挖建鱼塘的行为立案查处。文昌市人民法院已于2014年6月20日对潘奋作出刑事判决。判决潘奋非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金8000元（已缴纳）。 | 无 |
| 52 | D18065 | 文昌锦山镇南埠乡乡政府办公室隔壁有三个养猪场（每个规模约500头），猪粪便未经任何处理，散发很浓臭气。 | 文昌 | 垃圾、大气 | 调查核实情况： 一、潘家辉养猪场。户主：潘家辉，该猪场位于锦山镇南坑村委会办公室对面，离办公室约150米的南埠村山林中，离最近南埠村距离约1000米，猪场占地3亩，现有猪舍3栋，栏舍面积720平方米，存栏生猪492头，养殖规模达不到环评网上备案要求。该猪场没有建沼气池，仅建有三级池60立方米，污水经三级池处理后排入旁边120立方米的池塘中。猪场干粪池没有防雨防渗设施。 二、陈琦中养猪场。户主：陈琦中，该猪场位于锦山镇南坑村委会办公室对面南埠村山林中，离南坑村委会办公室约250米，离最近南埠村距离约500米，猪场占地3亩，现有猪舍6栋，栏舍面积984平方米，存栏生猪811头。（其中303头25KG以下仔猪，66头哺乳仔猪）。猪场养殖规模已达到环评网上备案标准，但未向市环保部门申请环评备案。猪场建有2个沼气池（共48立方米），没有沼液贮存池，沼液贮满后外溢周围荒坡,对周边环境造成一定污染。 三、洪英养猪场。户主：洪英，该猪场位于锦山镇南坑村委会办公室对面南埠村山林中，离南坑村委会办公室约350米，离最近南埠村距离约600米，猪场占地0.5亩，现有猪舍2栋，栏舍面积160平方米，存栏生猪127头。生产规模达不到环评网上备案要求。该猪场建有沼气池1个（24立方米），污水收集过滤池6立方米，沼液贮存池10立方米，粪污集中于沼气池处理，定时抽出沼液用于浇灌自家20亩荔枝园和20亩椰子园。未发现污水直接外排的情况。 存在问题： 一、潘家辉养猪场。1、猪场内部及周边环境卫生缺乏管理，导致产生一定的气味。2、仅建有简易粪便堆放点，没有配套建设防渗防雨干粪堆放棚，没有及时处理猪粪，导致散发一定臭气影响周边环境及群众。3、没有建设沼气池和集污池，污水直接排入池塘中。 二、陈琦中养猪场。1、猪场内部及周边环境卫生缺乏管理，导致产生一定的气味。2、仅建有简易粪便堆放点，没有配套建设防渗防雨干粪堆放棚，没有及时处理猪粪，导致产生一定臭气污染空气，影响附近居民正常生活。3、建设沼气池但没有配套建设沼液贮存池，导致部分沼液外溢到周边，污染周边环境，产生一定的臭气。4、该猪场养殖规模已达到环评网上备案标准，但至今未向市生态环境保护局申报办理环评手续。 三、洪英养猪场。1、猪场内部及周边环境卫生缺乏管理，导致产生一定的气味。2、没有配套设置干粪堆放棚，猪粪直接用于自家荔枝园和椰子园。3、沼液贮存池未加盖，好氧处理产生一定臭气影响周边群众。 | 属实 | 截止9月2日，经市畜牧兽医局和锦山镇政府有关领导现场核查，3个猪场已完成以下整改措施： 一、潘家辉养猪场。 1、已完成猪场内部及周边环境卫生全面清理，达到整洁有序生产,并诚心接受监督人员有关加强环保意识的思想教育，保证场区内外周边环境保持清洁卫生常态化。2、已完成重新建设防渗防雨堆粪棚。3、开始淘汰出售存栏生猪，确保在10月20日前将场内生猪全部清栏停产。并开始着手做好环保设施建设的计划工作。 二、陈琦中养猪场。1、已完成猪场内部及周边环境卫生全面清理，达到整洁有序生产,并诚心接受监督人员有关加强环保意识的思想教育，保证场区内外周边环境保持清洁卫生常态化。2、已完成重新建设防渗防雨堆粪棚，并保证及时清理，臭气影响附近群众生活的问题得到解决。3、猪场未办理环评手续问题，市环保部门将进一步调查核实依法处理。4、猪场已制定停产计划，开始淘汰出售存栏生猪，确保在10月20日前将场内生猪全部清栏停产。并按要求着手做好完善环保设施建设计划。整改完成后，向环保部门申报环评备案，经环保部门验收通过后，依法生产。 三、洪英养猪场。1、已完成猪场内部及周边环境卫生进行全面清理，达到整洁有序生产,并诚心接受监督人员有关加强环保意识的思想教育，保证场区内外周边环境保持清洁卫生常态化。2、已完成新建防渗防雨堆粪池，并保证及时清理，臭气影响附近群众生活的问题得到解决。3、已完成沼液贮存池盖板建设，臭气影响附近群众生活的问题得到解决。 存在问题：潘家辉和陈琦中等2家养猪场尚未到完全停产整改期限，需加强巡查监督，确保2家猪场在限期内实现停产整改，增加环保设施建设，达到环保要求后，恢复生产。 | 无 |
| 53 | D18081 | 文昌文城镇堂福村委会城梅村内靠近居民区有一家养牛场（规模20-30头），牛粪未经处理，随意丢弃，散发臭味，距离居民区只有几十米。 | 文昌 | 大气 | 经工作人员核实该信访投诉问题属实：养牛场离村庄较近，虽有集污池，但未建有堆粪池，干粪不及时清理，产生一定的气味，影响周边村民。 | 属实 | - 责令养牛场严格坚持每日对养殖场内外环境卫生清理，避免产生气味影响村民正常生活。 2、责令养牛场选择远离村庄及道路地方建设防渗防雨堆粪池，做到粪便每天及时清理，及时运走，不在牛场堆放发酵，避免产生臭气影响周围居民。 3、通过文城镇政府、堂福村委会、城梅村村民小组三方商定，已明确防渗防雨对粪池的选址，并与相关青苗户协商椰子苗迁移事宜。8月31日已完成青苗户迁移工作，目前正在对该地块实施清杂。9月10日前完成堆粪池的建设。 | 无 |
| 54 | D18086 | 文昌东路镇大坡居委会田头村内有一家经营7-8年的养猪场，养殖1000多头猪，散发臭味。 | 文昌 | 生态、大气 | 调查核实情况： 一、陈颖河养猪场。户主：陈颖河，该猪场位于文昌市东路镇大坡村委会田头村旁，距附近村庄守宅村西北方约1100米，占地20亩，现有猪舍3栋，面积约700平方米（其中1栋闲置，约200平方米），生猪存栏275头，养殖规模达不到环评网上备案要求。该猪场建有雨污分流、干清粪、沼气池（16立方米）、干粪堆放棚（与儿子陈玉师养猪场共用）等环保设施。沼液用于30亩沉香花梨园和5亩椰子园施肥消纳。鱼塘10亩（与儿子陈玉师养猪场共用），养殖废水排入鱼塘，不直接向外排放。 二、陈玉师猪场。户主：陈玉师，该猪场位于文昌市东路镇大坡村委会田头村旁，距附近村庄守宅村西北方约1000米。该猪场与父亲陈颖河猪场相隔约100米，现有猪舍2栋，面积约1000平方米（其中1栋闲置，约100平方米），存栏生猪418头（其中：母猪74头，中猪194头，仔猪150头），养殖规模达不到环评网上备案要求。该猪场建有雨污分流、干清粪、沼气池（16立方米）、干粪堆放棚（与父亲陈颖河养猪场共用）等环保设施。沼液用于30亩沉香花梨园和5亩椰子园施肥消纳。鱼塘10亩（与父亲陈颖河养猪场共用），养殖废水排入鱼塘，不直接向外排放。 存在问题： 一、陈颖河养猪场存在问题。1、猪场内部及周边环境卫生缺乏管理，导致产生一定的臭味。2、干粪堆放棚与儿子陈玉师猪场共有，面积小，加上未及时清理，导致部分猪粪堆放在干粪棚外面，产生一定的臭味污染空气。 二、陈玉师养猪场存在问题。1、由于猪场建在鱼塘边，地上杂草多，道路未硬化，猪舍内部及周边环境卫生缺乏管理，导致产生一定的臭味。2、干粪堆放棚与父亲陈颖河猪场同有，面积小，加上未及时清理，导致部分猪粪堆放在干粪堆放棚外面，产生一定的臭味污染空气。 | 属实 | 截止9月2日，经市畜牧兽医局和东路镇政府有关人员现场核查，2个养猪场已全部完成整改工作： 一、陈颖河养猪场 1、已完成猪场内部及周边环境卫生全面清理，做到整洁有序生产。并诚意接受监督人员对环保意识的教育，保证以后做到每日环境卫生清理到位。 2、已完成对原有干粪堆放棚堆放猪粪的清理，转用于椰子园施肥，臭气影响附近群众的问题得到了解决。 3、已完成增加新建16平方米防雨防渗干粪堆放棚建设，确保猪粪堆放有足够空间。 二、陈玉师养猪场 1、已完成猪场内部及周边环境卫生全面清理，做到整洁有序生产。并诚意接受监督人员对环保意识的教育，保证以后做到每日环境卫生清理到位。 2、已完成对原有干粪堆放棚堆放猪粪的清理，转用于椰子园施肥，臭气影响附近群众的问题得到了解决。 3、已完成同父亲陈颖河猪场同建防雨防渗干粪堆放棚16平方米建设，确保猪粪堆放有足够空间。 | 无 |
| 55 | D18100 | 文昌市文教镇鳌头村里的一个养猪场（规模100头）没有任何环保措施，露天堆放排泄物，臭气影响周边居民；村附近还有一个养鸡场，死鸡乱扔，鸡舍排出的废水污染林地。 | 文昌 | 大气、垃圾 | 王安东养猪场存在以下问题： 一、未建有雨污分流，进行泄物排放。 二、干粪露天堆放没有及时进行综合处理还田，导致散发一定臭气影响过路群众。 三、没有建设硬化三级粪池。 四、猪场周边环境卫生达不到整洁有序生产。 潘若养鸡场存在以下问题： 一、集粪棚无封闭，导致散发一定臭气影响过路群众。 二、冲洗鸡舍污水直接流至周边，无排污管道和相应排污设施。 三、集粪棚堆积较多鸡粪，导致产生一定的气味影响周边村民生活质量。 | 部分 属实 | 处理情况： 截止9月1日，经市文教镇政府有关人员现场核查，该两个养殖场已经完成所有整改项目： 王安东养猪场： 一、已经开始加封盖原来露天排水沟（硬化水泥水沟）实现雨污分流，加安装相应的环保设施建设。 二、已经清理原来的猪两间舍改建干粪棚（棚内安有相应的排污管道）。 三、已经完成三级粪池（密封式）的建设。 四、每天加强对场周边环境卫生进行全面清理，做到整洁有序生产,并诚心接受监督人员有关加强环保意识的思想教育，保证场区内外周边环境保持清洁卫生常态化。 潘若养鸡场： 一、安排养殖场内员工做好场内及周边环境清洁卫生。 二、加强内部人员管理教育，防止乱扔死鸡情况发生。 三、已经清理集粪棚内的鸡粪。 经过整改，两个养殖场散发臭气的情况已经得到解决。 | 无 |
| 56 | D19010 | 文昌会文镇沙港村和宝峙村之间的大片红树林被出租给村民挖养鱼，导致周边生态被破坏。为了方便养殖设置几道闸门，导致鱼塘水变成“死水”，散发臭气，同时养殖污染物直排大海。 | 文昌 | 大气、生态 | 经调查，反映人反映的地块是在会文镇沙港崀区域，该区域有养殖户约为600户，养殖池塘约为1800口，面积为5000多亩，年产值约3亿元，解决就业人口约2000人。现场有三个排灌沟，是当时围海造田时建设，现在是作为该地块上养殖塘排放废水的沟渠，直排入海；一个水利灌溉闸门，是为了分开淡水和咸水，早期是便于百姓能够利用淡水对农田进行灌溉，现在是便于排洪。该区域上早期存在大片红树林，1975年兴起围海造田，将红树林砍伐进行造田，80年代初，会文镇政府便将该区域的地块发包给村民改挖池塘养殖鱼虾至今。不在保护区范围内,也没有红树林砍伐的行为。 | 属实 | 一、海南省发改委已编制《文昌会文至琼海长坡海岸带水产养殖环境整治与养殖产业转型升级专项规划《（2017-2020）》，目前正在审核阶段。待规划批复后，文昌市政府将对会文镇沙港崀区域实施生态修复。 二、文昌市政府已将会文镇沙港崀的生态修复工作列入 “双创、双修”方案当中，目前，市林业局、会文镇已进行前期摸底核查工作，完善《会文镇沙港崀生态修复实施方案》，工作正在推进中。 | 无 |
| 57 | D19030 | 文昌市东郊镇豹山村委会后面有一家养猪场（规模约几十头），下雨期间猪粪随雨水流入农田，导致农田不能种植，污染环境。 | 文昌 | 大气、水 | 文昌市东郊镇豹山村委会沙尾符村养猪场，实际位于豹山村委会红华山五队，该养猪场主人为符史冠，猪棚4个，养猪70多头，主人符史冠。猪场场地卫生状况较差，排放的粪水通过露天排污沟排入集污池，集污池顶盖为木板钉制，特别是雨天，集污池和排污沟满溢时污粪水会流入附近农田，造成影响。 | 属实 | 处理工作由文昌市东郊镇政府负主体责任，文昌市农业局（市农技中心）和市畜牧局做好配合管理。东郊镇结合实际，制定了处理方案: 一、责令该养猪场建立日常卫生清洁机制，确保猪场洁净。 二、该养猪场建设排污管道和集污池顶盖设施，确保猪群排泄物及时处置。 | 无 |
| 58 | X18027 | 澄迈县老城经济开发区盈滨半岛盈滨桥东侧与海口交界南面内海有人破坏植被，乱建虾塘，养殖污水直排大海，散发臭气，污染环境。 | 海口 | 水、大气 | 经核查，从2002年起陆续有农户开始在该片区养殖，涉及海水养殖面积约35亩、养殖户12户，主要养殖品种是南美白对虾，12 户养殖户均未办理水产养殖证。该区域海水养殖是季节性养殖，养殖时间段在每年4月份至7月份，其余时间不进行养殖，其海水养殖废水直排进入荣山河，污水未直排大海。2017年9月2日，再次核查，目前正在养殖的只有1户，养殖面积约8亩。因该处养殖区始建于2002年，当年是否破坏植被已无从考究，现场核查情况，未发现植被被破坏、污水直接排放到大海的现象，现场也嗅不到臭味，反映破坏植被及污水直排大海不属实。 | 部分属实 | 1.针对养殖场违规行为，海口市海洋和渔业监察支队按照《中华人民共和国渔业法》规定，对未依法取得养殖证擅自在全民所有的水域从事养殖生产的，责令改正，补办养殖证或者限期拆除养殖设施。2017年9月2日，市海洋和渔业监察支队对目前正在养殖的1户（养殖面积约8亩）已下达整改通知书。（整改时限：2017年10月30日前完成） 2.引导养殖户正确用药、合理投料，并使用微生物制剂调理水质，以减少废水排放对环境的影响,市水产技术推广站提供相关技术支撑，每个养殖户饲养的饲料和用药，须报秀英区海洋渔业局和西秀镇农业中心备案。（整改时限：长期） 3.要求污水直排的虾塘建设或利用现有空置池塘改建污水处理设施，养殖污水经污水处理设施处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996)中的一级标准限值后达标排放，由属地镇街加强对养殖专业户的监督管理，严禁乱排放。（整改时限：2017年10月30日前完成） 4.市海洋环境监测中心对澄迈县老城经济开发区盈滨半岛盈滨桥东侧与海口交界南面海水养殖场进行水质抽样监测，如有排放不达标情况，交由环保部门处置。（整改时限：长期） | 无 |
| 59 | X18037 | 海南亚海公司在盈滨桥东侧违规填海200亩，破坏国家海岸线生态，严重影响泄洪。 | 海口 | 生态 | 1.信访件反映的“海南亚海公司在盈滨桥东侧违规填海200亩”的情况不属实。盈滨桥东侧为金手高尔夫温泉小镇，1993年根据澄迈县人民政府“澄府函（1993）183号”文件批准，海南亚海公司填海造地项目获得合法海域使用权，并于2010年经澄迈县海洋与渔业局批准同意，开始实施填海工程。2014年专家进行了工程竣工验收，该项目海域使用验收合格。根据2016年最新遥感影像图判读，澄迈亚海度假村填海项目未超出批准范围。 2.信访件反映的“破坏国家海岸线生态，严重影响泄洪”的情况不属实。2016年海口市水务局委托设计单位经水文计算分析后，对荣山河行洪排涝标准及蓝线最小保留宽度等问题进行了论证，并形成了论证结论和建议，能够满足荣山河50年一遇的防洪排涝标准，其流域集雨面积约为86.8Km²。建议河道最小宽度50-120m。填海造地项目目前所处位置的河道最小宽度为120m，不占用调整后的河道最小宽度水面，对河道行洪影响较小。 | 不属实 | 1.海口市人民政府将和澄迈县人民政府按照河长制管理制度，共同加强对荣山河的管理与巡查。确保河道管理规范，水质优良达标，周边环境卫生整洁。 2.要求长城堵海工程管理所加强堤防的巡查及管理，做好防涝挡潮工作，确保流域内的人民群众的生命财产安全。 | 无 |
| 60 | X18046 | 儋州白马井镇滨海新区白马井至洋浦大桥南端连接处的海滩上有大量建筑垃圾，同时附近的猪粪及生活污水直排大海，污染环境。 | 儋州 | 垃圾、水 | 海边的建筑垃圾堆都是不及时清理遗留下来的；白马井镇南司大街一带居民生活污水还是通过上世纪90年代建造的排污管直通大海；沿海猪粪直排大海已经解决。 | 属实 | 1.已经组织环卫力量清理整治海边堆积的建筑垃圾；2.加快推进滨海新区污水处理厂项目建设，预计今年年底竣工投入使用。 | 无 |
| 61 | X18002 | 东方双吉水泥厂在执行2014年国家淘汰落后产能、高污染、高能耗企业时被正式关停，但该企业承包方重新办理了生产许可证，违规生产至今。 | 东方 | 其他 | 8月29日早上，市工科信局、市环保局到达现场展开调查，通过现场勘察方式进行调查核实。具体情况如下：1.该厂2010年前建有4条立窑水泥熟料生产线，产能达40万吨，2010底已完全被毁坏性拆除。2.该厂于2011年3月申请水泥企业淘汰落后产能就地技改年产60万吨水泥粉磨站项目。2012年8月该粉磨站项目建成投产至今。粉磨站的主体生产设备是1条3.5米×13米磨机生产线，不属于淘汰落后设备。但该厂粉磨站项目至今仍未办理节能审查，且还未办理环保验收手续。 | 部分属实 | 一、市工科信局该厂开展节能监察，并已对东方双吉水泥厂技改项目涉嫌未办理一事立案调查，目前案件调查结束。市工科信局拟依据《海南省固定资产投资项目节能审查实施办法》第十七条等相关规定，将对东方双吉水泥厂下达责令停产整改决定书，目前正在走行政处罚程序，并已制发行政处罚事先告书。 二、市环保局根据《建设项目环境保护管理条例》第十六条和第二十八条之规定，对东方双吉水泥厂60万吨/年水泥粉磨站建设项目所需要配套建设的环境保护设施未经验收，擅自投入生产的违法行为，于2017年8月30日下发《责令改正违法行为决定书》（东环责改字〔2017〕97号）责令立即停止生产。 三、市环保局将东方双吉水泥厂列为监管对象，严抓整改落实情况。 四、东方市环境监测站下一步将东方双吉水泥厂列为东方市重点监控企业。 五、对于东方双吉水泥厂发包给东方东泰建材有限公司经营是否合法问题，我们再做进一步的调查核实。 | 无 |
| 62 | X18039 | 东方感城镇大慧淀粉厂夜间排放废气。 | 东方 | 大气 | 2017年8月29日上午东方市生态环境保护局张恩流、郑伟潼、陈义武执法人员到达现场展开调查，通过现场勘察方式进行调查核实。经核实： 1.该公司项目的环保手续齐全； 2.该公司于2016年10月份停产至今； 3.该公司锅炉采用旋风除尘器工艺除尘。 4.该公司锅炉烟气主要污染物为烟尘、二氧化硫，经旋风除尘器处理达标后排放。 | 有待核实 | 1.待该公司进行生产时，再进一步核实夜间排放废气的情况；并进行监测排放废气。 2.东方市生态环境保护局要求该公司重新生产时采取专人对大气、废水等污染治理设施运行维护加强管理； 3.下一步东方市环境监测站将海南东方大慧淀粉制品有限公司列为东方市重点监控企业； 4.东方市生态环境保护局将海南东方大慧淀粉制品有限公司列为监管对象，严抓整改落实情况。 | 无 |
| 63 | X17029 | 海口市海达路加油站、海甸岛沿江路加油站、文明东加油站、海府路龙歧加油站、海府路城东加油站、海府路加油站、海府路直属机关加油站、蓝天路加油、加气站等均无油气回收装置，油气污染严重。 | 海口 | 大气 | 2017年8月29日9:30分，美兰区生态环保局局长曾柱、区安监局局长陈维明、区商务局周仁跃及相关部门到现场督办。分别对美兰辖区内的5家，琼山辖区内的3家加油加气站进行检查。8家加油站负责人提供了加油站油气回收系统的检测报告及相关环保手续。且已经安装油气回收装置，油气回收装置正常运转，未发现存在油气污染环境问题。 | 不属实 | 责令加油站加强管理，务必正常使用油气回收装置，避免油气污染环境。加强对加油站的日常巡查监管，要求各个加油站负责人做好安全、污防措施等一系列工作，确保安全运营。 | 无 |
| 64 | X18044 | 海口龙桥镇15家矿石厂、砂砖厂长期违法采挖，破坏生态；夜间运石大卡车噪声扰民。2017年6月23日龙桥镇对这些加工厂下达限期（45日）搬迁通知书，但至今这些加工厂只是停工，仍未搬迁。 | 海口 | 生态、噪声 | 经查，该镇无矿石厂、砂砖厂，但有15家石材厂，存在无环评手续、扬尘、噪音等问题，曾作处罚，目前正在拆除。 | 部分 属实 | 龙华区龙桥镇从2017年8月4日至28日持续进行巡查整治，对15家石材厂进行拆除。截至 8月29日上午，有4家厂房拆除完毕，并进行了土地平整工作，8家已经拆除60%，3家拆除了20 %，预计9月12日前拆除完毕。 | 无 |
| 65 | X18013 | 乐东利国镇主要街道旁晚上街头卡拉OK、夜宵、烧烤摊乱摆乱占，噪声、油烟严重扰民，商贩在人行道上杀鸡(鸽子)洗碗洗菜，乱排废水。 | 乐东 | 油烟、噪声、水 | 2017年8月29日晚，由利国镇政府牵头，联合乐东工商局、乐东食药监局组成调查组赴中心大道对所有的卡拉OK、夜宵、烧烤、水吧摊位展开全面的整治清理。经现场检查，发现12家夜宵摊点存在乱摆乱占，1家露天卡拉OK音量过大，8家夜宵（含3个烧烤摊点）存在杀鸡（鸽子）、洗菜洗碗时污水乱排现象，群众所反映情况属实。 | 属实 | 调查组采取边教育引导边清理的方式，对于乱摆乱占的摊位采取划线经营，严禁各夜宵、烧烤摊位超出界限摆桌摆凳；对于露天卡拉OK，调查组现场关闭高音喇叭，调整音量，责令调整营业时间，要求营业时间不得超过夜间22:00时；对于夜宵摊点乱排污水问题，调查组现场责令各摊位停止当街现场宰杀和洗碗洗菜，一经再发现，现场给予没收处理。同时，要求各摊主提前备好材料，严格执行门前三包责任制，坚决做到不占道经营，不乱倒垃圾，不现场宰杀和洗碗洗菜，刷锅水做到用水桶收集。利国镇政府将严格落实属地管理责任，责成镇城管队做到常态化巡查整治，进一步加强监管，切实营造良好的生活环境。经过整治后，目前所有宵夜摊点、路边水吧及露天卡拉OK等均已按照调查组的整改要求进行整改到位。 | 无 |
| 66 | X18014 | 乐东九所镇抱浅村委会周围山上有人开山取石挖土、并运送到九所高速路口附近的洗砂厂洗砂，严重破坏生态环境。 | 乐东 | 生态 | 由县国土局牵头，组织九所镇政府、县林业局、县综合执法局、乐东工商局、乐东供电局等部门参加的工作组，分别于2017年8月29日、30日通过实地勘察、打击取缔等方式调查核实举报情况。经现场核实，群众举报反映的位置位于我县九所镇抱浅村、立公村、盗公村境内的取土场，取土场分别为西环高铁乐东站配套工程站前广场项目临时取土场（18.9亩）、中国建筑第六工程局有限公司新建海南西环铁路XHZQ-5标分项目经理部赤公村取土场（41.64亩），业主为中国建筑第六工程局有限公司新建海南西环铁路XHZQ-5标分项目经理部，上述取土场完成取土任务后，尚未开展恢复治理工作，导致山体裸露，造成附近村民为建房自采取土和一些不法分子趁机盗采取土，经过多次多部门联合打击行动，目前该区域内的非法取土挖石行为和洗砂厂洗砂行为已得到遏制，我县将尽快进行取土场的恢复治理工作。群众举报所反映事项属实。 | 属实 | 1、经过多次多部门联合打击行动，目前该区域内的非法取土挖石行为和洗砂厂洗砂行为已得到遏制。我县将加强该地区非法取土挖石行为的打击力度，做到既查事又查人，安排专人负责巡查，杜绝非法开采行为死灰复燃。 2、按照2017年8月8日《关于印发乐东黎族自治县生态环境保护工作职责的通知》（乐办发[2017]24号），责成九所镇政府、县环保局、县国土局、县林业局、县公安局、县行政综合执法局等相关部门严格执行职责，将九所镇抱浅村附近山林区域列入重点监管和打击对象，同时尽快开展取土场的恢复治理工作。 对于此类生态环境保护问题，我县将举一反三，采取积极有效的措施，认真做好整改。 | 无 |
| 67 | X18015 | 乐东志仲镇保国农场志仲信用社保国分社和邮政局后面有人在路边乱搭乱建建设养猪场，养殖废水未经处理直排小沟，散发臭气，滋生蚊虫，严重影响居民生活。 | 乐东 | 水、大气 | 2017年8月29日上午，志仲镇政府牵头，联合县生态环保局、县农业局、县综合执法局、县畜牧中心等部门组成调查组赴现场对养猪舍负责人阮寿全进行询问，并对该养猪场的养殖情况及污水处理情况进行现场检查，发现猪舍内有生猪存栏量有43头，猪粪没有及时清理，异味浓重，污水直排水沟，周边居民生活受到影响。群众所反映情况基本属实。 | 属实 | 经调查组现场与阮寿全充分沟通后，其本人同意拆除该养猪舍，清理干净猪舍及路边长年堆积猪粪和水沟；责成保国居负责联系买家，协助售卖成年猪，其余小猪则转售保显农场规模养殖场；由保国居和保国物业中心负责协调阮寿全自行拆除其猪舍；志仲镇政府严格落实属地管理责任，加强监管，切实营造良好的生活环境。 | 无 |
| 68 | X18026 | 1.乐东龙栖湾未经批准填海造地千亩用来建设房地产项目，破坏海洋生态环境；2.乐东与三亚交界处有人挖山毁林，并在此地建设20栋房地产，严重破坏生态环境；3.乐东县龙栖湾（靠近铁路垮河大桥下游旁）一栋房子占用三分之一河道，严重破坏生态环境；4.乐东县拟建的60公里滨海旅游大道占用生态红线70米。 | 乐东 | 生态 | 1、8月29日，县海洋渔业局组织县综合执法局、县住建局、县国土资源局、九所镇政府等单位深入调查核实，龙栖湾国际康乐度假庄园岸滩整治及海上配套项目填海造地工程已经完成建设并通过验收，计划用于建设酒店及文化产业园，未涉及房地产项目建设，目前尚未开始动工建设，海南亿和鹏程国际游艇城项目填海造地工程尚未开工建设，巡查未发现其他涉海建设项目。 2、县国土局牵头，组织乐东县林业局、县住建局、九所镇政府等部门参加的工作组，分别于2017年8月29日、30日通过实地核查、问询、查阅企业材料、实地勘察等方式调查核实举报情况。经核实：（1）群众所反映的位置位于乐东县与三亚市交界处，所建设的20栋楼房业主为海口鹏程实业发展有限公司，工程项目名称为海南龙栖湾温泉一线海景公寓低层住宅，该项目建设在土地证（九所国用[2011]第14号）用地范围内，项目建设许可证为《建设工程规划许可证》乐建规建字第4690270170031号。（2）群众所反映的位置位于乐东县龙栖湾靠近铁路跨线桥抱套河下游旁，所建设楼房业主为乐东百事恒兴置业有限公司，工程项目名称为诺亚方舟海景公寓，该项目建设在土地证（九所国用[2009]第06号）用地范围内。项目建设许可证为《建设工程规划许可证》乐建规建字第46903320100037号。3、县交通局联合县国土资源局、县城投公司成立调查组进行调查核实，滨海大道工程项目已报海南省“多归合一”办公室列入《海南省总体规划》，属于省重大建设项目。2013年3月29日海南省发展和改革委员会列为海南省2013年重点项目投资计划（琼发改重点〔2013〕558号），2013年12月28日完成使用林地审批（琼林地准〔2013〕41号），2014年6月6日完成建设项目选址意见书批复（海南省住房和城乡建设厅选字第460000202000074号），2015年1月5日省政府同意调整为省重大建设项目，2015年1月30日用地预审批复（琼国土资审字〔2015〕1号），2015年3月5日完成环评批复（琼环函〔2015〕204号），2015年4月23日完成可行性研究报告批复（琼发改审批〔2015〕661号），2015年11月2日施工图设计批复（琼交审（工程）〔2015〕27号），2017年3月8日开工建设。 经调查核实，群众反映的建设项目手续合法，不存在违法建设行为。 | 不属实 | 1、信访群众反映乐东龙栖湾未经批准填海造地千亩用来建设房地产项目，破坏海洋环境生态的问题不属实，无整改措施；2、信访群众反映乐东县与三亚市交界处有人挖山毁林，并在此地建设20栋房地产，严重破坏生态环境和乐东县龙栖湾（靠近铁路跨河大桥下游旁）一栋房子占用三分之一河道，严重破坏生态环境的问题不属实，无整改措施；3、信访群众反映乐东县拟建的60公里滨海旅游大道占用生态红线70米的问题。“乐东县拟建的60公里滨海旅游大道占用生态红线70米”针对这个问题乐东县政府2017年3月10日以《关于乐东县滨海大道工程（龙沐湾核心区段）拟使用沿海国家特殊保护林带内林地的请示》（乐府〔2017〕1743号）上报省政府，省政府征求了省发改委、生态环保厅、国土资源厅、海洋与渔业厅、林业厅等相关部门意见，根据《海南经济特区海岸带保护与开发管理实施细则》（琼府〔2016〕83号）第七条规定“....在海岸带陆域200米生态红线范围内，因国家和省重大基础设施、重大民生项目以及法律法规规定的情形，选址无法避开已规定的生态保护红线区的，由项目所在地地方政府上报省政府审批，并附具确需在海岸带陆域200米范围内建设的项目可行性论证报告”。待省政府批复后涉及生态红线路段才动工建设。 | 无 |
| 69 | X18035 | 1.乐东县九所镇中兆村村南、北各有一条河流，经常有人向河内乱扔垃圾，且周边农贸市场污水也流入河中，臭气熏天；2.中兆村近海处有人私建养殖场（养虾、鱼、蟹），养殖污水流入农田，导致农田无法耕种；3.中兆村以东沿海两公里的海防林被一不知名公司砍光，并进行填海，生态破坏严重；4.乐东县利国镇赤圹村盗挖河砂现象严重，至今无人处理。 | 乐东 | 生态、水 | 一、关于中灶村河道垃圾、污水排放的问题。8月29日由九所镇政府抽调驻村工作组成员和中灶村“两委”干部组成工作调查小组，对中灶村两条河道和养殖场进行了实地勘察，同时对两条河道周边的居民和虾塘、鱼塘的业主进行了走访。中灶村南边的河道由水草覆盖，水体流动正常，部分河道段有成堆垃圾和垃圾漂浮物，个别村民往河道中排放生活污水。中灶村北面河附近农贸市场西面和东面均有成堆的垃圾，河面有漂浮垃圾，河道下游覆盖浓密的水草，水体流动正常。中灶村农贸市场离北边河道约20米，且河道和市场中间的地段高度比市场地基要高，所以从市场排污水至北边河道的可能性并不大，且中灶村农贸市场为小型市场，主营果蔬干货，一些肉类贩售也都是从外面其他市场送来，附近未发现活杀生禽、畜类,农贸市场周边并没有污水排入河道。由于两条河道水体流动正常，未发现异味。群众反映情况基本属实。 二、关于中灶村近海处私建养殖场，养殖污水流入农田的问题。中灶村近海处中灶村虾塘业主17户132口塘，其中高位池118口，低位池24口，总面积657亩。大部分养殖污水直排入海，5户9口塘养殖污水漏排入农田，导致10亩左右农田盐碱化。群众所反映情况属实。 三、关于中灶村以东沿海两公里毁林破坏生态的问题。2017年8月28日，县林业局会同县海洋渔业局、九所镇镇府、县国土资源局到中灶村以东沿海两公里举报地点进行调查核实，在九所中灶村海边现场核对面积为156.6亩全部为空地。据核对乐东县林地规划图（2010-2020年）和乐东县公益林地规划图（2010-2020年），其中重点公益林地66.6亩，商品林地48.4亩，非林地41.6亩。 椐核对查阅县林业局历年采伐审批材料，这块地在2012年5月份县林业局批复同意给龙栖湾集龙园公司，办理的采伐许可证29.55亩（该地块为非林地）。2012年10月份县林业局给海南龙栖湾发展置业有限公司办理127.52亩采伐更新手续，要求该公司必须在2013年10月11日前种木本植物还林，但该公司到目前为止未按要求进行还林。 有手续的采伐面积共157.07亩，实地测量空地为156.6亩，没有超出合法手续内的面积。群众举报非法毁林情况不属实。 四、关于利国镇赤塘村盗挖河砂的问题。9月1日，县水务局联合利国镇政府派员成立联合调查组现场实地调查，经过对望楼河利国镇赤塘村河段进行实地核实，在望楼河利国镇赤塘村段现场没有发现违法抽砂设备和非法采砂作业人员，但是有违法抽砂遗留的痕迹。 根据现场抽砂痕迹显示，此河段确实有过盗采河砂现象，群众所反映情况属实。 | 属实 | 一、关于中灶村河道垃圾、污水排放问题。1、8月30日至9月1日九所镇政府组织中灶村“两委”及村民小组长、村民代表干部60多人、推土车1辆、挖机2辆和环卫车2辆对两条河道、农贸市场及周边的环境卫生进行了大清理、大整治。2、责成中灶村建立长效保洁、巡查机制，确保全村环境卫生干净、整洁。3、在开展大清理、大整治活动的同时，工作组对周边村民进行走访、宣传环境保护的重要性，同时对经常往河道中倾倒垃圾和排放生活污水的群众进行了教育和劝导。4、中灶村委会加大垃圾桶等基础设施的投放量，以增加垃圾收集的容纳量，增加周边群众投放垃圾的便捷性，减少周边村民乱丢垃圾的行为。 二、关于于中灶村养殖场养殖污水排入农田的问题。按照《乐东黎族自治县人民政府办公室关于印发<乐东黎族自治县拆除九所镇中灶村海坡村违法虾塘鱼塘专项整治行动实施方案>的通知》（乐府办[2017]117号） 要求进行整治。 三、关于中灶村以东沿海两公里毁林破坏生态的问题。县林业局已下达还林整改通知书，限期海南龙栖湾置业有限公司进行还林，恢复植被。 四、关于利国镇赤塘村盗挖河砂的问题。责成县水务部门联合公安、执法等部门加强日常巡查，及时发现并打击取缔违法采砂行为。县水务局强化了打击河道非法采砂的整改措施，对河道非法采砂的遗留证据进行了收集分析。下一步县水务局将联合利国镇政府通过暗访、不定期巡查等方式进行巡查，安排专人蹲点，一旦发现非法采砂现象，立刻打击取缔，并给予严厉处罚，保护河道生态环境。同时，按照属地管理的原则，责成利国镇政府和赤塘村村委会加大加强对望楼河赤塘村河段的监管。 | 无 |
| 70 | X18045 | 临高县城文澜江北岸、南岸路边每隔200-300米就有4-8个未加盖的垃圾桶，散发臭气（特别是孔庙门口）。 | 临高 | 垃圾 | 由于群众在投放垃圾时，因臭气不愿打开盖子投放，还有的群众骑车出行路过投放点时为图方便直接将垃圾丢在垃圾桶旁，导致垃圾未放入桶中，变为一处垃圾点，为防止环境污染，故将文澜江南岸、北岸12处垃圾投放点垃圾桶盖敞开方便群众投放，但造成垃圾臭气飘散，影响周边居民。 | 属实 | 针对反映的问题，县市政管理局采取以下措施：1、对沿江两岸的垃圾桶全部盖上桶盖，并加强垃圾桶清洗力度，防止臭气。2、要求负责该区域的环卫职工加强对垃圾桶封盖情况的查看，发现垃圾乱丢进行劝阻并及时清理、桶盖未封盖立即封盖（特别是文庙周边），防止臭气飘出影响周边居民。3、利用收运车进行广播、横幅等方式进行宣传教育，禁止垃圾乱丢乱扔、自觉将垃圾放置桶中，确保环境不受污染。 | 无 |
| 71 | X18019 | 1.三亚吉阳区榕根路19号金马建筑工地（鹭湾汇小区）每天晚上十点全面开始施工（包括大型重型车辆频繁出入），噪声扰民。2.吉阳区临春河路椰林水岸、中华雅苑、红树洲、鹿皇温馨花园小区采用传统铁皮柜式垃圾箱，垃圾收集搬运过程，洒落垃圾和污水现象普遍。 | 三亚 | 噪声、垃圾 | 信访人反映的三亚市吉阳区榕根路19号金马建筑工地（鹭湾汇小区）为三亚榕根社区棚户区改造项目（鹭湾汇小区），该工地不存在夜间施工情况，但之前曾接到关于该施工工地的夜间施工投诉。投诉人投诉事项部分属实。 鹿皇温馨小区没有按照“国家卫生城市”的标准更换垃圾箱，仍然使用铁皮柜式垃圾箱；椰林水岸小区、中华雅苑小区、红树洲小区、鹿皇温馨花园小区均存在物业管理不规范、不科学的问题，没有安排专门保洁人员定时清洗、清扫垃圾箱。投诉人投诉事项属实。 | 部分 属实 | 1.加强对鹭湾汇小区施工工地夜间施工的监管，一经发现存在未经许可进行夜间施工作业的情况，吉阳区城市管理局将依法立案查处。 2.针对信访人反映的4个小区存在的问题，采取措施如下：一是4个小区物业已安排保洁人员清扫洒落垃圾，清理污水；并已加强内部管理，安排对垃圾收集点、垃圾容器定期清洗、除臭、消杀，保证做到无污水溢流，无垃圾落地，无异味；吉阳区环卫所已安排增加车次，加强清运，坚持垃圾日产日清，确保垃圾及时清运。二是吉阳区环卫所已责令鹿皇温馨小区物业按照“国家卫生城市”的标准配备了符合标准的垃圾容器，淘汰了铁皮柜式垃圾箱，目前该问题已得到解决。 | 无 |
| 72 | X18006 | 万宁市东南沿海南燕湾被万宁华凯置业有限公司以开发建设的名义大规模破坏。自2012年以来，该公司炸山毁林，破坏10万平米的原生态林，向南燕湾泄入大量土石方，甚至在规划建设中的南燕湾森林公园中建设码头，运输贩卖炸山粉碎的石头。 | 万宁 | 生态 | 2017年8月29日，市林业局、市森林公安局、市海洋局、市住建局的有关人员对礼纪镇桥海村委会港门岭西侧华凯公司南燕湾项目施工建设的情况进行调查核实。 华凯置业有限公司取得项目用地手续后，向市林业局审批办理项目用地内的林木采伐手续176.16亩（其余林地为槟榔地，没有林木蓄积，未办理槟榔采伐手续），目前该项目用地红线范围内已全部清表完，项目正在进行施工。经查阅办理采伐证时的图纸材料，采伐前的林木为桉树、槟榔和按树林下的矮灌丛，不存在原生态林。群众反映不属实。 港门岭上有不少的石头，在项目施工过程中，确实存在着爆破的行为（施工现场的石头已全部爆破完，现已没有爆破行为）。确实存在群众反映的炸山问题，反映属实，但该项目目前已没有爆破行为。 | 部分 属实 | 1.市林业局已责令华凯公司对超越项目用地红线外占用林地恢复造林，恢复原状。目前该公司在查处前已开始已铺设草皮，恢复造林，目前正在继续绿化造林中。市林业局将派员全程跟踪，督促落实。 2.市森林公安局对该公司再次超范围占用林地的行为正在侦查。 3.市海洋与渔业局在现场发放检查通知书、依法用海告知书、责令停止违法行为通知书，责令万宁市华凯置业有限公司立即停止违法行为，并于2017年9月10日前退回非法占用的海域，恢复海域原状。目前该公司正在进行恢复原状工作，市海洋与渔业局派员全程跟踪督促落实。 | 无 |
| 73 | X18008 | 文昌清澜开发区安馨苑小区前的保障房工地噪音扰民、扬尘四散，影响周边居民的正常生活。 | 文昌 | 噪声、扬尘 | 一、发现该项目施工现场扬尘防治措施未到位，未设置洗车池和冲洗设施，不符合环保管理要求。 二、该项目施工场地裸露地面未采取硬化或覆盖措施，不符合环保管理要求。 三、市执法局在巡查过程中发现1标段施工单位存在夜间超时施工的行为，并进行了取证。 四、市环保局对现场噪音、空气质量进行监测，监测结果符合国家有关规定。 | 部分 属实 | 一、处理情况： （一）市执法局对施工单位广西桂川建设集团有限公司擅自违规夜间作业下达行政处罚决定书，施工单位已当场缴纳罚款。 （二）住规建局（工程质量安全监督站）对施工单位广西桂川建设集团有限公司下发停工通知书、对施工单位广西建工集团第四建筑工程有限责任公司下发停工通知书。责令两家施工单位立即进行整改。 二、整改情况： （一）已经设置洗车池，配备冲洗设施，解决车辆行驶带泥污染路面及造成扬尘问题。 (二）对裸露地面已用密目网来覆盖。 （三）施工单位承诺调整施工计划，避开作息时间，如的确因为连续施工作业需要在夜间施工，会按国家有关规定向市执法局提出申请。 | 无 |
| 74 | X17031 | 文昌市东郊镇建华村东郊椰林风景区内有人违法建设人工岛和在核心区百莱玛度假村建设高级酒店和房地产，破坏原始生态。 | 文昌 | 生态 | 经调查，一、文昌市东郊椰林湾海上休闲度假中心围填海项目建设在一定程度上缓解了椰林湾海岸侵蚀和清澜港航道淤积，同时也造成了项目周边的海沙堆积，经现场勘查，在项目人工岛北侧堆积海沙。二、因2016年9月开始实施《海南省生态保护红线管理规定》，海南文昌君临七星酒店项目由于部分建筑位于Ⅱ类生态保护红线范围内，该项目目前处于停工状态。《文昌市东郊椰林风景名胜区总体规划（2011-2030）》尚未批准，东郊椰林核心区尚未明确。 | 部分 属实 | 经调查核实，文昌市东郊椰林湾海上休闲度假中心围填海项目的建设在一定程度上缓解了椰林湾海岸侵蚀和清澜港航道淤积，同时也造成了项目周边的海沙堆积。对此，市海洋与渔业局已发函要求项目业主单位制定生态环境保护工作方案，落实环境保护措施。市海洋与渔业局将继续加强对项目的跟踪监测，掌握沙滩的动态变化。 | 无 |

注：中央第四环境保护督察组向我省转办第十八批群众来电来信举报件共计74件，实际办理74件。其中，原转办编号为X18027号、X18037号两件信访件不在澄迈县管辖范围，均调整到海口市办理；原转办编号为D19033号信访件不在儋州市管辖范围，调整到临高县办理。截至9月7日，本批次已依法办结53件，正在办理21件。