一、密 集 架 材 料 配 置 单

材料规格  技术参数  标准一览表

| 设备名称 | 设备配置 |  | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 |  | 2.6MM | 冷扎钢板 | GB710 | 表面镀铬，镀前经严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 轨道 |  | 20*20MM | 实心方钢 | GB699 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 |  | 2.5MM | 冷轧钢板 | GB710 | 底盘采用整体焊接，刚性足，不变形，表面喷塑，分段式结构 |
| 架体 | 立柱 |  | 1.2MM | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实,坚固,设备新颖,安装规范,层数和间距可自由调整 |
|  | 搁板 |  | 0.9MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 挂板 |  | 0.9MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 门面 | 门框 |  | 0.8MM | 冷轧钢板 | GB710 | 门面平整,款式新颖,表面喷塑 |
|  | 门板 |  | 0.9MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 侧护板 | 制钢侧护板 |  | 0.9MM | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整,设计美观 |
| 传动机构 | 实心轴 |  | Φ20 | 45#钢 | GB1285*85 | 传动机构配合精密度高,定位可靠,传动轻便灵活,摇手轻,运行平稳性能达到和超过国家标准 |
|  | 连接钢管 |  | Φ25*2.5 | 无缝钢管 | GB699 |  |
|  | 铁滚轮 |  | HT200 | 球墨铸铁 | GB976 |  |
|  | 链轮 |  | ZG45 | 滚齿精制 | GB1135 |  |
|  | 摩托车链条 |  | FR420 | Φ8.5，节距12.7 | GB1244 |  |
|  | 摇手体总成 | 摇手体 滚珠轴承 | ZG45 P204 | 双向超越离合器结构 |  | 造型美观大方,手感舒适,把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列不会带动其它把手 |
|  |  |  |  |  | CB1285 |  |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 |  | 808 | 优质锁 |  | 每列均装有制动装置,磁性密封条,操作方便,制动可靠,使用存取安全 |
|  | 中列制动装置 |  | 50*20 | 优质锁 |  |  |
| 防护装置 | 防震,防尘装置 |  | 橡胶 | 磁性冰箱门吸条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震,防尘,防鼠,防光,防潮,防火功能 |
|  | 防尘板顶板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防鼠板 |  | 1.0MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
|  | 防倾倒装置 |  | 2.5MM | 冷轧钢板 | GB710 |  |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 |  | 热固性粉末 | 亚光色 | GB-1720 17321734 | 通过ISO质量认证 通过14001环保认证 |
| 紧固件 |  |  | 45#Q235A |  | GB5782 |  |

二、资质要求

（一）具有独立法人资格，提供有效的营业执照(复印件);必须是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有法定履行合同的资格与能力，遵守国家有关法律法规。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(需提供2025年至今任意1个月企业财务报表)。

（三）具有良好的商业信誉和有依法缴纳社会保障资金的良好记录;(提供2025年任意1个月社会保障金缴费凭证和税款所属期为2025年任意1个月纳税证明，无税收月份打印零申报表)。

（四）参加本次采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算)，在经营活动中没有重大违法记录(投标人提供声明函)。

（五）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;提供相应的网页查询结果截图:

1.“信用中国”网à“信用服务”中没有列入“失信被执行人”的查询结果截图；

2.“信用中国”网à“信用服务”中没有列入“重大税收违法案件当事人”的查询结果截图。