洋浦经济开发区化工园区“禁限控”目录

（试行）

为深入贯彻落实党中央、国务院、省、市关于安全生产工作 的重要决策部署，进一步加强危险化学品建设项目准入源头管控 工作，防范和遏制重特大事故，加快形成园区产业互补、企业协作、功能齐全、全链条安全管理，结合园区化工产业发展，制定《洋浦经济开发区化工园区“禁限控”目录》,作为企业准入园区的重要依据。

- 编制依据

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导

意见》

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备

目录(2016年)的通知》(安监总科技〔2016〕137号)

《海南省禁止、限制和控制危险化学品目录（第一批）》

《海南省化工园区安全准入和退出工作指南》

《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一

批)》(应急厅〔2020〕38号)

《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第二

批)》(应急厅〔2024〕86号)

- 禁止类（淘汰类）工艺设备

- 采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置，废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青，2.5 万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置，5 万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置。

- 10 万吨/年以下磷铵（工业级除外）（2025 年 12 月 31 日），10 万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸（边远地区除外），平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留），平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺。

- 氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺（2025 年 12月31日，每吨产品的新鲜水用量不超过 15 吨且废渣产生量不超过100千克的除外），单台产能 5000 吨/年以下黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能 3000 吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能 1 万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于 1.25 万千伏安的电石炉、开放式电石炉、内燃式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量 6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法（聚）氯乙烯生产装置，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。

- 单线产能 1 万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5 万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5 万吨/年以下三氯化磷、3 万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000 吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。

- 单线产能 0.3 万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1 万吨/年以下氢氧化钾、1.5 万吨/年以下普通级白炭黑、2 万吨/年以下普通级碳酸钙、10 万吨/年以下普通级无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、0.3 万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂（废旧锂电池进行回收利用除外）、2 万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5 万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置。

- 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变换及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施，高温煤气洗涤水在开式冷却塔中与空气直接接触冷却工艺技术。

- 钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1 公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置。

- 用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100 吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺〔4,4-二氨基二苯乙烯-二磺酸（DSD 酸）、2-氨基-4-甲基-5- 氯苯磺酸（CLT 酸）、1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸（H 酸）三种产品暂缓执行〕。

- 50 万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3 亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂 N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂 D 生产装置。

- 用于制冷、发泡、清洗等受控用途的氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为下游化工产品原料的除外），用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以 PFOA 为加工助剂的含氟聚合物生产工艺，含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）。

- 硝化工艺、氟化工艺、磺化工艺、光气及光气化工艺。

- 用火直接加热的涂料用树脂生产工艺、常压中和法硝酸铵生产工艺、采用氨冷冻盐水的氯气液化工艺、常压固定床间歇煤气化工艺。

- 多节钟罩的氯乙烯气柜、煤制甲醇装置气体净化工序三元换热器、未设置密闭及自动吸引系统的液氯储存仓库、采用明火高温加热方式生产石油制品的釜式蒸馏装置。

- 开放式（又称敞开式）、内燃式（又称半密闭式或半开放式）电石炉、无火焰监测和熄火保护系统的燃气加热炉、导热油炉、酸碱交替的固定床过氧化氢生产工艺、有机硅浆渣人工扒渣卸料技术和敞开式浆渣水解技术。

- 间歇碳化法碳酸锶、碳酸钡生产工艺（使用硫化氢湿式气柜的）、油库的内浮顶储罐采用浅盘式或敞口隔舱式内浮顶、

- 单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵（液下泵除外；甲A类、极度危害、高度危害和操作温度超过自燃点的危险化学品禁用，在役设备三年内更换完毕）。

- 限制类工艺设备

- 150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整、敞开式延迟焦化工艺。

- 80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13 万吨/年以下丙烯腈、87100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20 万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇（二氧化碳含量 20%以上的天然气除外），100 万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯（利用丙烯腈副产氢氰酸除外）、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置，300 吨/年以下皂素（含水解物）生产装置。

- 7 万吨/年以下聚丙烯、20 万吨/年以下聚乙烯、乙炔法（聚）氯乙烯、起始规模小于 30 万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10 万吨/年以下聚苯乙烯、20 万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、10 万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，5 万吨/年以下丁腈胶乳装置，氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置。

- 30万吨/年以下硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb 的电子级硫酸除外）、20 万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、单线产能 5 万吨/年以下氢氧化钾生产装置。

- 纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外）、黄磷、磷铵、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、碳酸钙（颗粒度 100纳米及以下除外）、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法及二氧化碳酸化工艺除外）、氯化胆碱生产装置（本条目中不新增产能的搬迁项目除外）。

- 起始规模小于 3 万吨/年、单线产能小于 1 万吨/年氰化钠（折100%），单线产能 5000 吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂（回收利用除外），少钙焙烧工艺重铬酸钠，干法氟化铝、中低分子比冰晶石生产装置。

- 以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，铜洗法氨合成原料气净化工艺。

- 高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药〔包括氧乐果、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、甲磺隆、内吸磷、乐果、氟虫腈、丁硫克百威、氟苯虫酰胺、氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、多菌灵、丁酰肼等〕生产装置。

- 草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、

- 吡虫啉、乙草胺、氯化苦、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、硫合剂生产装置。

- 草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺、氯化苦、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、石。

- 硫酸法钛白粉（联产法工艺除外）、铅铬黄、3 万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料（密闭生产装置除外）、VOCs 含量超 75%的硝基纤维素涂料生产装置。

- 非新型功能性、环境友好型的染料、颜料、印染助剂及中间体生产装置、硫合剂生产装置。

- 氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外）生产装置，初始规模小于 20 万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10 万吨/年以下（有机硅配套除外）和 10 万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置，可接受用途的六氟化硫（SF6，高纯级除外）生产装置，用作制冷剂、发泡剂等受控用途的二氟甲烷（HFC-32）、1,1,1,2-四氟乙烷（HFC-134a）、五氟乙烷（HFC-125）、1,1,1-三氟乙烷（HFC-143a）、1,1,1,3,3-五氟丙烷（HFC-245fa）生产装置（不含副产设施）。

- 斜交轮胎、力车胎（含手推车胎）、锦纶帘线、5 万吨/年以下钢丝帘线、再生胶（常压连续环保型脱硫工艺除外）、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置。

- 敞开式离心机（涉及易燃、有毒物料禁用）。

- 液化烃、液氯、液氨管道用软管（码头使用的金属软管和电子级产品使用的软管除外）。

- 无冷却措施的内注导热油式电加反应釜（油浴反应釜、油浴锅；涉及重点监管危险化工工艺的反应釜禁用，在役设备一年内更换完毕）。

- 禁止类危险化学品目录

| 序号 | 品名 | 别名 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾氏剂 |  | 309-00-2 |
| 2 | 狄氏剂 |  | 60-57-1 |
| 3 | 异狄氏剂 |  | 72-20-8 |
| 4 | 毒杀芬 |  | 8001-35-2 |
| 5 | 滴滴涕 |  | 50-29-3 |
| 6 | 氯丹 |  | 57-74-9 |
| 7 | 七氯 |  | 76-44-8 |
| 8 | 六氯苯 |  | 118-74-1 |
| 9 | 灭蚁灵 |  | 2385-85-5 |
| 10 | 多氯联苯 |  |  |
| 11 | 多氯二苯并对二噁英 |  |  |
| 12 | 多氯二苯并对呋喃 |  |  |
| 13 | α-六氯环己烷 |  | 319-84-6 |
| 14 | β-六氯环己烷 |  | 319-85-7 |
| 15 | 十氯酮 |  | 143-50-0 |
| 16 | 五氯苯 |  | 608-93-5 |
| 17 | 六溴联苯 |  | 36355-01-8 |
| 18 | 四溴二苯醚 |  | 40088-47-9 |
| 19 | 五溴二苯醚 |  | 32534-81-9 |
| 20 | 六溴二苯醚 |  | 36483-60-0 |
| 21 | 七溴二苯醚 |  | 68928-80-3 |
| 22 | 林丹 |  | 58-89-9 |
| 23 | 硫丹 |  | 115-29-7 |

- 五、限制和控制类危险化学品目录

| 序号 | 品 名 | 别 名 | CAS号 | UN号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 液氨；氨气 | 7664-41-7 | 1005 |
| 2 | 5-氨基-3-苯基-1-[双(N,N-二甲基氨基氧膦基)]-1,2,4-三唑[含量＞20%] | 威菌磷 | 1031-47-6 | 2783（固体） 3018（液体） |
| 3 | 3-氨基丙烯 | 烯丙胺 | 107-11-9 | 2334 |
| 4 | 八氟异丁烯 | 全氟异丁烯；1,1,3,3,3-五氟-2-(三氟甲基)-1-丙烯 | 382-21-8 | 1955（压缩） 3162（液化） |
| 5 | 八甲基焦磷酰胺 | 八甲磷 | 152-16-9 | 3018 |
| 6 | 1,3,4,5,6,7,8,8-八氯-1,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-甲撑异苯并呋喃[含量＞1%] | 八氯六氢亚甲基苯并呋喃；碳氯灵 | 297-78-9 | 2761 |
| 7 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | 1381（浸在水中或溶液中） 2447（干的） |
| 8 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | 1114 |
| 9 | 苯胺 | 氨基苯 | 62-53-3 | 1547 |
| 10 | 苯酚 | 酚；石炭酸 | 108-95-2 | 1671（固体） 2312（熔融） 2821（溶液） |
| 11 | 苯基硫醇 | 苯硫酚；巯基苯；硫代苯酚 | 108-98-5 | 2337 |
| 12 | 苯胂化二氯 | 二氯化苯胂；二氯苯胂 | 696-28-6 | 1556 |
| 13 | 苯乙烯 | 乙烯苯 | 100-42-5 | 2055 |
| 14 | 吡啶 | 氮杂苯 | 110-86-1 | 1282 |
| 15 | 1-(3-吡啶甲基)-3-(4-硝基苯基)脲 | 1-(4-硝基苯基)-3-(3-吡啶基甲基)脲；灭鼠优 | 53558-25-1 | 2588 |
| 16 | 1-丙醇 | 正丙醇 | 71-23-8 | 1274 |
| 17 | 2-丙醇 | 异丙醇 | 67-63-0 | 1219 |
| 18 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 2404 |
| 19 | 2-丙炔-1-醇 | 丙炔醇；炔丙醇 | 107-19-7 | 2929 |
| 20 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 1090 |
| 21 | 丙酮氰醇 | 2-甲基-2-羟基丙腈；丙酮合氰化氢；2-羟基异丁腈；氰丙醇 | 75-86-5 | 1541 |
| 22 | 丙烯 | 1-丙烯 | 115-07-1 | 1077 |
| 23 | 2-丙烯-1-醇 | 烯丙醇；蒜醇；乙烯甲醇 | 107-18-6 | 1098 |
| 24 | 2-丙烯腈 | 丙烯腈；乙烯基氰；氰基乙烯 | 107-13-1 | 1093 |
| 25 | 丙烯醛 | 2-丙烯醛；烯丙醛；败脂醛 | 107-02-8 | 1092 |
| 26 | 丙烯酸 |  | 79-10-7 | 2218 |
| 27 | 丙烯酰胺 |  | 79-06-1 | 2074（固体） 3426（溶液） |
| 28 | 丙烯亚胺 | 2-甲基氮丙啶；2-甲基乙撑亚胺；丙撑亚胺 | 75-55-8 | 1921 |
| 29 | 超氧化钾 |  | 12030-88-5 | 2466 |
| 30 | 超氧化钠 |  | 12034-12-7 | 2547 |
| 31 | 次氯酸钠溶液[含有效氯＞5%] |  | 7681-52-9 | 1791 |
| 32 | 粗苯 | 动力苯；混合苯 |  | 1114（苯） |
| 33 | 代森锰 |  | 12427-38-2 | 2210 |
| 34 | 氮[压缩的或液化的] |  | 7727-37-9 | 1066（压缩） 1977（冷冻液化） |
| 35 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 1687 |
| 36 | 1，3-丁二烯 | 联乙烯 | 106-99-0 | 1010 |
| 37 | 3-丁烯-2-酮 | 甲基乙烯基酮；丁烯酮 | 78-94-4 | 1251 |
| 38 | 1-(对氯苯基)-2,8,9-三氧-5-氮-1-硅双环(3,3,3)十二烷 | 毒鼠硅；氯硅宁；硅灭鼠 | 29025-67-0 | 2588 |
| 39 | 2-(二苯基乙酰基)-2,3-二氢-1,3-茚二酮 | 2-(2,2-二苯基乙酰基)-1,3-茚满二酮；敌鼠 | 82-66-6 | 2588 |
| 40 | 1,3-二氟丙-2-醇(Ⅰ)与1-氯-3-氟丙-2-醇(Ⅱ)的混合物 | 鼠甘伏；甘氟 | 8065-71-2 | 2588 |
| 41 | 二氟化氧 | 一氧化二氟 | 7783-41-7 | 2190 |
| 42 | 二环己胺 |  | 101-83-7 | 2565 |
| 43 | 二甲胺[无水] |  | 124-40-3 | 1032 |
| 44 | 1,2-二甲苯 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1307 |
| 45 | 1,3-二甲苯 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1307 |
| 46 | 1,4-二甲苯 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1307 |
| 47 | 二甲苯异构体混合物 |  | 1330-20-7 | 1307 |
| 48 | O,O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量＞5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯；速灭磷 | 7786-34-7 | 3018 |
| 49 | 二甲基-4-(甲基硫代)苯基磷酸酯 | 甲硫磷 | 3254-63-5 | 3018 |
| 50 | (E)-O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(二甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞25%] | 3-二甲氧基磷氧基-N,N-二甲基异丁烯酰胺；百治磷 | 141-66-2 | 3018 |
| 51 | O,O-二甲基-O-[1-甲基-2-(甲基氨基甲酰)乙烯基]磷酸酯[含量＞0.5%] | 久效磷 | 6923-22-4 | 2783 |
| 52 | N,N-二甲基氨基乙腈 | 2-(二甲氨基)乙腈 | 926-64-7 | 2378 |
| 53 | O,O-二甲基-对硝基苯基磷酸酯 | 甲基对氧磷 | 950-35-6 | 3018 |
| 54 | 1,1-二甲基肼 | 二甲基肼[不对称]；N,N-二甲基肼 | 57-14-7 | 1163 |
| 55 | 1,2-二甲基肼 | 二甲基肼[对称] | 540-73-8 | 2382 |
| 56 | O,O'-二甲基硫代磷酰氯 | 二甲基硫代磷酰氯 | 2524-03-0 | 2267 |
| 57 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | 1033 |
| 58 | 马钱子碱 |  | 57-24-9 | 1692 |
| 59 | 二甲氧基马钱子碱 | 番木鳖碱 | 357-57-3 | 1570 |
| 60 | 二硫化二甲基 | 二甲二硫；二甲基二硫；甲基化二硫 | 624-92-0 | 2381 |
| 61 | 二硫化碳 |  | 75-15-0 | 1131 |
| 62 | 1,1-二氯乙烷 | 乙叉二氯 | 75-34-3 | 2362 |
| 63 | 1,2-二氯乙烷 | 乙撑二氯；亚乙基二氯；1,2-二氯化乙烯 | 107-06-2 | 1184 |
| 64 | 二氯异氰尿酸 |  | 2782-57-2 | 2465 |
| 65 | 2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基-N-甲基氨基甲酸酯 | 克百威 | 1563-66-2 | 2757 |
| 66 | 2,6-二噻-1,3,5,7-四氮三环-[3,3,1,1,3,7]癸烷-2,2,6,6-四氧化物 | 毒鼠强 | 80-12-6 | 2588 |
| 67 | 4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠 | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 0235 |
| 68 | 二硝基苯酚[干的或含水＜15%]； 二硝基苯酚溶液； |  | 25550-58-7 | 0076（干的或含水少于15%） 1599（溶液） |
| 69 | 2，4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2，4-二硝基苯 | 51-28-5 | 1320 |
| 70 | 2，5-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 329-71-5 | 1320 |
| 71 | 2，6-二硝基苯酚[含水≥15%] |  | 573-56-8 | 1320 |
| 72 | 2，4-二硝基苯酚钠 |  | 1011-73-0 | 0077 |
| 73 | 2，4-二硝基甲苯 |  | 121-14-2 | 1600（熔融） 3454（固体） |
| 74 | 2，6-二硝基甲苯 |  | 606-20-2 | 1600（熔融） 3454（固体） |
| 75 | 1，5-二硝基萘 |  | 605-71-0 | 1325 |
| 76 | 1，8-二硝基萘 |  | 602-38-0 | 1325 |
| 77 | N,N'-二亚硝基五亚甲基四胺 | 发泡剂H | 101-25-7 | 3224 |
| 78 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | 1079 |
| 79 | 二氧化氯 |  | 10049-04-4 | 3306（压缩） 3310（液化） |
| 80 | 二氧化碳[压缩的或液化的] | 碳酸酐 | 124-38-9 | 1013 2187（冷冻液化） |
| 81 | S-[2-(二乙氨基)乙基]-O,O-二乙基硫赶磷酸酯 | 胺吸磷 | 78-53-5 | 3018 |
| 82 | N-二乙氨基乙基氯 | 2-氯乙基二乙胺 | 100-35-6 | 2810 |
| 83 | O,O-二乙基-N-(1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞15%] | 2-(二乙氧基磷酰亚氨基)-1,3-二硫戊环；硫环磷 | 947-02-4 | 2783（固体） 3018（液体） |
| 84 | O,O-二乙基-N-(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-亚基)磷酰胺[含量＞5%] | 二乙基(4-甲基-1,3-二硫戊环-2-叉氨基)磷酸酯；地胺磷 | 950-10-7 | 3018 |
| 85 | O,O-二乙基-N-1,3-二噻丁环-2-亚基磷酰胺 | 丁硫环磷 | 21548-32-3 | 3018 |
| 86 | O,O-二乙基-O-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯与O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)硫代磷酸酯的混合物[含量＞3%] | 内吸磷 | 8065-48-3 | 3018 |
| 87 | O,O-二乙基-O-(4-甲基香豆素基-7)硫代磷酸酯 | 扑杀磷 | 299-45-6 | 2783 |
| 88 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)磷酸酯 | 对氧磷 | 311-45-5 | 2783（固体） 3018（液体） |
| 89 | O,O-二乙基-O-(4-硝基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 对硫磷 | 56-38-2 | 3018 |
| 90 | O,O-二乙基-O-[2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基]磷酸酯[含量＞20%] | 2-氯-1-(2,4-二氯苯基)乙烯基二乙基磷酸酯；毒虫畏 | 470-90-6 | 3018 |
| 91 | O,O-二乙基-O-2-吡嗪基硫代磷酸酯[含量＞5%] | 虫线磷 | 297-97-2 | 3018 |
| 92 | O,O-二乙基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 乙拌磷 | 298-04-4 | 3018 |
| 93 | O,O-二乙基-S-(4-甲基亚磺酰基苯基)硫代磷酸酯[含量＞4%] | 丰索磷 | 115-90-2 | 3018 |
| 94 | O,O-二乙基-S-(对硝基苯基)硫代磷酸 | 硫代磷酸-O,O-二乙基-S-(4-硝基苯基)酯 | 3270-86-8 | 3018 |
| 95 | O,O-二乙基-S-(乙硫基甲基)二硫代磷酸酯 | 甲拌磷 | 298-02-2 | 3018 |
| 96 | O,O-二乙基-S-(异丙基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 发硫磷 | 2275-18-5 | 2783 |
| 97 | O,O-二乙基-S-氯甲基二硫代磷酸酯[含量＞15%] | 氯甲硫磷 | 24934-91-6 | 3018 |
| 98 | O,O-二乙基-S-叔丁基硫甲基二硫代磷酸酯 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 3018 |
| 99 | 二乙基汞 | 二乙汞 | 627-44-1 | 2024 |
| 100 | 发烟硝酸 |  | 52583-42-3 | 2032 |
| 101 | 氟 |  | 7782-41-4 | 1045 |
| 102 | 氟化锂 |  | 7789-24-4 | 3288 |
| 103 | 氟化氢[无水] |  | 7664-39-3 | 1052 |
| 104 | 氟化氢铵 | 酸性氟化铵；二氟化氢铵 | 1341-49-7 | 1727 |
| 105 | 氟乙酸 | 氟醋酸 | 144-49-0 | 2642 |
| 106 | 氟乙酸甲酯 |  | 453-18-9 | 2810 |
| 107 | 氟乙酸钠 | 氟醋酸钠 | 62-74-8 | 2629 |
| 108 | 氟乙酰胺 |  | 640-19-7 | 2811 |
| 109 | 高氯酸[浓度＞72%]； 高氯酸[浓度50%～72%]； 高氯酸[浓度≤50%] | 过氯酸 | 7601-90-3 | 1873（酸大于50%但不大于72%） 1802（含酸不超过50%） |
| 110 | 高氯酸铵 | 过氯酸铵 | 7790-98-9 | 0402 |
| 111 | 高氯酸钾 | 过氯酸钾 | 7778-74-7 | 1489 |
| 112 | 高氯酸锂 | 过氯酸锂 | 7791-03-9 | 1481 |
| 113 | 高氯酸钠 | 过氯酸钠 | 7601-89-0 | 1502 |
| 114 | 高锰酸钾 | 过锰酸钾；灰锰氧 | 7722-64-7 | 1490 |
| 115 | 高锰酸钠 | 过锰酸钠 | 10101-50-5 | 1503 |
| 116 | 硅铝；硅铝粉[无涂层的] |  | 57485-31-1 | 1398 |
| 117 | 癸硼烷 | 十硼烷；十硼氢 | 17702-41-9 | 1868 |
| 118 | 过二硫酸铵 | 高硫酸铵；过硫酸铵 | 7727-54-0 | 1444 |
| 119 | 过二硫酸钾 | 高硫酸钾；过硫酸钾 | 7727-21-1 | 1492 |
| 120 | 过硫酸钠 | 过二硫酸钠；高硫酸钠 | 7775-27-1 | 1505 |
| 121 | 过硼酸钠 | 高硼酸钠 | 15120-21-5 | 3377（一水合物） |
| 122 | 过氧化苯甲酸叔丁酯 |  | 614-45-9 | 3103，3105，3106 |
| 123 | 过氧化钡 | 二氧化钡 | 1304-29-6 | 1449 |
| 124 | 过氧化(二)苯甲酰 |  | 94-36-0 | 3102，3104，3106，3107，3108，3109 |
| 125 | 过氧化二异丙苯[52%＜含量≤100%] | 二枯基过氧化物；硫化剂DCP | 80-43-3 | 3110 |
| 126 | 过氧化钙 | 二氧化钙 | 1305-79-9 | 1457 |
| 127 | 过氧化甲乙酮 |  | 1338-23-4 | 3101，3105，3107 |
| 128 | 过氧化钾 | 二氧化钾 | 17014-71-0 | 1491 |
| 129 | 过氧化锂 | 二氧化锂 | 12031-80-0 | 1472 |
| 130 | 过氧化镁 | 二氧化镁 | 1335-26-8 | 1476 |
| 131 | 过氧化钠 | 双氧化钠；二氧化钠 | 1313-60-6 | 2547 |
| 132 | 过氧化脲 | 过氧化氢尿素；过氧化氢脲 | 124-43-6 | 1511 |
| 133 | 过氧化氢苯甲酰 | 过苯甲酸 | 93-59-4 | 3104 |
| 134 | 过氧化氢溶液（含量>8%） | 双氧水 | 7722-84-1 | 2984，2014，2015 |
| 135 | 过氧化锶 | 二氧化锶 | 1314-18-7 | 1509 |
| 136 | 过氧化锌 | 二氧化锌 | 1314-22-3 | 1516 |
| 137 | 过乙酸[含量≤16%,含水≥39%,含乙酸≥15%,含过氧化氢≤24%,含有稳定剂]； 过乙酸[含量≤43%,含水≥5%,含乙酸≥35%,含过氧化氢≤6%,含有稳定剂]； | 过醋酸；过氧乙酸；乙酰过氧化氢 | 79-21-0 | 3105，3107，3109 |
| 138 | 氦[压缩的或液化的] |  | 7440-59-7 | 1046（压缩） 1963（冷冻液化） |
| 139 | 环丙烷 |  | 75-19-4 | 1027 |
| 140 | 环丁烷 |  | 287-23-0 | 2601 |
| 141 | 环己烷 | 六氢化苯 | 110-82-7 | 1145 |
| 142 | 环辛烷 |  | 292-64-8 | 3295 |
| 143 | 1,2-环氧丙烷 | 氧化丙烯；甲基环氧乙烷 | 75-56-9 | 1280 |
| 144 | 环氧乙烷 | 氧化乙烯 | 75-21-8 | 1040 |
| 145 | 4-己烯-1-炔-3-醇 |  | 10138-60-0 | 2810 |
| 146 | 甲苯 | 甲基苯；苯基甲烷 | 108-88-3 | 1294 |
| 147 | 甲苯二异氰酸酯 | 2,4-二异氰酸甲苯酯；2,4-TDI | 584-84-9 | 2078 |
| 148 | 甲醇 | 木醇；木精 | 67-56-1 | 1230 |
| 149 | 甲硅烷 | 硅烷；四氢化硅 | 7803-62-5 | 2203 |
| 150 | 3-(1-甲基-2-四氢吡咯基)吡啶硫酸盐 | 硫酸化烟碱 | 65-30-5 | 3445（固体） 1658（液体） |
| 151 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 4,6-二硝基邻甲苯酚；二硝酚 | 534-52-1 | 1598 |
| 152 | O-甲基-S-甲基-硫代磷酰胺 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 2783（固体） 3018（液体） |
| 153 | O-甲基氨基甲酰基-2-甲基-2-(甲硫基)丙醛肟 | 涕灭威 | 116-06-3 | 2771 |
| 154 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟 | O-甲基氨基甲酰基-3,3-二甲基-1-(甲硫基)丁醛肟；久效威 | 39196-18-4 | 2771 |
| 155 | (S)-3-(1-甲基吡咯烷-2-基)吡啶 | 烟碱；尼古丁；1-甲基-2-(3-吡啶基)吡咯烷 | 54-11-5 | 1654 |
| 156 | 甲基磺酰氯 | 氯化硫酰甲烷；甲烷磺酰氯 | 124-63-0 | 3246 |
| 157 | 甲基肼 | 一甲肼；甲基联氨 | 60-34-4 | 1244 |
| 158 | 甲基叔丁基醚 | 2-甲氧基-2-甲基丙烷；MTBE | 1634-04-4 | 2398 |
| 159 | 甲醛溶液 | 福尔马林溶液 | 50-00-0 | 1198，2209 |
| 160 | 甲酸乙酯 |  | 109-94-4 | 1190 |
| 161 | 甲烷 |  | 74-82-8 | 1971 |
| 162 | 甲烷磺酰氟 | 甲磺氟酰；甲基磺酰氟 | 558-25-8 | 2927 |
| 163 | 甲藻毒素(二盐酸盐) | 石房蛤毒素(盐酸盐) | 35523-89-8 | 3462 |
| 164 | 钾 | 金属钾 | 7440-09-7 | 2257 |
| 165 | 金属锆； 金属锆粉 |  | 7440-67-7 | 1308（金属锆，悬浮在易燃液体中） 2008（锆粉，干的） 1358（锆粉，湿的） 1932（锆，碎屑） |
| 166 | 抗霉素A |  | 1397-94-0 | 3172 |
| 167 | 锂 | 金属锂 | 7439-93-2 | 1415 |
| 168 | 连二亚硫酸钠 | 保险粉；低亚硫酸钠 | 7775-14-6 | 1384 |
| 169 | 镰刀菌酮X |  | 23255-69-8 | 3172 |
| 170 | 磷化铝 |  | 20859-73-8 | 1397 |
| 171 | 磷化氢 | 磷化三氢；膦 | 7803-51-2 | 2199 |
| 172 | 硫代磷酰氯 | 硫代氯化磷酰；三氯化硫磷；三氯硫磷 | 3982-91-0 | 1837 |
| 173 | 硫化钠 | 臭碱 | 1313-82-2 | 1385（无水或含结晶水少于30%） 1849（水合的，含至少30%的水） |
| 174 | 硫化氢 |  | 7783-06-4 | 1053 |
| 175 | 硫磺 | 硫 | 7704-34-9 | 1350 |
| 176 | 硫氢化钠 | 氢硫化钠 | 16721-80-5 | 2318（结晶水少于25%） 2949（结晶水不低于25%） |
| 177 | 硫酸 |  | 7664-93-9 | 1830（含酸超过51%） 2796（含酸不超过51%） |
| 178 | 硫酸二甲酯 | 硫酸甲酯 | 77-78-1 | 1595 |
| 179 | 硫酸三乙基锡 |  | 57-52-3 | 3146 |
| 180 | 硫酸铊 | 硫酸亚铊 | 7446-18-6 | 1707 |
| 181 | 六氟-2,3-二氯-2-丁烯 | 2,3-二氯六氟-2-丁烯 | 303-04-8 | 2927 |
| 182 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%～90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 2761 |
| 183 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量＞5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 2761 |
| 184 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4-挂-5,8-挂二亚甲基萘[含量＞10%] | 异艾氏剂 | 465-73-6 | 2761 |
| 185 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4：5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量＞75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘；艾氏剂 | 309-00-2 | 2761 |
| 186 | 六氯环戊二烯 | 全氯环戊二烯 | 77-47-4 | 2646 |
| 187 | 六亚甲基四胺 | 六甲撑四胺；乌洛托品 | 100-97-0 | 1328 |
| 188 | 铝粉 |  | 7429-90-5 | 1309（有涂层） 1396（未经涂层） |
| 189 | 氯 | 液氯；氯气 | 7782-50-5 | 1017 |
| 190 | 1-氯-2,3-环氧丙烷 | 环氧氯丙烷；3-氯-1,2-环氧丙烷 | 106-89-8 | 2023 |
| 191 | 氯苯 | 一氯化苯 | 108-90-7 | 1134 |
| 192 | 2-[(RS)-2-(4-氯苯基)-2-苯基乙酰基]-2,3-二氢-1,3-茚二酮[含量＞4%] | 2-(苯基对氯苯基乙酰)茚满-1,3-二酮；氯鼠酮 | 3691-35-8 | 2761 |
| 193 | 氯代膦酸二乙酯 | 氯化磷酸二乙酯 | 814-49-3 | 2927 |
| 194 | 氯化汞 | 氯化高汞；二氯化汞；升汞 | 7487-94-7 | 1624 |
| 195 | 氯化氰 | 氰化氯；氯甲腈 | 506-77-4 | 1589 |
| 196 | 氯化铜 |  | 7447-39-4 | 2802 |
| 197 | 氯化锌； 氯化锌溶液； |  | 7646-85-7 | 2331（无水） 1840（溶液） |
| 198 | 氯甲基甲醚 | 甲基氯甲醚；氯二甲醚 | 107-30-2 | 1239 |
| 199 | 氯甲酸甲酯 | 氯碳酸甲酯 | 79-22-1 | 1238 |
| 200 | 氯甲酸三氯甲酯 | 双光气 | 503-38-8 | 3277 |
| 201 | 氯甲酸乙酯 | 氯碳酸乙酯 | 541-41-3 | 1182 |
| 202 | 一氯甲烷 | R40；甲基氯；一氯甲烷 | 74-87-3 | 1063 |
| 203 | 氯酸铵 |  | 10192-29-7 | 不稳定爆炸物 |
| 204 | 氯酸钾； 氯酸钾溶液 |  | 3811-04-9 | 1485 2427（水溶液） |
| 205 | 氯酸钠； 氯酸钠溶液 |  | 7775-09-9 | 1495 2428（水溶液） |
| 206 | 2-氯乙醇 | 乙撑氯醇；氯乙醇 | 107-07-3 | 1135 |
| 207 | 氯乙酸 | 氯醋酸；一氯醋酸 | 79-11-8 | 1751 |
| 208 | 氯乙烯 | 乙烯基氯 | 75-01-4 | 1086 |
| 209 | 吗啉 |  | 110-91-8 | 2054 |
| 210 | 煤焦沥青 | 焦油沥青；煤沥青；煤膏 | 65996-93-2 | 1136 |
| 211 | 煤焦油 |  | 8007-45-2 | 1136 |
| 212 | 镁 |  | 7439-95-4 | 1418（粉末） 1869（含镁50%以上的，丸状，车削片或条状的） |
| 213 | 镁铝粉 | 镁铝合金粉 |  | 1418 |
| 214 | 钠 | 金属钠 | 7440-23-5 | 1428 |
| 215 | 2,2'-偶氮-二- (2,4-二甲基戊腈) | 偶氮二异庚腈 | 4419-11-8 | 3236 |
| 216 | 偶氮二甲酰胺 | 发泡剂AC；二氮烯二甲酰胺 | 123-77-3 | 3242 |
| 217 | 2,2'-偶氮二异丁腈 | 发泡剂N；ADIN；2-甲基丙腈 | 78-67-1 | 3234 |
| 218 | 硼氢化钾 | 氢硼化钾 | 13762-51-1 | 1870 |
| 219 | 硼氢化锂 | 氢硼化锂 | 16949-15-8 | 1413 |
| 220 | 硼氢化钠 | 氢硼化钠 | 16940-66-2 | 1426 |
| 221 | 偏钒酸铵 |  | 7803-55-6 | 2859 |
| 222 | 汽油； 乙醇汽油； 甲醇汽油； |  | 86290-81-5 | 1203（汽油） 3475（乙醇和汽油混合物） |
| 223 | 2-羟基丙腈 | 乳腈 | 78-97-7 | 3276 |
| 224 | 羟基乙腈 | 乙醇腈 | 107-16-4 | 3276 |
| 225 | 羟间唑啉(盐酸盐) |  | 2315-02-8 | 3249 |
| 226 | 氢 | 氢气 | 1333-74-0 | 1049（压缩） 1966（冷冻液化） |
| 227 | 氢氟酸 | 氟化氢溶液 | 7664-39-3 | 1790 |
| 228 | 氢氰酸 |  | 74-90-8 | 1613 |
| 229 | 氢氧化锂； 氢氧化锂溶液 |  | 1310-65-2 | 2680 2679（溶液） |
| 230 | 氢氧化钠； 氢氧化钠溶液[含量≥30%] | 苛性钠；烧碱 | 1310-73-2 | 1823（固体） 1824（溶液） |
| 231 | 柴油[闭杯闪点≤60℃] |  |  | 1202 |
| 232 | 氰胍甲汞 | 氰甲汞胍 | 502-39-6 | 2025 |
| 233 | 氰化镉 |  | 542-83-6 | 2570 |
| 234 | 氰化钾 | 山奈钾 | 151-50-8 | 1680 |
| 235 | 氰化钠 | 山奈、山奈钠 | 143-33-9 | 1689 |
| 236 | 氰化氢 | 无水氢氰酸 | 74-90-8 | 1051 |
| 237 | 氰化银钾 | 银氰化钾 | 506-61-6 | 1588 |
| 238 | 全氯甲硫醇 | 三氯硫氯甲烷；过氯甲硫醇；四氯硫代碳酰 | 594-42-3 | 1670 |
| 239 | 乳酸苯汞三乙醇铵 |  | 23319-66-6 | 2026 |
| 240 | 三氟化硼 | 氟化硼 | 7637-07-2 | 1008 |
| 241 | 三聚丙烯 | 三丙烯 | 13987-01-4 | 2057 |
| 242 | 三氯化磷 | 氯化磷、氯化亚磷 | 7719-12-2 | 1809 |
| 243 | 三氯甲烷 | 氯仿 | 67-66-3 | 1888 |
| 244 | 三氯硝基甲烷 | 氯化苦；硝基三氯甲烷 | 76-06-2 | 1580 |
| 245 | 三氯氧磷 | 氧氯化磷；氯化磷酰；磷酰氯；三氯化磷酰；磷酰三氯 | 10025-87-3 | 1810 |
| 246 | 三氯异氰脲酸 |  | 87-90-1 | 2468 |
| 247 | 三氧化二砷 | 白砒；砒霜；亚砷酸酐 | 1327-53-3 | 1561 |
| 248 | 三氧化硫 | 硫酸酐 | 7446-11-9 | 1829 |
| 249 | 三正丁胺 | 三丁胺 | 102-82-9 | 2542 |
| 250 | 砷化氢 | 砷化三氢；胂 | 7784-42-1 | 2188 |
| 251 | 石脑油 |  | 8030-30-6 | 1268 |
| 252 | 石油醚 | 石油精 | 8032-32-4 | 1268 |
| 253 | 石油原油 | 原油 | 8002-05-9 | 1267 |
| 254 | 双(1-甲基乙基)氟磷酸酯 | 二异丙基氟磷酸酯；丙氟磷 | 55-91-4 | 3018 |
| 255 | 双(2-氯乙基)甲胺 | 氮芥；双(氯乙基)甲胺 | 51-75-2 | 2810 |
| 256 | 5-[双(2-氯乙基)氨基]-2,4-(1H,3H)嘧啶二酮 | 尿嘧啶芳芥；嘧啶苯芥 | 66-75-1 | 3249 |
| 257 | O,O-双(4-氯苯基)N-(1-亚氨基)乙基硫代磷酸胺 | 毒鼠磷 | 4104-14-7 | 2783 |
| 258 | 双(二甲胺基)磷酰氟[含量＞2%] | 甲氟磷 | 115-26-4 | 3018 |
| 259 | 水合肼 | 水合联氨 | 10217-52-4 | 2030 |
| 260 | 2,3,7,8-四氯二苯并对二噁英 | 二噁英；2,3,7,8-TCDD；四氯二苯二噁英 | 1746-01-6 | 2811 |
| 261 | 四氯化钛 |  | 7550-45-0 | 1838 |
| 262 | 3-(1,2,3,4-四氢-1-萘基)-4-羟基香豆素 | 杀鼠醚 | 5836-29-3 | 3027 |
| 263 | 四氢呋喃 | 氧杂环戊烷 | 109-99-9 | 2056 |
| 264 | 四硝基甲烷 |  | 509-14-8 | 1510 |
| 265 | 四氧化锇 | 锇酸酐 | 20816-12-0 | 2471 |
| 266 | 四氧化三铅 | 红丹；铅丹；铅橙 | 1314-41-6 | 3077 |
| 267 | O,O,O',O'-四乙基二硫代焦磷 酸酯 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 1704 |
| 268 | 四乙基焦磷酸酯 | 特普 | 107-49-3 | 3018 |
| 269 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 1649 |
| 270 | 松油 |  | 8002-09-3 | 1272 |
| 271 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 1076 |
| 272 | 羰基镍 | 四羰基镍；四碳酰镍 | 13463-39-3 | 1259 |
| 273 | 天然气[富含甲烷的] | 沼气；液化天然气；LNG | 8006-14-2 | 1971（压缩的） 1972（冷冻液体） |
| 274 | 乌头碱 | 附子精 | 302-27-2 | 1544 |
| 275 | 五氟化氯 |  | 13637-63-3 | 2548 |
| 276 | 五氯苯酚 | 五氯酚 | 87-86-5 | 3155 |
| 277 | 2,3,4,7,8-五氯二苯并呋喃 | 2,3,4,7,8-PCDF | 57117-31-4 | 2811 |
| 278 | 五氯化锑 | 过氯化锑；氯化锑 | 7647-18-9 | 1730 1731（溶液） |
| 279 | 五羰基铁 | 羰基铁 | 13463-40-6 | 1994 |
| 280 | 五氧化二钒 | 钒酸酐 | 1314-62-1 | 2862 |
| 281 | 五氧化二砷 | 砷酸酐；五氧化砷；氧化砷 | 1303-28-2 | 1559 |
| 282 | 戊二醛 | 1,5-戊二醛 | 111-30-8 | 2922 |
| 283 | 戊硼烷 | 五硼烷 | 19624-22-7 | 1380 |
| 284 | 硒酸钠 |  | 13410-01-0 | 2630 |
| 285 | 硝化甘油 | 硝化丙三醇；甘油三硝酸酯 | 55-63-0 | 0143 |
| 286 | 硝化纤维素[干的或含水（或乙醇）＜25%]； 硝化纤维素[含氮≤12.6%，含乙醇≥25%]； 硝化纤维素[含氮≤12.6%]； 硝化纤维素[含水≥25%]； 硝化纤维素[含乙醇≥25%]； 硝化纤维素[未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18%]； 硝化纤维素溶液[含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%]； | 硝化棉； 硝化棉溶液； | 9004-70-0 | 0340，0341，0342，2059，2555，2556，2557 |
| 287 | 2-硝基-4-甲氧基苯胺 | 枣红色基GP | 96-96-8 | 2811 |
| 288 | 硝基苯 |  | 98-95-3 | 1662 |
| 289 | 硝基胍 | 橄苦岩 | 556-88-7 | 0282 |
| 290 | 硝基甲烷 |  | 75-52-5 | 1261 |
| 291 | 硝基乙烷 |  | 79-24-3 | 2842 |
| 292 | 硝酸 |  | 7697-37-2 | 2031 |
| 293 | 硝酸铵[含可燃物＞0.2%,包括以碳计算的任何有机物,但不包括任何其它添加剂]； 硝酸铵[含可燃物≤0.2%]； |  | 6484-52-2 | 0222 1942（含有不大于0.2%的可燃物质） |
| 294 | 硝酸钡 |  | 10022-31-8 | 1446 |
| 295 | 硝酸钙 |  | 10124-37-5 | 1454 |
| 296 | 硝酸胍 | 硝酸亚氨脲 | 506-93-4 | 1467 |
| 297 | 硝酸钾 |  | 7757-79-1 | 1486 |
| 298 | 硝酸镁 |  | 10377-60-3 | 1474 |
| 299 | 硝酸钠 |  | 7631-99-4 | 1498 |
| 300 | 硝酸镍 | 二硝酸镍 | 13138-45-9 | 2725 |
| 301 | 硝酸铅 |  | 10099-74-8 | 1469 |
| 302 | 硝酸铯 |  | 7789-18-6 | 1451 |
| 303 | 硝酸锶 |  | 10042-76-9 | 1507 |
| 304 | 硝酸锌 |  | 7779-88-6 | 1514 |
| 305 | 硝酸银 |  | 7761-88-8 | 1493 |
| 306 | 锌尘；锌粉；锌灰 |  | 7440-66-6 | 1436（粉或尘） 1435（灰） |
| 307 | 3-[3-(4'-溴联苯-4-基)-1,2,3,4-四氢-1-萘基]-4-羟基香豆素 | 溴鼠灵 | 56073-10-0 | 3027 |
| 308 | 3-[3-(4-溴联苯-4-基)-3-羟基-1-苯丙基]-4-羟基香豆素 | 溴敌隆 | 28772-56-7 | 3027 |
| 309 | 亚磷酸三苯酯 |  | 101-02-0 | 3077 |
| 310 | 亚氯酸钠； 亚氯酸钠溶液[含有效氯＞5%]； |  | 7758-19-2 | 1496 |
| 311 | 亚砷酸钙 | 亚砒酸钙 | 27152-57-4 | 1574 |
| 312 | 亚硒酸氢钠 | 重亚硒酸钠 | 7782-82-3 | 2630 |
| 313 | 亚硝酸钾 |  | 7758-09-0 | 1488 |
| 314 | 亚硝酸钠 |  | 7632-00-0 | 1500 |
| 315 | 氩[压缩的或液化的] |  | 7440-37-1 | 1006（压缩） 1951（冷冻液化） |
| 316 | 盐酸 | 氢氯酸 | 7647-01-0 | 1789 |
| 317 | 盐酸吐根碱 | 盐酸依米丁 | 316-42-7 | 1544 |
| 318 | 氧[压缩的或液化的] |  | 7782-44-7 | 1072（压缩） 1073（冷冻液化） |
| 319 | 氧化汞 | 一氧化汞；黄降汞；红降汞 | 21908-53-2 | 1641 |
| 320 | 液化石油气 | 石油气[液化的]；LPG | 68476-85-7 | 1075 |
| 321 | 一氟乙酸对溴苯胺 |  | 351-05-3 | 2588 |
| 322 | 一甲胺[无水]； 一甲胺溶液； | 氨基甲烷；甲胺； 氨基甲烷溶液；甲胺溶液 | 74-89-5 | 1061（无水） 1235（水溶液） |
| 323 | 一氧化碳 |  | 630-08-0 | 1016 |
| 324 | 乙苯 | 乙基苯 | 100-41-4 | 1175 |
| 325 | 乙撑亚胺； 乙撑亚胺[稳定的] | 吖丙啶；1-氮杂环丙烷；氮丙啶 | 151-56-4 | 1185 |
| 326 | 乙醇[无水] | 无水酒精 | 64-17-5 | 1170 |
| 327 | 1，2-乙二胺 | 1，2-二氨基乙烷；乙撑二胺 | 107-15-3 | 1604 |
| 328 | O-乙基-O-(4-硝基苯基)苯基硫代膦酸酯[含量＞15%] | 苯硫膦 | 2104-64-5 | 2783（固体） 3018（液体） |
| 329 | O-乙基-S-苯基乙基二硫代膦酸酯[含量＞6%] | 地虫硫膦 | 944-22-9 | 3018 |
| 330 | 乙腈 | 甲基氰 | 75-08-1 | 1648 |
| 331 | 乙醚 | 二乙基醚 | 60-29-7 | 1155 |
| 332 | 乙硼烷 | 二硼烷 | 19287-45-7 | 1911 |
| 333 | 乙醛 |  | 75-07-0 | 1089 |
| 334 | 乙炔 | 电石气 | 74-86-2 | 1001（溶解） 3374（无溶剂） |
| 335 | 乙酸[含量＞80%]； 乙酸溶液[10%＜含量≤80%]； | 醋酸 | 64-19-7 | 2789（含酸超过80%） 2790（含酸大于10%但不超过80%） |
| 336 | 乙酸汞 | 乙酸高汞；醋酸汞 | 1600-27-7 | 1629 |
| 337 | 乙酸甲氧基乙基汞 | 醋酸甲氧基乙基汞 | 151-38-2 | 2025 |
| 338 | 乙酸三甲基锡 | 醋酸三甲基锡 | 1118-14-5 | 2788 |
| 339 | 乙酸三乙基锡 | 三乙基乙酸锡 | 1907-13-7 | 2788 |
| 340 | 乙酸乙烯酯[稳定的] | 乙烯基乙酸酯；醋酸乙烯酯 | 108-05-4 | 1301 |
| 341 | 乙酸乙酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 1173 |
| 342 | 乙烷 |  | 74-84-0 | 1035 |
| 343 | 乙烯 |  | 74-85-1 | 1962 |
| 344 | 乙烯砜 | 二乙烯砜 | 77-77-0 | 2927 |
| 345 | N-乙烯基乙撑亚胺 | N-乙烯基氮丙环 | 5628-99-9 | 2810 |
| 346 | 1-异丙基-3-甲基吡唑-5-基N,N-二甲基氨基甲酸酯[含量＞20%] | 异索威 | 119-38-0 | 2992 |
| 347 | 异氰酸苯酯 | 苯基异氰酸酯 | 103-71-9 | 2487 |
| 348 | 异氰酸甲酯 | 甲基异氰酸酯 | 624-83-9 | 2480 |
| 349 | 异辛烷 |  | 26635-64-3 | 1262 |
| 350 | 正丙苯 | 丙苯；丙基苯 | 103-65-1 | 2364 |
| 351 | 正己烷 | 己烷 | 110-54-3 | 1208 |
| 352 | 正辛烷 |  | 111-65-9 | 1262 |
| 353 | 重铬酸铵 | 红矾铵 | 7889-09-5 | 1439 |
| 354 | 重铬酸钾 | 红矾钾 | 7778-50-9 | 3087 |
| 355 | 重铬酸锂 |  | 13843-81-7 | 3087 |
| 356 | 重铬酸钠 | 红矾钠 | 10588-01-9 | 3087 |
| 357 | 乙醇溶液[按体积含乙醇大于24%]（酒精饮品除外） | 酒精溶液 |  | 1170 |
| 358 | 2，2-双（羟甲基）1，3-丙二醇 | 季戊四醇、四羟甲基甲烷 | 115-77-5 | / |
| 注： 1. 除列明的条目外，无机盐类同时包括无水和含有结晶水的化合物； 2. 目录中所指的溶液，除非有特别说明，均指水溶液； 3. 除混合物之外无含量说明的条目，是指该条目的工业产品或者纯度高于工业产品的化学品。 |  |  |  |  |

六、限控化学品确定原则

具有下列危险和危害特性类别之一的危险化学品视为限控危险化学品：

（1）物理危险

| 危险和危害种类 | 类 别 |
| --- | --- |
| 爆炸物 | 不稳定爆炸物、1.1项、1.2项、1.3项、1.4项 |
| 易燃气体 | 类别1、类别2 化学不稳定性气体类别A、化学不稳定性气体类别B |
| 易燃液体 | 类别1、类别2、类别3 |
| 易燃固体 | 类别1、类别2 |
| 气溶胶 | 类别1 |
| 氧化性气体 | 类别1 |
| 氧化性液体 | 类别1、类别2、类别3 |
| 氧化性固体 | 类别1、类别2、类别3 |
| 加压气体 | 压缩气体、液化气体、冷冻液化气体、溶解气体 |
| 自反应物质和混合物 | A型、B型、C型、D型、E型 |
| 自燃液体 | 类别1 |
| 自燃固体 | 类别1 |
| 自热物质和混合物 | 类别1、类别2 |
| 遇水放出易燃气体的物质和混合物 | 类别1、类别2、类别3 |
| 有机过氧化物 | A型、B型、C型、D型、E型、F型 |
| 金属腐蚀物 | 类别1 |

（2）健康危害

| 危险和危害种类 | 类 别 |
| --- | --- |
| 急性毒性 | 类别1、类别2、类别3 |
| 皮肤腐蚀/刺激 | 类别1A、类别1B、类别1C |

（3）环境危害

| 危险和危害种类 | 类 别 |
| --- | --- |
| 危害水生环境-急性危害 | 类别1 |
| 危害水生环境-长期危害 | 类别1、类别2 |

- 其他

- 1.本目录由儋州市政府负责解释。

- 2.本目录自公布之日起30日以后施行，有效期不超过3年。