附件

儋州市应急避难场所专项规划

（2026—2035年）

征求意见稿

儋州市应急管理局

2026年7月

前言

为深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的一系列重要指示和党中央、国务院决策部署，全面落实省委、省政府关于应急避难场所建设的工作要求，推动儋州市应急避难场所科学布局、规范建设，构建覆盖城乡、功能完备、安全可靠的多层次应急避难场所体系，促进应急避难场所高质量建设与高效管理，显著提升重大灾害事故中人员疏散转移安置的快速响应和综合应对水平，为儋州市经济社会高质量发展、人民群众生命财产安全提供坚实保障。根据《海南省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《海南省“十五五”应急管理体系和能力建设规划》及《儋州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《儋州市“十五五”应急管理体系和能力建设规划》等文件精神，制定本规划。

目录

一、发展背景分析	1

（一）经济社会发展现状	1

（二）应急管理发展现状	1

（三）应急避难场所发展现状及分析	4

二、总则	7

（一）指导思想	7

（二）规划目的	7

（三）规划依据	7

（四）规划范围	10

（五）规划期限	10

三、应急避难需求与资源分析	10

（一）灾害事故风险分析	10

（二）应急避难人口分析	20

（三）应急避难资源调查分析	22

四、规划目标与指标	24

（一）规划目标	24

（二）应急避难策略	26

（三）指标体系	27

五、应急避难场所发展布局规划	28

（一）分级分类体系	28

（二）洋浦经济开发区应急避难场所布局规划	34

（三）应急通道与相关基础设施	36

（四）区域协同	38

六、应急避难场所设计要求和指引	39

（一）场地建筑条件	39

（二）服务范围	40

（三）功能区	40

（四）设施设备	43

（五）物资储备	44

（六）信息系统	46

（七）认定标准	48

七、实施安排	49

（一）重点任务	49

（二）实施内容	49

八、保障措施	49

（一）加强组织领导	49

（二）强化政策保障	50

（三）加强资金保障	50

（四）提升社会参与	50

（五）强化监督评估	51

# 一、发展背景分析

## （一）经济社会发展现状

自然地理现状：儋州市位于海南岛西北部，西至西北濒临北部湾，东北与临高县相邻，东与澄迈县、琼中黎族苗族自治县接壤，南及西南与白沙黎族自治县、昌江黎族自治县相接。地处海南岛西北部丘陵地带，地势东南高、西北低，由山地丘陵、火山熔岩台地、阶地及滨海平原组成。市域有珠碧江、北门江、春江、文澜江（上游段）等主要河流，沿海拥有绵长海岸线与新英湾、洋浦湾等天然港湾，及多处海岛与半岛。自然环境现状优越，深水近岸、避风少淤。

人口现状：2025年末，全市常住人口102.87万人，比上年末增加1.03万人。常住人口城镇化率为58.75%，提高1.68个百分点。人口增速整体放缓。

经济发展现状：2025年全市国内生产总值1030.34亿元，同比增长4.0%；全市三次产业结构优化调整为16.5:29.9:53.6；城镇居民人均可支配收入42466元，同比增长3.5%；农村居民人均可支配收入23885元，同比增长5.5%。主要经济指标保持平稳增长。

## （二）应急管理发展现状

- 1.应急管理体制机制

- “十四五”期间，在市防灾减灾救灾和安全生产委员会下设立危险化学品、道路交通、水上交通运输、渔业船舶、建筑施工与城镇燃气、旅游、特种设备、电力等8个安全生产专业委员会；防汛防风防旱、水旱灾害防御、地震灾害、森林防灭火、海洋和地质灾害、战略和应急物资储备等6个防灾减灾救灾专项工作组。修编完成《儋州市突发事件总体应急预案》、52个专项应急预案、制定部门应急预案35个，应急预案体系不断完善。

- 2.安全风险防控能力

“十四五”期间，推动重点行业落实安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，从严源头防控重大安全风险。聚焦危化品、矿山、城镇燃气、交通、建筑、消防、渔业、旅游等领域，常态化开展安全生产专项整治。聚力洋浦化工园区降风险提质升级，严控园区安全规划、推进居民搬迁、搭建智能监管平台，完善危化品全链条监管制度，依托数字化监测预警手段，切实筑牢重大安全风险防控底线。

- 3.应急物资储备能力

- “十四五”期间，优化应急物资储备布局，加强物资实物储备，增加了物资储备种类和规模。与23家相关单位签署救灾物资供应协议，增加救灾物资协议储备。建立了高效的物资调配机制，确保汛期突发灾害事件的应急物资供应，应急物资保障更加有力。依托国家危险化学品应急救援洋浦基地专用防治船舶污染海洋应急设备库和应急码头泊位，完善危险化学品应急设备物资配备。建立完善应急物资更新轮换机制。

儋州市现有市级应急物资储备仓库1处、镇（办事处）级应急物资储备仓库19处，储备仓库已实现全域基本覆盖。但各应急避难场所内部尚未配套应急物资，日常保障主要依托镇（办事处）统一调拨保障。

表1.2—1儋州市应急物资储备库基本情况

| 序号 | 应急仓库名称 | 应急仓库地址 | 仓库负责单位 | 仓库类型 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省西部救灾物资储备库 | 儋州市北部湾大道23公里处 | 市应急管理局 | 应急物资 | 3453 |
| 2 | 那大镇应急物资仓库 | 云月路1号 | 那大镇人民政府 | 三防应急物资 | 30 |
| 3 | 和庆镇应急物资仓库 | 和庆镇人民政府 | 和庆镇人民政府 | 应急物资 | 210 |
| 4 | 南丰镇应急物资仓库 | 南丰镇人民政府 | 南丰镇人民政府 | 应急物资 | 127 |
| 5 | 大成镇应急物资仓库 | 大成镇人民政府 | 大成镇人民政府 | 应急物资 | 68 |
| 6 | 兰洋镇应急物资仓库 | 兰洋镇兰洋大道2号 | 兰洋镇人民政府 | 应急物资 | 260 |
| 7 | 雅星镇应急物资仓库 | 雅星镇雅文大道41号 | 雅星镇人民政府 | 应急物资 | 65 |
| 8 | 光村镇应急物资仓库 | 光村镇光村大道1号 | 光村镇人民政府 | 应急物资 | 50 |
| 9 | 木棠镇应急物资仓库 | 木棠镇人民政府地下停车场 | 木棠镇人民政府 | 应急物资 | 20 |
| 10 | 海头镇应急物资仓库 | 海头镇人民政府 | 海头镇人民政府 | 应急物资 | 45 |
| 11 | 峨蔓镇应急物资仓库 | 峨蔓镇人民政府 | 峨蔓镇人民政府 | 应急物资 | 30 |
| 12 | 王五镇应急物资仓库 | 王五镇人民政府 | 王五镇人民政府 | 应急物资 | 45 |
| 13 | 白马井镇应急物资仓库 | 白马井镇人民政府 | 白马井镇人民政府 | 应急物资 | 24 |
| 14 | 中和镇应急物资仓库 | 中和镇人民政府 | 中和镇人民政府 | 应急物资 | 200 |
| 15 | 排浦镇应急物资仓库 | 排浦镇文豪上街12号 | 排浦镇人民政府 | 应急物资 | 18 |
| 16 | 东成镇应急物资仓库 | 海南省儋州市北部湾大道东成路口100米处 | 东成镇人民政府 | 应急物资 | 60 |
| 17 | 新州镇应急物资仓库 | 新州镇红旗街29号 | 新州镇人民政府 | 应急物资 | 40 |
| 18 | 三都办事处应急物资仓库 | 三都办事处大院 | 三都办事处 | 应急物资 | 25 |
| 19 | 干冲办事处应急物资仓库 | 干冲办事处大院 | 干冲办事处 | 应急物资 | 13 |
| 20 | 新英湾办事处应急物资仓库 | 新英湾办事处大院 | 新英湾办事处 | 应急物资 | 20 |

## （三）应急避难场所发展现状及分析

- 1.应急避难场所现状

根据儋州市应急管理部门在全国应急避难场所辅助调度系统所填报的数据统计，共有各级各类应急避难场所58处。其中，和庆镇、大成镇、兰洋镇、木棠镇、排浦镇、三都办事处、干冲办事处无应急避难场所；场所总面积106.78万平方米，可容纳避难人口规模59.03万人，结合现状常住人口测算人均应急避难场所面积为1.04㎡/人，不能满足儋州市远期避难需求（详见附件1）。

图1.3.1儋州市现状应急避难场所点位分布图

- 2.综合减灾能力评估

根据《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》，儋州市排浦镇综合减灾能力等级为强；王五镇、中和镇综合减灾能力等级为较强；木棠镇、光村镇、大成镇、和庆镇综合减灾能力等级较弱；其余镇综合减灾能力等级为中等。

图1.3.2综合减灾能力等级图

- 3.问题总结

结合调研与资料收集的实际情况，儋州市应急避难场所布局、设施配备、分级分类等方面主要存在以下问题：

（1）布局合理性不足，区域覆盖失衡

①数量配置缺口明显

现有应急避难场所的容纳能力不足，且未满足“每个行政村至少1处村（社区）级、每个镇（办事处）至少1处镇（办事处）级应急避难场所”的配置要求。

②空间分布不均

场所主要集中在各镇（办事处）行政村及少量中心城区、镇中心区域，部分镇（办事处）未设置任何应急避难场所，部分人口密集镇（如大成镇、雅星镇、新州镇常住人口均在8万人以上）人均有效避难面积在0.10平方米以下；同时，辖区普遍存在单个避难场所规模大、布点数量偏少的问题，空间布局与资源配置不均衡，难以满足全域应急避险需求，区域保障能力差距较大。

③场所类型单一

现有应急避难场所主要以公园、广场、防洪楼为主。学校点位布局广泛、配套设施齐全、场地开阔空旷、容纳能力较强，可满足受灾群众短期安置、物资存放、集中住宿、应急就餐等基本生活保障需求；村（社区）委会覆盖全域、布局均衡，是基层就近紧急避险的关键载体，便于群众快速就近转移避险，但现有应急功能未充分发挥、利用效率不足；地下人防工程结构稳固、防护标准较高，具备抵御地震、风雨洪涝及各类次生灾害的独特优势，内部空间独立、基础配套完备，可开展人员临时安置与应急物资储备；但目前学校、村（社区）委会、地下人防工程作为应急避难场所的资源潜力尚未有效盘活利用。

（2）功能设施不完善，保障能力薄弱

①物资储备体系薄弱

村（社区）级应急物资缺乏规范分类管理，种类配置不齐全、分配不均衡；场所应急供水、供电设施配置率不足，无独立应急电源和储水设施。

②标识与无障碍设施不足

多数场所未设置规范的应急避难标志，周边区域缺乏有效标识引导。

# 二、总则

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于公共安全和应急管理重要论述，坚持人民至上、生命至上，以满足儋州市人民群众应急避难需求，最大限度保障人民群众生命安全和维护社会稳定为根本目的，推动科学合理规划、高标准建设、高效能管护和使用应急避难场所，全面提升全社会应急避难能力和水平。

## （二）规划目的

基于灾害事故风险、应急避难需求和可用应急避难资源等分析结果，科学确定本行政区应急避难场所分级分类布局和功能要求，建立完善各镇（办事处）空间布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急（疫/战）综合利用、管护使用规范的应急避难场所体系。

## （三）规划依据

- 1.法律法规

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）；

（2）《中华人民共和国防震减灾法》（2008年修订）；

（3）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）；

（4）《自然灾害救助条例》（国务院令第577号）。

- 2.技术规范

（1）《应急避难场所术语》（GB/T44012—2024）；

（2）《应急避难场所分级及分类》（GB/T44013—2024）；

（3）《应急避难场所标志》（GB/T44014—2024）；

（4）《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）；

（5）《应急避难场所通用技术要求》（GB∕T35624—2025）；

（6）《城市综合防灾规划标准》（GB/T51327—2018）；

（7）《乡村应急避难场所设计规范》（GB/T45290—2025）；

（8）《重大毒气泄漏事故公众避难室通用技术要求》（GB/T35621—2017）；

（9）《地震应急避难场所场址及配套设施》（GB21734—2008）；

（10）《应急避难场所管护使用规范》（GB/T33744—2025）；

（11）《应急指挥通信保障能力建设规范》（YJ/T27—2024）；

（12）《应急避难场所设施设备及物资配置》（YJ/T26—2024）；

（13）《应急避难场所资源调查评估及认定要求》（YJ/T39—2025）；

（14）《灾害事故现场音视频采集和传输通用技术要求》（YJ/T28—2024）；

（15）《城乡公共卫生应急空间规划规范》（TD/T1074—2023）；

（16）《城市社区应急避难场所建设标准》（建标180—2017）。

- 3.指导文件

（1）《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）；

（2）《现代化应急体系建设“十五五”规划》（国发〔2026〕15号）；

（3）《国家突发事件总体应急预案》（2025年修订）；

（4）《关于加强应急避难场所建设的指导意见》（应急〔2023〕76号）；

（5）《海南省突发事件总体应急预案》（2024年修订）；

（6）《应急避难场所专项规划编制指南》（2023年）。

- 4.相关规划及文件

（1）《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》；

（2）《海南应急避难场所调研评估报告》；

（3） 《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》；

（4）《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；

（5）《儋州市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》。

## （四）规划范围

本次规划范围与《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》陆域行政区划国土面积保持一致。规划总面积3256平方千米。

图2.3.4规划范围及行政区划图

## （五）规划期限

本次规划期限为2026年至2035年。其中，近期至2030年，远期为2030—2035年。

# 三、应急避难需求与资源分析

## （一）灾害事故风险分析

根据第一次全国自然灾害综合风险普查《海南省儋州市自然灾害综合风险评估与区划技术报告》（以下简称“报告”），儋州市存在地震、地质、海洋、气象、水旱、森林火灾等自然灾害，主要受台风、洪涝和干旱等自然灾害的影响。

- 1.自然灾害分析

自然灾害风险评估是认识自然灾害致灾—成害风险水平及其区域规律的基础，也是灾害防治空间布局的重要依据。主要灾种风险评估包括地震灾害、地质灾害、海洋灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等单灾种风险评估。

- 地震灾害

根据报告结论，儋州市北部属于中高风险等级区，儋州市南部属于低风险等级区，儋州市不涉及中低风险、高风险等级区。

针对地震灾害，加强地震应急救援能力建设，综合广场、公园（绿地）等室外开敞空间，拓展儋州市应急避难场所的应急避难功能。

图3.1.1儋州市地震危险性等级图

- 地质灾害

根据报告结论，儋州市地质灾害大部分地区为低危险区；中风险区主要分布在雅星镇八一石花水洞、南丰镇南丰岭。

针对目前相对规模较大、危害较大的且近期无法治理或治理难度较大的地质灾害点建议安装自动化监测仪器，结合就近避难场所做好受灾人员紧急转移安置。

图3.1.2儋州市地质灾害风险等级分布图

- 风暴潮灾害

根据报告结论，儋州市发生风暴潮淹没风险的区域主要是在国营新盈农场、泊潮社区、新隆村、屯积村、永昌社区、巨雄村、沙井村、神冲村、美龙村、塘坎村、茅园村、黄沙村、高根村、龙门村、峨蔓村、盐丁村、南滩村、德义村、洋浦经济开发区、攀步村、冠英村、棠柏村、笔架村、黄江村、长村、黄玉村、新地村、泮山村、宝山村、长塘村、中和社区、七里村、敦教村、英进村、英隆村、英均村、禾能村、福村、马口井村、钱地村、南庄村、禾丰村、沙沟村、南华村、昌王村、红坎村、港口社区、南港社区、那历村地区。

结合受灾重点区域，明晰重要承灾体，增设避难场所，规划和标识应急疏散路径，在风暴潮灾害中级以上风险区做好应急演练，将重要承灾体按类型罗列清单，为灾害应急做好基础准备。结合应急避难场所分布状况，依据就近、易达和有效防范原则，综合利用防洪楼设施进行防灾避灾。在避难场所确定的基础上，按区域规划和标识灾害应急疏散路径。

图3.1.3儋州市沿海风暴潮灾害危险性等级分布图

- 台风灾害

根据报告结论，儋州市北部光村镇、洋浦经济开发区、新州镇、白马井镇、东成镇、王五镇，南部海头镇、那大镇、南丰镇台风致灾危险性等级最高；木棠镇、大成镇和雅星镇危险性等级较低。

结合受灾重点区域，建立农村高风险区域气象灾害预警信息的靶向发布，综合学校、行政村级办公场所等室内应急避难场所，做好受灾人员紧急转移安置工作。

图3.1.4儋州市台风致灾危险性区划图

- 洪水灾害

根据报告结论，儋州市全市大部分地区处于洪水低风险区，小部分区域处于中高风险区。

结合受灾重点区域，综合利用行政村级防洪楼等室内避难场所，做好受灾人员的紧急转移安置工作，完善避难场所防汛应急物资的配备。

图3.1.5儋州市洪水风险区划图

- 干旱灾害

根据报告结论，儋州市海头镇、排浦镇、白马井镇、王五镇、新州镇、中和镇、木棠镇、洋浦经济开发区危险性最高；和庆镇、兰洋镇、那大镇东南部、南丰镇东部危险性最低。

结合受灾重点区域，完善避难场所的防旱应急物资配备。

图3.1.6儋州市干旱致灾危险性区划图

- 森林火灾

根据报告结论，儋州市那大镇、和庆镇、大成镇、雅星镇、排浦镇、东成镇森林火灾风险等级为高；南丰镇、兰洋镇、光村镇、木棠镇、海头镇、峨蔓镇、王五镇、中和镇的森林火灾风险等级为中高；白马井镇、新州镇、洋浦经济开发区森林火灾风险等级为中低。

结合受灾重点区域，加强避难场所的森林防灭火应急物资的配备。

图3.1.7儋州市森林火灾危险性等级图

- 2.自然灾害隐患综合评估

自然灾害隐患综合评估包括对主要致灾因子危险性的全面分析评估和对房屋建筑、市政设施、水利设施、矿山设施等承灾体隐患调查数据的综合统计分析。

（1）多灾种致灾隐患评估

根据报告结论，儋州市以森林火灾为重点灾种。一是南部片区，以森林灾害为重点灾害，地震、地质、台风、风暴潮灾害均为轻微灾害；二是西南部片区以森林灾害为重点灾害，地震、地质灾害、洪水、台风、风暴潮均属轻微灾害；三是北部沿海及中部全域为覆盖范围最广的隐患片区，以森林灾害为重点灾害，地震为一般灾害，洪水、地质、台风、风暴潮灾害均为轻微灾害。

图3.1.8多灾种致灾隐患分区分类分级图

（2）承灾体隐患综合评估

根据报告结论，儋州市那大镇的承灾体综合隐患属于高等级，海头镇、雅星镇、排浦镇、白马井镇的承灾体综合隐患属于中高等级，兰洋镇、和庆镇、光村镇、东成镇、新州镇、王五镇、大成镇为中等级，南丰镇、中和镇、木棠镇、峨蔓镇、洋浦经济开发区为中低等级。

图3.1.9承灾体隐患综合等级分布图

## （二）应急避难人口分析

根据报告结论，儋州市自然灾害人口（受灾人口、死亡人口）面临台风、洪涝、干旱、大风、冰雹、雷电、海洋、地震、地质、低温、森林火灾共11类致灾因子对受灾人口、死亡人口造成的综合风险。

- 1.受灾人口综合风险

根据报告结论，儋州市受灾人口综合风险处于低风险区。其中，洋浦经济开发区处于高风险区，新州镇、白马井镇、东成镇处于中高风险区，海头镇、王五镇、峨蔓镇、木棠镇、

中和镇、光村镇、那大镇、和庆镇、南丰镇处于中风险区，兰洋镇、大成镇、雅星镇、排浦镇处于中低风险区。

图3.2.1受灾人口综合风险图

- 2.死亡人口综合风险

根据报告结论，儋州市死亡人口综合风险处于低风险区。其中，新州镇处于高风险区，洋浦经济开发区、白马井镇、东成镇处于中高风险区，海头镇、王五镇、峨蔓镇、木棠镇、

中和镇、光村镇、那大镇、和庆镇、南丰镇处于中风险区，排浦镇、雅星镇、大成镇、兰洋镇处于中低风险区。

- 图3.2.2死亡人口综合风险图

- 3.人口规模预测

根据《应急避难场所专项规划编制指南》要求，结合规划期限，本规划期末人口采用《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》预测人口，远期预测儋州市至2035年，全市常住人口138万人。其中，中心城区（那大城区）38万人，环新英湾城区39.5万人。按人口线性增长计算，近期至2030年，全市常住人口120.44万人。

## （三）应急避难资源调查分析

- 1.现状应急避难场所情况

目前全市除那大镇、白马井镇、新英湾办事处之外各镇（办事处）人均有效避难面积均在1㎡以下。

表3.3—1现状全市各镇（办事处）应急避难场所情况

| 序号 | 镇（办事处） | 应急避难场所面积（㎡） | 人口规模（人） | 人均有效避难面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 629937 | 193042 | 3.26 |
| 2 | 和庆镇 | 0 | 37886 | 0.00 |
| 3 | 南丰镇 | 10139 | 28778 | 0.35 |
| 4 | 大成镇 | 0 | 83099 | 0.00 |
| 5 | 兰洋镇 | 0 | 29128 | 0.00 |
| 6 | 雅星镇 | 31450 | 80569 | 0.39 |
| 7 | 木棠镇 | 0 | 35569 | 0.00 |
| 8 | 光村镇 | 3792 | 48019 | 0.08 |
| 9 | 海头镇 | 10321 | 45828 | 0.23 |
| 10 | 峨蔓镇 | 1260 | 32443 | 0.04 |
| 11 | 王五镇 | 1882 | 25706 | 0.10 |
| 12 | 白马井镇 | 205000 | 68763 | 2.98 |
| 13 | 中和镇 | 4830 | 46378 | 0.10 |
| 14 | 排浦镇 | 0 | 26119 | 0.00 |
| 15 | 东成镇 | 11611 | 70352 | 0.17 |
| 16 | 新州镇 | 2371 | 82800 | 0.03 |
| 17 | 三都办事处 | 0 | 35023 | 0.00 |
| 18 | 干冲办事处 | 0 | 30160 | 0.00 |
| 19 | 新英湾办事处 | 155374 | 29038 | 5.35 |

- 2.应急避难场所资源调查分析

根据《应急避难场所专项规划编制指南》相关要求，本次规划结合《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》基础数据、现场座谈成果及实地踏勘情况，对全域学校、文体场馆、公园绿地、广场、地下人防工程及镇（办事处）、村（社区）办公用房等潜在应急避难资源开展全面分析，摸清全市可作为应急避难场所的设施共465个（含现有应急避难场所58个），总面积285.27万平方米，并重点判别其安全性、建设适宜性及紧急情况下可用性是否符合国土空间规划要求。规划遵循“总量够用、既有尽用、新设赋能、改造共用、区域协同”原则，结合各镇（办事处）及不同区域安全风险等级、人口密度、应急避难场所资源现状与发展规划等因素，合理确定新设、改造应急避难场所的适宜级别与类型。其中，乡村地区应急避难场所布局坚持“安全第一”核心要求，兼顾群众避难便利性与应急救援高效性，同步配备相应设施设备与物资，切实提升乡村地区应急避难能力。

# 四、规划目标与指标

## （一）规划目标

构建适配区域风险、覆盖城乡的层级化避难网络，确保灾害发生时能快速启用，为群众提供安全空间与基础生活、医疗保障；同时实现平灾结合利用与长效管理，兼顾应急需求与资源效益，提升儋州市整体应急处置能力。

- 1.总体目标

规划至2035年，全市共新设、改造应急避难场所465处。近期至2030年实施355处避难场所建设，其余110处新设避难场所于2030—2035年内安排实施。

（1）保障生命安全

通过科学合理的规划布局，确保在自然灾害或其他突发事件发生时，能够为全市居民及游客提供安全可靠的避难场所，最大程度地减少人员伤亡和财产损失，维护灾区社会稳定。

- 实现全域覆盖

- 结合儋州市以丘陵为主，兼有滨海平原与少量山地的地形特征，形成“市、镇（办事处）、村（居）”三级应急避难体系。其中，中心城区应急避难场所服务范围全覆盖，镇（办事处）以政府驻地、中心学校为核心，覆盖周边2.5km内行政村；偏远村级避难点优先利用村委会、教学点等现有建筑，满足就近1km内的行政村临时安置与中转需求。

（3）满足基本需求

应急避难场所需配备完善的基础设施，包括但不限于安全的住宿条件、充足的生活用水与食品供应、卫生设施、医疗急救设施等，保障受灾群众避难期间基本生活需求。

（4）推动平灾结合

非灾时期，应急避难场所可以作为公共活动场所、体育健身场所或其他功能性场所，实现资源高效利用，提高城市基础设施综合效益。

- 2.近期目标

至2030年，综合性应急避难场所可容纳总人数至少可满足儋州市所需避难总人数的80%，室内可容纳避难人数不低于室内外可容纳避难人数的20%。全面构建形成“市、镇（办事处）、村（社区）”三级应急避难场所体系，分级分类满足紧急、短期和长期不同安置时长的应急避难保障需求。积极构建合理搭配、总量充足、布局合理的各类应急避难场所体系，提升应对重大自然灾害的韧性。

- 3.远期目标

至2035年，依据《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》及《儋州市国土空间总体规划（2021—2035年）》，儋州市至2035年，全市人均有效避难面积不小于1.5平方米（约束性）；中心城区（那大城区）人均有效避难面积应不小于1.5平方米（预期性），环新英湾城区人均有效避难面积应不小于2.0平方米（预期性）。

通过全国应急避难场所辅助调度系统，构建全市互联互通的避难场所信息管理平台，实现避难场所的资源共享、平急两用、调度高效、管理规范，满足全市城乡人口避难需求，全市应急避难能力全面提升。

## （二）应急避难策略

- 1.场景化转移避难

针对地震、洪水、台风、火灾、疫情等不同灾害事故场景，制定差异化转移启动条件、路线规划、交通工具调配、人员疏散优先级（老弱病残孕优先）及临时集结点设置方案。

分级分类安置策略：依据避难群众规模（大规模、中规模、小规模）、需求类型（紧急避难、短期安置、长期过渡），匹配对应服务能力的避难场所，明确生活物资（食品、饮水、住宿）、医疗保障、心理疏导等安置服务标准。

- 2.避难场所分级分类布局

按分级负责、属地管理和分级响应调度原则，结合人口密度、灾害风险分布、交通可达性，确定各级场所数量、选址及覆盖范围，形成“市级—镇（办事处）级—村（社区）级”三级联动布局，市级主要为长期安置，作为资源调配的中心，镇（办事处）级主要为短期安置，提供基础的生活保障，村（社区）级主要用于紧急疏散，临时避难。

- 3.资源统筹调配策略

整合政府储备资源（物资、资金、人员）、社会力量（企业捐赠、志愿者团队）、市场资源（应急物资生产企业、商超），建立跨区域、跨部门资源调配机制，确保避难场所物资供应与服务保障。

- 4.动态监测与调整策略

实时监测灾害发展态势、避难群众数量及需求变化、场所运行状况，动态调整转移路线、安置方案及场所资源配置，确保应急避难措施与灾害实际情况匹配。

## （三）指标体系

表4.3—1规划指标表

| 序号 | 指标名称 | 规划指标 |  |  | 指标属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |  |
| 1 | 可满足避难人口规模（人） | 590324 | 1044405 | 1401026 | 预期性 |
| 2 | 综合性应急避难场所满足所需避难总人数百分比（%） | 79.77 | 100.00 | 100.00 | 预期性 |
| 3 | 全市人均有效避难面积（㎡/人） | 1.04 | 1.76 | 2.07 | 预期性 |
| 4 | 市级应急避难场所比例（%） | 13.79 | 1.69 | 1.29 | 预期性 |
| 5 | 镇(办事处）级应急避难场所比例（%） | / | 6.20 | 7.31 | 预期性 |
| 6 | 村（社区）级应急避难场所比例（%） | 86.21 | 92.11 | 91.40 | 预期性 |
| 7 | 长期避难场所比例（%） | 5.17 | 0.85 | 0.65 | 预期性 |
| 8 | 短期避难场所比例（%） | 20.69 | 7.04 | 7.31 | 预期性 |
| 9 | 紧急避难场所比例（%） | 74.14 | 92.11 | 92.04 | 预期性 |
| 10 | 室内型避难场所比例（%） | 68.97 | 14.65 | 18.49 | 预期性 |
| 11 | 室外型避难场所比例（%） | 27.59 | 5.92 | 6.24 | 预期性 |
| 12 | 室内外兼有型避难场所比例（%） | 3.45 | 79.44 | 75.27 | 预期性 |
| 13 | 综合性避难场所占比（%） | 32.76 | 89.30 | 79.57 | 预期性 |
| 14 | 单一性避难场所占比（%） | 67.24 | 10.42 | 20.22 | 预期性 |
| 15 | 特定避难场所(%) | / | 0.28 | 0.22 | 预期性 |
| 16 | 应急避难场所数量（个） | 58 | 355 | 465 | 预期性 |
| 17 | 应急避难场所有效避难面积（㎡） | 1067791 | 2115084 | 2852747 | 预期性 |
| 18 | 应急避难场所标志标准化建设比例（%） | / | 80 | 100 | 预期性 |
| 19 | 设施设备及物资配置比例（%） | / | 80 | 100 | 预期性 |

# 五、应急避难场所发展布局规划

## （一）分级分类体系

- 1.分级

按照分级负责、属地管理为主和分级响应调度资源的原则，依据行政管理层级划分，将儋州市应急避难场所划分为三级，分别为市级避难场所、镇（办事处）级避难场所、村（社区）级避难场所。

（1）市级避难场所

由市应急部门或各有关部门通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本市行政区域或相邻市（县）级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本市级行政区域应急避难人员提供服务保

障。

规划市级避难场所7处，主要包括城镇地区的短期避难场所和长期避难场所，分别位于那大镇、白马井镇以及洋浦经济开发区（详见附件2）。

图5.1.1市级应急避难场所点位分布图

（2）镇（办事处）级避难场所

由市应急部门、各有关部门或镇（办事处）通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本镇（办

事处）级行政区域或相邻镇（办事处）级行政区域发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本地区及跨本镇（办事处）级行政区域应急避难人员提供服务保障。

规划镇（办事处）级避难场所34处，主要包括城镇地区的综合性或单一性的紧急避难场所和短期避难场所。点位覆盖所有镇（办事处）辖区（详见附件3）。

图5.1.2镇（办事处）级应急避难场所点位分布图

（3）村（社区）级避难场所

由镇（办事处）或村（社区）通过新设、改造和指定等方式统筹规划建设和管理。主要用于本村（社区）或周边地区发生突发事件或需要应急避难的其他事件时，为本村（社区）及周边村（社区）应急避难人员提供服务保障。

规划村（社区）级避难场所424处，主要包括乡村地区综合性、单一性的紧急避难场所。点位覆盖所有村（社区）辖区（详见附件4）。

图5.1.3村（社区）级应急避难场所点位分布图

- 2.分类

（1）长期避难场所

规划期内，选择改造儋州市文化广场、南茶公园和洋浦经济开发区滨海公园作为长期避难场所，共布局3处，总有效避难面积338804平方米，可容纳避难人数132016人（详见附件5）。

- 图5.1.4长期应急避难场所点位分布图

- （2）短期避难场所

规划期内，选择改造和新设具备成为应急避难场所建设条件的公园、广场、学校等场所作为短期避难场所，共布局34处，总有效避难面积1497151平方米，可容纳避难人数660065人（详见附件6）。

- 图5.1.5短期应急避难场所点位分布图

- （3）紧急避难场所

规划期内，选择村（居）委会、防洪楼、地下人防工程、学校等场所，共布局428处紧急应急避难场所，总有效避难面积1035507平方米，可容纳避难人数589211人（详见附件7）。

- 图5.1.6紧急应急避难场所点位分布图

## （二）洋浦经济开发区应急避难场所布局规划

洋浦经济开发区是儋州市危险化学品产业的核心集聚区，危化企业密集分布。区域内危化品泄漏、爆炸、燃烧等生产安全事故具有突发性强、扩散速度快、毒害性高、影响范围广、次生灾害多的特点，对辖区内应急避难场所的规划提出了更高的要求。

### 1.避难场所规划设置

（1）特定避难场所设置

规划洋浦经济开发区滨海公园为市级长期特定避难场所，作为辖区应对重大危化品事故时人员集中安置与生活保障的核心避难点位。室内可容纳避难人数17530人，室外可容纳避难人数23686人。

（2）避难场所选型

主要依托学校教学楼、地下人防工程、行政办公场所等密闭室内空间规划布局应急避难场所，作为洋浦经济开发区人员应急避难的重要空间载体。室内共可容纳避难人数95700人，室外共可容纳避难人数65304人。

（3）企业内部紧急避难所设置

辖区内具备建设条件的涉石油化工生产经营企业须依据《石油化工生产区人员避难所设计规范》（SH/T3239—2025），统筹规划建设厂区内部人员专用避难场所，确保在突发事故初期，企业从业人员能够实现安全、快速的就地紧急避险，有效填补外部救援力量抵达前的应急空白时段；依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077—2023），配齐配足处置危化品爆炸所致烧伤、毒气中毒等应急救援物资。

### 2.特殊场景应急疏散要求

（1）遵循上风向疏散原则

应急预案编制及疏散路线图划定，须以区域常年主导风向和实时气象监测数据为核心依据，固定明确的上风向疏散通道。紧急疏散全程必须严格规避事故源的下风向及侧下风向污染扩散区，严禁任何疏散路线穿越危化品生产区、仓储区及高压管线廊道等高危区域。

（2）执行“先避险、后转移”的两阶段处置流程

危险化学品泄漏、爆炸突发事件发生后，现场受威胁人员应第一时间进入密闭室内避难空间进行就地紧急避险。经现场安全研判，存在室内避难空间容量不足、有毒有害气体快速扩散致使室内不具备长期安全驻留条件、爆炸冲击波持续危及人员安全等情况的，须立即组织受灾人员沿上风疏散路线撤离，转移至厂外应急避难场所集中安置；若经综合研判，洋浦经济开发区因灾不具备人员安置条件，需立即调整疏散转移方案，统一组织受灾人员有序向白马井镇应急避难场所转移安置。

## （三）应急通道与相关基础设施

### 1.城乡疏散通道

城乡应急疏散道路分为救灾干道和疏散干道两大类。市域城乡防灾减灾救灾干道包括G98环岛旅游高速、G9813万洋高速、海白高速；疏散干道包括G225、S315、S308。

图5.2.1市域城乡疏散通道规划图

- 2.场所内疏散通道

（1）应急通道

应急避难场所内的应急通道按主通道、次通道、支道和人行道分级设置。应急通道应具有引导疏散的作用，并易于识别方向。通向避难人员大量集中地区的通道应有环形路或回车场地。主通道有效宽度不小于7m，次通道有效宽度不小于4m，支道有效宽度不小于3.5m，人行道有效宽度不小于1.5m。

（2）应急出入口

长期应急避难场所应至少设置4个应急出入口，短期应急避难场所应至少设置3个应急出入口，紧急应急避难场所应至少设置2个应急出入口。应急出入口宜包括主、次和专用出入口。人员进出口与车辆进出口应分开，主要出入口应与城市应急疏散道路衔接，主要出入口位置应与灾害条件下城市应急交通与人员的走向、流量相适应，并根据避难人员数量、救灾活动的需要设置集散广场或缓冲区。在避难人员便捷进入的方向设置临时入口，用于避难人员疏散的所有出入口的总宽度不应小于10m/万人。

- 3.给水与排水

避难场所的应急供水系统、市政给水管网、污废水设计有关要求，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，避难场所饮用水和基本生活用水的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2022）。

- 4.电气

避难场所电气设计除应满足避难用电的需求外，还应满足平时用电的需求。避难场所的供电、配电及应急照明设计，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，电力负荷分级应符合《供配电系统设计规范》（GB50052—2009）相关规定。

- 5.消防与疏散

- 避难场所的消防设施、消防通道设计，按《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）标准设计。其中，室外消防设施的服务范围应符合《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）相关规定。

## （四）区域协同

应急避难场所是用于临时安置因灾害或其他紧急情况而需要转移的居民的安全场所。区域协同在应急避难场所的管理中至关重要，因为它可以确保资源的最大化利用，避免重复建设，提高应急响应的效率，以及确保避难场所的分布和容量能够满足不同区域的实际需求。实现有效的区域协同需要考虑以下4个方面：

### 1.规划与设计

制定统一的应急避难场所规划标准，确保不同区域内的避难场所设计符合国家和地方的安全要求。

### 2.资源共享

与周边市县建立资源共享机制，包括物资、设备和人力资源。在紧急情况下，可以快速调配资源到最需要的地方。

### 3.信息沟通

建立有效的信息沟通渠道，确保在紧急情况下，各个区域能够及时交换信息，协调救援行动。制定跨区域应急预案，明确职责和协同机制，定期组织跨区域的应急演练和培训，提高区域协作各方应急避难工作的协同能力。

### 4.法律法规

制定和完善相关法规，明确区域协同的法律地位和责任，为应急避难场所的区域协同提供法律保障。通过以上措施，可以实现应急避难场所的区域协同，提高应对紧急情况的能力，保护人民生命财产安全。

# 六、应急避难场所设计要求和指引

根据应急避难场所的级别和类型，对应急避难场所场地建筑条件、服务范围、功能区、设施设备、物资储备和信息系统等的设计提出指引。

## （一）场地建筑条件

### 避难场地设计应保障人流、车流与物流合理分流，并应有利于消防、停车、避难人员集散以及无障碍设施设置；避难场地的建筑间距应符合当地城乡规划要求，满足日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设和视觉卫生等需求；建筑及结构设计应符合抗震、防洪、防涝、防雷、防风、防火等设防要求，应按照可容纳避难人数设计配套设施、疏散通道走向和楼梯及安全出口的宽度。

### 场地选址应符合《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订），规避地质灾害、洪涝灾害、高压走廊、建构筑物倒塌区、易燃易爆有毒危险源、地下采空区等各类隐患地带；与辖区内易燃易爆生产车间、危化品仓库、储气站、油气输送管线廊道等重大火灾、爆炸、有毒危险源距离不小于1000m。

## （二）服务范围

### 1.紧急避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险，并具备符合应急避难功能基本配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在1km以内，步行10—15分钟可达。

### 2.短期避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和短时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在2.5km以内，步行30分钟—40分钟可达。

### 3.长期避难场所服务范围。用于向服务半径内应急避难人员提供紧急避险和长时间避难安置及集中救助，并具备符合应急避难功能配置要求的应急设施设备和物资的避难场所，服务半径在5km以内，步行70分钟—90分钟可达。

## （三）功能区

### 1.配置要求

应急避难场所管理单位或者产权单位应当根据应急避难场所规划与建设的需要科学划分功能区域。应急避难场所按紧急、短期、长期的分类将功能区分为指挥管理区、医疗救治区、物资储备区、应急集散区、应急宿住区、清洁盥洗区、垃圾储运区、应急停车区、防疫隔离区、餐饮服务区、文体活动区、临时教学区、公共服务区、直升机起降区等。各类应急避难场所的功能分区设置应符合下表的规定。

表6.3—1功能区设置规划表

| 功能分区 | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指挥管理区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 医疗救治区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 物资储备区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 应急集散区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 应急宿住区 | 不设 | 应设 | 应设 |
| 清洁盥洗区 | 应设 | 应设 | 应设 |
| 垃圾储运区 | 宜设 | 应设 | 应设 |
| 应急停车区 | 宜设 | 应设 | 应设 |
| 防疫隔离区 | 不设 | 应设 | 应设 |
| 餐饮服务区 | 不设 | 宜设 | 应设 |
| 文体活动区 | 不设 | 不设 | 应设 |
| 临时教学区 | 不设 | 不设 | 应设 |
| 公共服务区 | 不设 | 不设 | 应设 |
| 直升机起降区 | 不设 | 不设 | 应设 |

### 2.通道要求

各功能区应与内部应急通道相连接，并按照《应急避难场所标志》（GB/T44014—2024）设置相应标志标识。按照消防安全规定设置消防通道。

### 3.设置原则

各类避难场所设计应因地制宜、合理布局，可根据实际情况需求适当增减功能区。室内型避难场所应结合避难建筑用房的日常用途综合设置功能区。

### 4.设计要求

#### （1）应急集散区

应急集散区位置应便于连接避难场所主干道，设置可供避难人员快速集散使用的场地空间和集散设施。

#### （2）应急宿住区

#### 应急宿住区应设置在便于避难人员安全疏散的位置，进行避难宿住设施和配套设施布置；宜按照可容纳避难人数、有效避难面积、家庭数量、男女比例等因素进行分组，并采取必要的隐私设计。

#### （3）指挥管理区

指挥管理区宜优先利用场所原有办公区或综合控制室进行设计，并设置应急通信接口。

#### （4）医疗救治区

医疗救治区应设置单独的供水点和垃圾收集点。

#### （5）清洁盥洗区

清洁盥洗区应具备给水和排污设计，结合应急宿住区位置进行附设，并与应急宿住区保持卫生防护距离。

#### （6）垃圾储运区

垃圾储运区应设置在室外主要风向的下风向位置，与其他应急功能区保持卫生防护距离。

#### （7）应急停车区

应急停车区应利用场所内原有的停车位或周边500m范围内可用场地资源进行设置；主要通道宽度、高度以及车位大小设计，宜优先满足应急救援车辆停放。

#### （8）直升机起降区

直升机起降区应设在空旷、平坦、不妨碍直升机起飞降落的地带，并符合《防灾避难场所设计规范》（GB51143—2015）（2021年修订）设计标准。​

#### （9）其他应急功能区

其他应急功能区应设置可用的场地空间，并结合可避难人数、有效避难面积以及功能需求进行合理设计。

## （四）设施设备

- 1.总体要求

（1）坚持“因地制宜、分级分类、按需配置、系统配套、平急（疫/战）结合”的原则，与建立大安全大应急框架和防灾、防疫、防空等应急避难资源共建共用的要求相适应，保障应急避难人员安全健康，高质量配置避难场所设施设备及物资，满足新设、改造和管护使用的要求。

（2）避难场所设施设备及物资主要根据其应具备的功能进行配置，同时综合考虑不同地区气候特点、经济社会发展水平、建筑与场地等基本条件，在满足基本功能需求的基础上尽可能提高应急避难场所的舒适度和便利性。

（3）室内型避难场所应结合室内环境及建筑等特点，根据宿住、通风、消防、通信、疏散通道等功能需要，配置相应的设施设备及物资。

（4）室外型避难场所应结合室外环境及场地等特点，根据供电、供水、通信、厕所、设防、保暖等功能需要，配置相应的设施设备及物资。

（5）综合性避难场所宜考虑多灾种或防灾、防疫、防空功能兼用等需求，配置满足多灾种、多功能用途需要的设施设备及物资。

（6）单一性避难场所宜考虑满足单灾种应急避难或单项用途所需的设施设备及物资。

（7）市级、镇（办事处）级、村（社区）级避难场所除了根据避难场所类型、功能区设置和功能需求等配置基本设施设备及物资，还应满足体现分级管护和应急避难服务保障的需要。

（8）物资配置宜采用避难场所自身实物储备、协议储备和救灾物资调配相结合的方式进行配置。对于不宜大量存储和不易长期保存的物资，主要通过协议储备和救灾物资调配相结合的方式满足需要。

## （五）物资储备

根据《海南省应急避难场所建设规划（2025—2035年）》，按紧急、短期、长期避难场所配置、管护和本地区及跨本市级行政区域应急避难需要，确定避难场所配套设施建设要求，具体要求包括：

### 1.紧急避难场所

紧急避难场所应配置应急集散、物资储备、清洁盥洗、垃圾储运、应急供电、应急供水、应急消防、应急通风、应急通道、无障碍、标志等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减相关设施设备及物资。

### 2.短期避难场所

应在紧急避难场所功能区设置的基础上，增设应急宿住、应急停车、指挥管理、医疗救治、防疫隔离、餐饮服务、应急排污、安全保卫、抢修抢建等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减功能区和相关设施设备及物资。

### 3.长期避难场所

应在短期避难场所功能区设置的基础上，增设文体活动、临时教学、公共服务、直升机起降等设施。可根据场所空间类型、总体功能定位，适当增减相关设施设备及物资。

表6.5—3紧急、短期、长期应急避难场所各功能区配套设施建设

| 序号 | 设施类别 | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 1 | 应急集散设施 | 建筑、场地等 | 建筑、场地等 | 建筑、场地等 |
| 2 | 应急住宿设施 | — | 建筑、场地、降温设施等 | 建筑、场地、降温设施等 |
| 3 | 指挥管理设施 | — | 中控室、有线通信设施、无线通讯设施、信息发布设施等 | 办公室、中控室、有线通信设施、无线通信设施、应急通信车、信息发布设施等 |
| 4 | 医疗救治设施 | — | 临时医疗点、独立垃圾收集设施等 | 临时医疗点、独立垃圾收集设施等 |
| 5 | 防疫隔离设施 | — | 防疫隔离点、隔离室等 | 防疫隔离点、隔离室等 |
| 6 | 物资储备设施 | 储备库、分发点等 | 储备库、分发点等 | 储备库、分发点等 |
| 7 | 餐饮服务设施 | — | 厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等 | 厨房、就餐区、炉灶、烹饪设施等 |
| 8 | 垃圾储运区 | 垃圾收集点等 | 固定垃圾站点、垃圾收集点等 | 固定垃圾站点、垃圾收集点等 |
| 9 | 清洁盥洗区 | 固定厕所、移动 厕所等 | 盥洗室、淋浴房、厕所等 | 盥洗室、淋浴房、厕所等 |
| 10 | 文体活动设施 | — | — | 阅览室、活动室或活动场地等 |
| 11 | 临时教学设施 | — | — | 临时教室或临时教学场地等 |
| 12 | 公共服务设施 | — | — | 售货站、 母婴设施、洗衣房、开水 间、宠物安置设施等 |
| 13 | 应急停车设施 | — | 停车场、充电桩、停车棚等 | 停车场、充电桩、停车棚等 |
| 14 | 直升机起降设施 | — | — | 停机坪、空旷平坦场地等 |
| 15 | 应急排污设施 | — | 排污管网、污水井、化粪池等 | 排污管网、污水井、生活污水集水池、化粪池等 |
| 16 | 应急供水设施 | 供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等 | 供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等 | 供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等 |
| 17 | 应急供电设施 | 多路电网供电系 统或太阳能供电 系统、照明装置、 充电装置等 | 多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等 | 多路电网供电系统或太阳能供电系统、发电装置、照明装置、充电装置等 |
| 18 | 应急消防设施 | 消防水池消防水 井消火栓、消防 通道等； | 火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消 防站、消防水池、消防水井、消防通道等 | 火灾自动报警系统、自动灭火系统、防排烟系统、消火栓、消防站、消防水池、消防水井、消防通道等 |
| 19 | 应急通风设施 | 通风机房、通风排放管道等 | 通风机房、通风排放管道等 | 通风机房、通风排放管道等 |
| 20 | 应急通道设施 | 场所外疏散道路、场所内疏散通道等 | 场所外疏散道路、场所内疏散通道等 | 场所外疏散道路、场所内 疏散通道等 |
| 21 | 安全保卫设施 | — | 围墙、防护栏、安防系统等 | 围墙、防护栏安防系统、警务室、治安岗亭等 |
| 22 | 抢修抢建设施 | — | 工程车等 | 工程车等 |
| 23 | 无障碍设施 | 无障碍通道、无障碍厕所等 | 无障碍通道、无障碍厕所等 | 无障碍通道、无障碍厕所等 |
| 24 | 标志设施 | 标志、标识设施等 | 标志、标识设施等 | 标志、标识设施等 |

## （六）信息系统

结合儋州市避难场所的实际情况，在场所信息管理方面，系统可实现对全市范围内所有应急避难场所的信息化管理。通过地图定位、数据录入等方式，系统能够准确记录每个避难场所的位置、容量、设施设备等关键信息，并实时更新场所状态，确保信息的准确性和时效性。通过信息系统的建设，政府部门与普通市民都能够通过系统快速查询到附近的避难场所，为应对突发事件提供便利。

表6.6—1应急指挥信息系统保障装备一览表

| 类别 | 装备名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 通信设备 | 融合通信平台 | 支持多种通信方式接入和调度 |
|  | 可视调度台 | 用于可视化指挥调度 |
|  | 10寸调度终端 | 可移动使用，便于现场指挥 |
|  | IP话机 | 用于语音通信 |
|  | 卫星电话 | 在常规通信中断时保持对外联系 |
|  | 对讲机 | 便于现场工作人员短距离通信 |
| 监控设备 | 图像采集设备（摄像头） | 覆盖应急避难场所关键区域 |
|  | 拼接控制器/视频综合平台 | 用于视频信号处理和大屏拼接显示 |
|  | 存储设备 | 存储监控视频数据 |
| 软件系统 | 融合通信软件 | 实现通信调度等功能 |
|  | 融合通信录音软件 | 对通话过程进行录音存储 |
| 办公设备 | 电脑 | 用于数据处理、信息查询等 |
|  | 打印机 | 打印相关文件资料 |
|  | 投影仪 | 用于会议展示等 |
|  | 办公桌椅 | 供工作人员使用 |
| 供电设备 | 发电机 | 提供应急电力保障 |
|  | 不间断电源（UPS） | 确保设备在断电时仍能短暂运行 |
| 其他设备 其他设备 | 应急照明灯 | 保障应急照明 |
|  | 广播系统 | 包括扬声器、扩音器等，用于信息发布 |

### 1.核心功能

对场所位置、面积、容纳人数、设施（水/电/厕所/医疗设备）、管理单位、主要责任人、疏散路线图能够有效采集；对场所可用容量、设施运行状态、灾害影响范围进行动态监测。基于实时路况、人群密度，为民众规划安全疏散路线；自动匹配受灾点周边可用避难场所；实时监控各场所人流密度，防止容量过载发生踩踏事件。通过“三微一端”多渠道发布灾害信息，应急终端通过广场、商场电子屏、社区广播系统推送最近避难场所信息。多部门协调指挥调度，形成应急管理资源可视化一张图，通过任务派发—执行反馈—资源调度全流程跟踪实现指令闭环管理。

### 2.特殊场景设计

预设灾害导致道路中断的备选路径，洪涝时自动排除低洼区域场所，支持卫星通信传输关键数据。采取平战结合的形式，将资源集约节约化利用，场所日常模式正常进行其原有的设施功能与服务，同时设立宣传区域，进行安全教育；在应急模式下，自动切换至高优先级灾情响应，作为避难场所供应。

### 3.信息共享与协同

（1）将避难场所与政府部门信息系统对接，实现避难场所信息系统与儋州市应急管理局、民政局、公安局、卫健委等政府部门的信息系统对接，实时共享人员信息、物资信息、救援力量信息、医疗资源信息等关键数据。

（2）与监测管理应急系统协同，如气象预警系统、地震预警系统、交通管理系统等其他应急系统建立协同工作机制，及时获取自然灾害预警信息、交通状况信息等外部信息，并将避难场所的相关信息反馈给其他应急系统。

（3）与社会公众进行信息互通，通过避难人员的移动应用程序、政府官方网站、社交媒体平台等渠道，与社会公众建立信息互动机制，并及时向社会公众发布避难场所的相关信息，收集公众的意见和建议，接受社会公众的监督，同时，鼓励社会公众通过移动应用程序等方式，主动报告避难场所内的异常情况和需求信息，提高社会公众参与应急管理的积极性和主动性。

## （七）认定标准

根据《应急避难场所资源调查评估及认定要求》（YJ/T39—2025），对室内型（含室内室外兼具）、室外型避难场所，综合性、单一性避难场所，紧急、短期、长期避难场所给出了认定的示例指标及要求（详见附件8、附件9、附件10）。

# 七、实施安排

## （一）重点任务

按照远期避难场所规模预测，结合各区域现有应急避难场所分布特征，规划近期重点解决应急避难场所分布不均匀、应急避难服务与人口居住地不匹配、各镇（办事处）人均应急避难面积偏低等问题，优先在各镇（办事处）新设布局应急避难场所，解决上述区域避难场所分布不足等问题。

## （二）实施内容

近期至2030年重点项目在市级避难场所规划中改造提升6处；在镇（办事处）级避难场所规划中改造提升5处，新设避难场所17处，保障每个镇（办事处）至少1处镇（办事处）级应急避难场所；在村（社区）级避难场所规划中对各行政村学校、村委会、文化室、防洪楼等现有可依托资源，改造提升46处，新设273处，保障每个行政村至少1处村（社区）级应急避难场所。项目建设场所总面积2115084平方米，可容纳应急避难人口1044405人，匡算总投资约7106万元（详见附件11）。

远期至2035年新设110处应急避难场所的应急设施配套与公共导向标识牌以及2026年—2030年间新设的280处应急避难场所的应急设施配套全部实施。

# 八、保障措施

## （一）加强组织领导

市应急部门要制定儋州市应急避难场所建设管理制度，明确各部门在应急避难场所整合、建设和管理中的职责分工，理顺体制机制。建立应急、住建、资规、教育、卫健、水务、电力、通信等多部门联动协调机制，统筹各部门自有或可调动的避难场所资源，便于统一管理、统一使用。要建立健全应急避难场所监督机制，组织有关部门开展督查检查，确保应急避难场所的建设符合相关标准和要求，保障建设顺利完成。

## （二）强化政策保障

市应急管理局统筹编制儋州市“十五五”应急管理体系和能力建设规划，健全完善配套政策保障体系。紧抓超长期国债项目申报等机遇，精心谋划和组织编报重大项目，谋划储备和申报实施应急领域重大项目，扎实推进避难场所存量改造、平急两用改造、共建共用提升及新建工作，规范场所日常管护与使用，持续夯实全市应急避难保障基础。

## （三）加强资金保障

儋州市应急管理局、市发展和改革委员会、市财政局等相关部门要强化资源统筹与沟通协调，在全市应急避难场所规划编制、项目立项审核、长效保障机制等方面予以政策支持和要素倾斜。

## （四）提升社会参与

积极引导、支持各类企业、社会团体充分与政府协作，参与全市应急避难场所规划、建设、管理全过程工作。常态化开展应急避难宣传教育与应急演练培训，引导广大群众熟知辖区应急避难场所位置、熟练掌握应急避险流程与自救技能。同时，结合儋州市实际出台配套激励举措，有序引导、吸纳社会资本参与全市应急避难场所建设、管理和运维。

## （五）强化监督评估

健全各级避难场所管理归口单位规划实施信息通报、研判会商、协调联动等制度机制，统筹协调、监督指导各成员单位落实职责，加大监督力度，形成规划实施合力。市应急局定期对各单位规划目标指标、主要任务的进展情况进行监测调度，并在规划期间对本规划执行情况进行中期评估和总结评估。

附件1

儋州市避难场所现状一览表

| 序号 | 区域 | 名称 | 应急避难场所分级分类 | 按总体功能定位分类 | 按场地空间类别 | 按避难时长设计分类 | 场所有效避难总面积（㎡） | 室内有效避难面积（㎡） | 室外有效避难面积（㎡） | 可容纳应急避难人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 西联农场办公大楼广场 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 33334 | 0 | 33334 | 22222 |
| 2 |  | 西联农场红卫小区广场 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 21333 | 0 | 21333 | 14222 |
| 3 |  | 儋州市文化广场 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 长期避难场所 | 80189 | 0 | 80189 | 32076 |
| 4 |  | 儋州市南茶公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 146809 | 0 | 146809 | 73405 |
| 5 |  | 儋州市西湖公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 80293 | 0 | 80293 | 53529 |
| 6 |  | 儋州市城西公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 37410 | 0 | 37410 | 24940 |
| 7 |  | 儋州市文化中心广场 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 5000 | 0 | 5000 | 3333 |
| 8 |  | 儋州市一场两馆运动公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 103071 | 0 | 103071 | 68714 |
| 9 |  | 儋州市两湖广场 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 122498 | 0 | 122498 | 81665 |
| 10 | 南丰镇 | 南丰中学地质灾害避灾点 | 村(社区)级 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 10139 | 6599 | 3540 | 4410 |
| 11 | 雅星镇 | 八一明湖公园 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 12450 | 0 | 12450 | 8300 |
| 12 |  | 八一商业中心 | 村(社区)级 | 综合性 | 室内型 | 长期避难场所 | 4500 | 4500 | 0 | 1500 |
| 13 |  | 八一龙门广场 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 4500 | 0 | 4500 | 3000 |
| 14 |  | 八一石花水洞避灾点 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 10000 | 0 | 10000 | 6667 |
| 15 | 光村镇 | 挺进村委会雅儒村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1225 | 1225 | 0 | 490 |
| 16 |  | 挺进村委会唐帝新村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 670 | 670 | 0 | 268 |
| 17 |  | 挺进村委会晚翠村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 697 | 697 | 0 | 279 |
| 18 |  | 新盈二十二队滑坡避灾点 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1200 | 0 | 1200 | 800 |
| 19 | 海头镇 海头镇 海头镇 | 新市社区居委会新市防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 439 | 439 | 0 | 175 |
| 20 |  | 新市社区居委会老市防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 557 | 557 | 0 | 223 |
| 21 |  | 珠江村委会珠江老村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 480 | 480 | 0 | 192 |
| 22 |  | 珠江村委会新政村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 466 | 466 | 0 | 233 |
| 23 |  | 珠江村委会面前地村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 715 | 715 | 0 | 286 |
| 24 |  | 岛村村委会太平村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 550 | 550 | 0 | 220 |
| 25 |  | 岛村村委会岛村村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1205 | 1205 | 0 | 482 |
| 26 |  | 岛村村委会枫根村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1127 | 1127 | 0 | 451 |
| 27 |  | 加乐村委会加康村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 980 | 980 | 0 | 392 |
| 28 |  | 加乐村委会加乐村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 2768 | 2768 | 0 | 1107 |
| 29 |  | 七柏榔村委会七柏榔村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1034 | 1034 | 0 | 414 |
| 30 | 峨蔓镇 | 多业村委会流塘村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 460 | 460 | 0 | 184 |
| 31 |  | 龙门灯塔海岸避灾点 | 村(社区)级 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 800 | 0 | 800 | 533 |
| 32 | 王五镇 | 流方村委会灵郎村防洪楼（新楼） | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 931 | 931 | 0 | 372 |
| 33 |  | 流方村委会灵郎村防洪楼（老楼） | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 352 | 352 | 0 | 141 |
| 34 |  | 流方村委会宿老村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 599 | 599 | 0 | 239 |
| 35 | 白马井镇 | 滨海新区大桥公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 205000 | 0 | 205000 | 102500 |
| 36 | 中和镇 中和镇 | 环龙村委会环龙村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1026 | 1026 | 0 | 410 |
| 37 |  | 环龙村委会江水弦防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 510 | 510 | 0 | 204 |
| 38 |  | 黄江村委会黄江村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 698 | 698 | 0 | 279 |
| 39 |  | 黄江村委会新村村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 480 | 480 | 0 | 192 |
| 40 |  | 中和居委会高园村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 652 | 652 | 0 | 261 |
| 41 |  | 和平村委会大水村防洪楼（新楼） | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 936 | 936 | 0 | 374 |
| 42 |  | 和平村委会大水村防洪楼（老楼） | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 352 | 352 | 0 | 141 |
| 43 | 东成镇 东成镇 | 茅坡村委会大茅坡村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1616 | 1616 | 0 | 646 |
| 44 |  | 吴村村委会羊坊村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 894 | 894 | 0 | 357 |
| 45 |  | 吴村村委会春深村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 832 | 832 | 0 | 333 |
| 46 |  | 吴村村委会田表村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1829 | 1829 | 0 | 732 |
| 47 |  | 周坊村委会高明村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 823 | 823 | 0 | 329 |
| 48 |  | 迈格村委会金龙村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 547 | 547 | 0 | 219 |
| 49 |  | 吴村村委会西岸村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 917 | 917 | 0 | 367 |
| 50 |  | 中心村委会山村村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 697 | 697 | 0 | 279 |
| 51 |  | 番陈村委会梁兰村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 898 | 898 | 0 | 359 |
| 52 |  | 流坡村委会流坡村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 894 | 894 | 0 | 357 |
| 53 |  | 周坊村委会光村村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 599 | 599 | 0 | 239 |
| 54 |  | 吴村村委会吴村村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1065 | 1065 | 0 | 426 |
| 55 | 新州镇 | 泮山村委会泮山村防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 967 | 967 | 0 | 387 |
| 56 |  | 西边村委会中下坊防洪楼 | 村(社区)级 | 单一性 | 室内型 | 短期避难场所 | 1404 | 1404 | 0 | 561 |
| 57 | 新英湾办事处 | 洋浦经济开发区滨海公园 | 市级 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 59216 | 0 | 59216 | 29608 |
| 58 |  | 洋浦经济开发区洋浦中学 | 市级 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 96158 | 27804 | 68354 | 45299 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 1067791 | 72791 | 994997 | 590324 |

附件2

市级避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按总体功能定位分类 | 按场地空间类别 | 按避难时长设计分类 | 场所有效避难总面积（㎡） | 室内有效避难总面积（㎡） | 室外有效避难总面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 儋州市文化广场 | 综合性 | 室外型 | 长期避难场所 | 80189 | 0 | 80189 | 32076 | 改造 |
| 2 |  | 儋州市南茶公园 | 单一性（地震） | 室外型 | 长期避难场所 | 146809 | 0 | 146809 | 58724 | 改造 |
| 3 |  | 儋州市一场两馆运动公园 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 221806 | 101806 | 120000 | 100722 | 改造 |
| 4 |  | 儋州市第一中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 145991 | 118795 | 27196 | 61116 | 新设 |
| 5 | 白马井镇 | 儋州市滨海新区大桥公园 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 205000 | 0 | 205000 | 102500 | 改造 |
| 6 | 洋浦经济开发区 | 洋浦经济开发区滨海公园 | 特定避难场所（生产安全事故） | 室内室外兼具 | 长期避难场所 | 111806 | 52590 | 59216 | 41216 | 改造 |
| 7 |  | 洋浦经济开发区洋浦中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 96158 | 27804 | 68354 | 45299 | 改造 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1007759 | 300995 | 706764 | 441653 |  |

附件3

镇（办事处）级避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按功能总体定位分类 | 按建筑与场地空间类别 | 按避难时长设计分类 | 场所有效避难总面积(㎡） | 室内有效避难面积（㎡） | 室外有效避难面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 儋州市文化中心（广场+图书馆） | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 11200 | 6200 | 5000 | 4980 | 改造 |
| 2 |  | 西湖公园 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 80293 | 0 | 80293 | 40147 | 改造 |
| 3 |  | 城西公园 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 37410 | 0 | 37410 | 18705 | 改造 |
| 4 |  | 两湖广场 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 122498 | 0 | 122498 | 61249 | 改造 |
| 5 |  | 儋州市第三中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 41036 | 35236 | 5800 | 16994 | 新设 |
| 6 |  | 海南西部中心医院三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 6154 | 6154 | 0 | 3077 | 新设 |
| 7 |  | 儋州市中医医院地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 14777 | 14777 | 0 | 7389 | 新设 |
| 8 | 和庆镇 | 儋州市第六中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 31744 | 16264 | 15480 | 14246 | 新设 |
| 9 |  | 儋州市精神病康复医院地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2726 | 2726 | 0 | 1363 | 新设 |
| 10 | 南丰镇 | 南丰中学地质灾害避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 10139 | 6599 | 3540 | 4410 | 改造 |
| 11 |  | 南丰镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 21541 | 14581 | 6960 | 9312 | 新设 |
| 12 | 大成镇 | 大成中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 19257 | 9457 | 9800 | 8683 | 新设 |
| 13 | 雅星镇 | 雅星镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 14542 | 10042 | 4500 | 6267 | 新设 |
| 14 | 兰洋镇 | 兰洋中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 19265 | 8629 | 10636 | 8770 | 新设 |
| 15 | 光村镇 | 光村中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 22766 | 14189 | 8577 | 9964 | 新设 |
| 16 |  | 儋耳追光驿站 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 新设 |
| 17 | 木棠镇 | 木棠中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 23268 | 14588 | 8680 | 10175 | 新设 |
| 18 | 海头镇 | 海头镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 15583 | 8385 | 7198 | 6953 | 新设 |
| 19 | 峨蔓镇 | 峨蔓中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 11493 | 4896 | 6597 | 5257 | 新设 |
| 20 |  | 峨蔓镇中心幼儿园 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 2419 | 1889 | 530 | 1021 | 新设 |
| 21 | 王五镇 | 王五中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 18179 | 11039 | 7140 | 7986 | 新设 |
| 22 | 白马井镇 | 白马井镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 13008 | 8408 | 4600 | 5663 | 新设 |
| 23 |  | 白马井中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 28380 | 20880 | 7500 | 12102 | 新设 |
| 24 |  | 海南西部中心医院（滨海院区）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 5709 | 5709 | 0 | 2854 | 新设 |
| 25 | 中和镇 | 东坡中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 14000 | 7000 | 7000 | 6300 | 新设 |
| 26 |  | 东坡广场 | 综合性 | 室外型 | 短期避难场所 | 7067 | 0 | 7067 | 3533 | 新设 |
| 27 | 排浦镇 | 排浦中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 8611 | 3945 | 4666 | 3911 | 新设 |
| 28 | 东成镇 | 长坡中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 37754 | 22754 | 15000 | 16602 | 新设 |
| 29 |  | 东成中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 27872 | 13252 | 14620 | 12611 | 新设 |
| 30 | 新州镇 | 新州中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 26641 | 12641 | 14000 | 12056 | 新设 |
| 31 |  | 新州镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 20426 | 14652 | 5774 | 8748 | 新设 |
| 32 | 三都办事处 | 洋浦经济开发区第三小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 22359 | 18163 | 4196 | 9363 | 新设 |
| 33 | 干冲办事处 | 洋浦经济开发区第二小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 20465 | 6885 | 13580 | 9544 | 新设 |
| 34 | 新英湾办事处 | 洋浦经济开发区高级技工学校（含地下人防工程） | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 70265 | 55205 | 15060 | 29612 | 新设 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 838847 | 375146 | 463701 | 384846 |  |

附件4

村（社区）级避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按功能总体定位分类 | 按建筑与场地空间类别 | 按避难时长设计分类 | 场所有效避难总面积(㎡） | 室内有效避难面积（㎡） | 室外有效避难面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 | 西联农场办公大楼广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 21333 | 0 | 21333 | 14222 | 改造 |
| 2 |  | 西联农场红卫小区广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 33334 | 0 | 33334 | 22223 | 改造 |
| 3 |  | 黄冈实验学校地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1336 | 1336 | 0 | 668 | 新设 |
| 4 |  | 儋州·西锦城（含四期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 9352 | 9352 | 0 | 4676 | 新设 |
| 5 |  | 百兴城（一期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1548 | 1548 | 0 | 774 | 新设 |
| 6 |  | 儋州·新福城商业街地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1659 | 1659 | 0 | 830 | 新设 |
| 7 |  | 央玺公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1990 | 1990 | 0 | 995 | 新设 |
| 8 |  | 儋州·福安大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 863 | 863 | 0 | 432 | 新设 |
| 9 |  | 儋州万国大都会项目（一期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 5914 | 5914 | 0 | 2957 | 新设 |
| 10 |  | 水岸名都三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2913 | 2913 | 0 | 1456 | 新设 |
| 11 |  | 阳光里地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1958 | 1958 | 0 | 979 | 新设 |
| 12 |  | 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1242 | 1242 | 0 | 621 | 新设 |
| 13 |  | 合隆·中央公园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 3994 | 3994 | 0 | 1997 | 新设 |
| 14 |  | 水榭丹堤（三期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1980 | 1980 | 0 | 990 | 新设 |
| 15 |  | 博亚兹·壹号公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 5623 | 5623 | 0 | 2812 | 新设 |
| 16 |  | 雨林海・滨江新城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 5950 | 5950 | 0 | 2975 | 新设 |
| 17 |  | 海南大学热带农林学院专家学者楼地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1982 | 1982 | 0 | 991 | 新设 |
| 18 |  | 幸福森林地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 6037 | 6037 | 0 | 3019 | 新设 |
| 19 |  | 鸿信·南茶御景地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 17508 | 17508 | 0 | 8754 | 新设 |
| 20 |  | 儋州市运动员村地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 7937 | 7937 | 0 | 3969 | 新设 |
| 21 |  | 西部中心项目地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 988 | 988 | 0 | 494 | 新设 |
| 22 |  | 蔚蓝椰风二期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 11330 | 11330 | 0 | 5665 | 新设 |
| 23 |  | 御景龙庭二期壹悦府地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 11957 | 11957 | 0 | 5979 | 新设 |
| 24 |  | 上海师范大学附属儋州实验幼儿园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1214 | 1214 | 0 | 607 | 新设 |
| 25 |  | 雨林海公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 6536 | 6536 | 0 | 3268 | 新设 |
| 26 |  | 辛府城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1110 | 1110 | 0 | 555 | 新设 |
| 27 |  | 宝安·山水龙城一期B区地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 9579 | 9579 | 0 | 4790 | 新设 |
| 28 |  | 世博大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 977 | 977 | 0 | 488 | 新设 |
| 29 |  | 那恁村委会广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1500 | 0 | 1500 | 1000 | 新设 |
| 30 |  | 那大第一小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 19034 | 16583.5 | 2450 | 9925 | 新设 |
| 31 |  | 城北社区服务中心 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2121 | 2121 | 0 | 1061 | 新设 |
| 32 |  | 大同社区办公楼 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 360 | 360 | 0 | 180 | 新设 |
| 33 |  | 白南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3550 | 2050 | 1500 | 2025 | 新设 |
| 34 |  | 东升文化广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 2085 | 0 | 2085 | 1390 | 新设 |
| 35 |  | 力崖村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1000 | 500 | 500 | 583 | 新设 |
| 36 |  | 红旗村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 128 | 128 | 0 | 64 | 新设 |
| 37 |  | 两院小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 11400 | 1600 | 9800 | 7333 | 新设 |
| 38 |  | 军屯综合服务一体楼 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1000 | 0 | 1000 | 667 | 新设 |
| 39 |  | 军屯花果山公园 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 2935 | 0 | 2935 | 1957 | 新设 |
| 40 |  | 横岭村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 430 | 430 | 0 | 215 | 新设 |
| 41 |  | 加平村委会 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 600 | 0 | 600 | 400 | 新设 |
| 42 |  | 合罗农场场部 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 480 | 480 | 0 | 240 | 新设 |
| 43 |  | 尖岭农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1510 | 420 | 1090 | 937 | 新设 |
| 44 |  | 群英社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 621 | 143 | 478 | 390 | 新设 |
| 45 |  | 侨锋农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2172 | 500 | 1672 | 1365 | 新设 |
| 46 |  | 侨南村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1456 | 80 | 1376 | 957 | 新设 |
| 47 |  | 石屋学舍广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 2500 | 0 | 2500 | 1667 | 新设 |
| 48 |  | 雅拉农场文化室 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 2000 | 0 | 2000 | 1333 | 新设 |
| 49 |  | 屋基村委会将军广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 5440 | 0 | 5440 | 3627 | 新设 |
| 50 |  | 洛基村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 5485 | 700 | 4785 | 3540 | 新设 |
| 51 |  | 茶山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1250 | 500 | 750 | 750 | 新设 |
| 52 |  | 抱龙村委会矛头村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 673 | 133 | 540 | 427 | 新设 |
| 53 |  | 抱龙村委会冷密村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 708 | 133 | 575 | 450 | 新设 |
| 54 |  | 抱龙村委会江茂村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 733 | 133 | 600 | 467 | 新设 |
| 55 |  | 先锋农场场部 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 480 | 480 | 0 | 240 | 新设 |
| 56 |  | 那大第八小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 10140 | 7940 | 2200 | 5437 | 新设 |
| 57 |  | 那大第九小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 18136 | 12558 | 5578 | 9998 | 新设 |
| 58 |  | 美扶村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1380 | 380 | 1000 | 857 | 新设 |
| 59 |  | 槟榔村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1300 | 400 | 900 | 800 | 新设 |
| 60 |  | 头潭村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3025 | 1000 | 2025 | 1850 | 新设 |
| 61 |  | 清平村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 570 | 120 | 450 | 360 | 新设 |
| 62 |  | 番真村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1030 | 280 | 750 | 640 | 新设 |
| 63 |  | 洛南村委会牛窝村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 540 | 80 | 460 | 347 | 新设 |
| 64 |  | 洛南村委会江头村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1130 | 80 | 1050 | 740 | 新设 |
| 65 |  | 前进农场鸟枪岭文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 665 | 50 | 615 | 435 | 新设 |
| 66 |  | 前进农场连塘队文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 450 | 50 | 400 | 292 | 新设 |
| 67 | 和庆镇 和庆镇 | 和庆社区活动广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1190 | 0 | 1190 | 793 | 新设 |
| 68 |  | 和庆农场便民服务中心 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1277 | 100 | 1177 | 834 | 新设 |
| 69 |  | 西流社区招待所 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 3046 | 3046 | 0 | 1523 | 新设 |
| 70 |  | 拱教村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 300 | 300 | 0 | 150 | 新设 |
| 71 |  | 美敖村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 243 | 90 | 153 | 147 | 新设 |
| 72 |  | 美万新村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 5025 | 500 | 4525 | 3267 | 新设 |
| 73 |  | 木排村委会 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1200 | 0 | 1200 | 800 | 新设 |
| 74 |  | 文卷村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 500 | 200 | 300 | 300 | 新设 |
| 75 |  | 罗便村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1016 | 500 | 516 | 594 | 新设 |
| 76 |  | 大皇岭农场场部 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 77 |  | 油茶农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 630 | 100 | 530 | 403 | 新设 |
| 78 |  | 新征农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1255 | 80 | 1175 | 823 | 新设 |
| 79 |  | 美万村委会六罗大舞台 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1000 | 0 | 1000 | 667 | 新设 |
| 80 |  | 新村村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 81 |  | 和祥村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 243 | 80 | 163 | 149 | 新设 |
| 82 |  | 美灵村委会文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 400 | 100 | 300 | 250 | 新设 |
| 83 |  | 美灵村委会巴总村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 880 | 80 | 800 | 573 | 新设 |
| 84 |  | 木排热作场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2246 | 80 | 2166 | 1484 | 新设 |
| 85 | 南丰镇 南丰镇 南丰镇 南丰镇 | 南丰社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 160 | 160 | 0 | 80 | 新设 |
| 86 |  | 武教村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1550 | 120 | 1430 | 1013 | 新设 |
| 87 |  | 武教村委会武教头村文化室 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 88 |  | 松门村委会高台村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 290 | 80 | 210 | 180 | 新设 |
| 89 |  | 松门村委会坝尾村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 400 | 90 | 310 | 252 | 新设 |
| 90 |  | 头佑村委会那麻村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1343 | 100 | 1243 | 879 | 新设 |
| 91 |  | 头佑村委会头佑村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 400 | 100 | 300 | 250 | 新设 |
| 92 |  | 油麻村委会和大村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1480 | 120 | 1360 | 967 | 新设 |
| 93 |  | 油麻村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 650 | 150 | 500 | 409 | 新设 |
| 94 |  | 南丰村委会头茶村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 620 | 70 | 550 | 402 | 新设 |
| 95 |  | 南丰村委会和疋村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 600 | 100 | 500 | 383 | 新设 |
| 96 |  | 苗族村委会东门村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 280 | 80 | 200 | 173 | 新设 |
| 97 |  | 苗族村委会马岭排村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 280 | 80 | 200 | 173 | 新设 |
| 98 |  | 苗族村委会志文村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 640 | 70 | 570 | 415 | 新设 |
| 99 |  | 苗族村委会海雅村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 160 | 60 | 100 | 97 | 新设 |
| 100 |  | 油文村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 745 | 90 | 655 | 482 | 新设 |
| 101 |  | 油文村委会油文村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 820 | 120 | 700 | 527 | 新设 |
| 102 |  | 油文村委会上达村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 805 | 80 | 725 | 523 | 新设 |
| 103 |  | 新村村委会和大村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 450 | 100 | 350 | 283 | 新设 |
| 104 |  | 陶江村委会白马村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1070 | 70 | 1000 | 702 | 新设 |
| 105 |  | 陶江村委会油堂村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 870 | 70 | 800 | 568 | 新设 |
| 106 |  | 南丰农场文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 710 | 100 | 610 | 457 | 新设 |
| 107 |  | 尖岭村委会海漫村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 410 | 110 | 300 | 255 | 新设 |
| 108 |  | 尖岭村委会水口村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 686 | 100 | 586 | 441 | 新设 |
| 109 |  | 松门村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 520 | 120 | 400 | 327 | 新设 |
| 110 | 大成镇 大成镇 大成镇 | 南盛村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 111 |  | 小岭村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 785 | 185 | 600 | 493 | 新设 |
| 112 |  | 新营村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 660 | 660 | 0 | 330 | 新设 |
| 113 |  | 红灯村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2410 | 370 | 2040 | 1545 | 新设 |
| 114 |  | 新龙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 590 | 280 | 310 | 347 | 新设 |
| 115 |  | 工交社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 395 | 185 | 210 | 233 | 新设 |
| 116 |  | 大成社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 897 | 135 | 762 | 576 | 新设 |
| 117 |  | 推赛村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1085 | 160 | 925 | 697 | 新设 |
| 118 |  | 江南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 620 | 75 | 545 | 401 | 新设 |
| 119 |  | 公司村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1445 | 265 | 1180 | 919 | 新设 |
| 120 |  | 道隆村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 121 |  | 可运村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 775 | 275 | 500 | 471 | 新设 |
| 122 |  | 瑞图村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 575 | 75 | 500 | 371 | 新设 |
| 123 |  | 新风村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1670 | 355 | 1315 | 1054 | 新设 |
| 124 |  | 调南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 775 | 155 | 620 | 491 | 新设 |
| 125 |  | 南园村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 126 |  | 岛村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 635 | 135 | 500 | 401 | 新设 |
| 127 |  | 可沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 825 | 280 | 545 | 503 | 新设 |
| 128 |  | 大星村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 751 | 100 | 651 | 484 | 新设 |
| 129 |  | 南乐村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1043 | 160 | 883 | 669 | 新设 |
| 130 |  | 新兰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1625 | 160 | 1465 | 1057 | 新设 |
| 131 |  | 西培中心小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 17594 | 8594 | 9000 | 10297 | 新设 |
| 132 |  | 西庆中心小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 25113 | 21313.26 | 3800 | 13190 | 新设 |
| 133 |  | 西华中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 22683 | 9310 | 13373 | 13570 | 新设 |
| 134 | 雅星镇 雅星镇 雅星镇 雅星镇 | 八一石花水洞避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 紧急避难场所 | 10000 | 0 | 10000 | 6667 | 改造 |
| 135 |  | 八一商业中心 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 4500 | 4500 | 0 | 2250 | 改造 |
| 136 |  | 八一龙门广场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 4500 | 0 | 4500 | 3000 | 改造 |
| 137 |  | 八一明湖公园 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 12450 | 0 | 12450 | 8300 | 改造 |
| 138 |  | 新让村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1337 | 100 | 1237 | 875 | 新设 |
| 139 |  | 白鱼塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 826 | 210 | 616 | 516 | 新设 |
| 140 |  | 富仍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 741 | 170 | 571 | 466 | 新设 |
| 141 |  | 乐贺村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1098 | 166 | 931 | 704 | 新设 |
| 142 |  | 利乐村篮球场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 739 | 0 | 739 | 493 | 新设 |
| 143 |  | 乐满村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2011 | 289 | 1722 | 1293 | 新设 |
| 144 |  | 大讲村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 683 | 300 | 383 | 405 | 新设 |
| 145 |  | 大沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 882 | 209 | 673 | 553 | 新设 |
| 146 |  | 合罗村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1666 | 264 | 1402 | 1067 | 新设 |
| 147 |  | 和盛村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1658 | 372 | 1286 | 1043 | 新设 |
| 148 |  | 栖榕村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 869 | 182 | 687 | 549 | 新设 |
| 149 |  | 田头村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1026 | 452 | 574 | 609 | 新设 |
| 150 |  | 文山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 972 | 95 | 877 | 632 | 新设 |
| 151 |  | 陀骂村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 576 | 190 | 385 | 352 | 新设 |
| 152 |  | 调打村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1316 | 231 | 1086 | 839 | 新设 |
| 153 |  | 东方农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 404 | 144 | 260 | 246 | 新设 |
| 154 |  | 东光农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1366 | 166 | 1200 | 883 | 新设 |
| 155 |  | 茶山农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 860 | 360 | 500 | 514 | 新设 |
| 156 |  | 金星胶厂活动中心 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1300 | 0 | 1300 | 867 | 新设 |
| 157 |  | 华盛水泥厂篮球场 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1400 | 0 | 1400 | 933 | 新设 |
| 158 |  | 长岭社区文体活动场地 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 3078 | 0 | 3078 | 2052 | 新设 |
| 159 |  | 飞巴村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2060 | 170 | 1890 | 1345 | 新设 |
| 160 |  | 新隆村委会 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 3600 | 0 | 3600 | 2400 | 新设 |
| 161 |  | 文丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 590 | 90 | 500 | 378 | 新设 |
| 162 |  | 庙陀村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 343 | 60 | 283 | 218 | 新设 |
| 163 |  | 雅星社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 110 | 110 | 0 | 55 | 新设 |
| 164 |  | 春江社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 845 | 200 | 645 | 530 | 新设 |
| 165 |  | 金川社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2500 | 220 | 2280 | 1630 | 新设 |
| 166 |  | 英岛社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2445 | 380 | 2065 | 1567 | 新设 |
| 167 |  | 东山社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2285 | 240 | 2045 | 1483 | 新设 |
| 168 |  | 富街社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 305 | 140 | 165 | 180 | 新设 |
| 169 |  | 富克村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2640 | 255 | 2385 | 1718 | 新设 |
| 170 |  | 红岭社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1500 | 500 | 1000 | 917 | 新设 |
| 171 | 兰洋镇 兰洋镇 | 兰泰农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 820 | 240 | 580 | 507 | 新设 |
| 172 |  | 兰兴农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 250 | 200 | 50 | 133 | 新设 |
| 173 |  | 蓝洋社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1360 | 360 | 1000 | 847 | 新设 |
| 174 |  | 番加社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1149 | 700 | 449 | 649 | 新设 |
| 175 |  | 兰泉社区 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 176 |  | 兰洋村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3500 | 500 | 3000 | 2250 | 新设 |
| 177 |  | 水南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1376 | 132 | 1244 | 895 | 新设 |
| 178 |  | 大塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 372 | 115 | 257 | 229 | 新设 |
| 179 |  | 番开村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 724 | 318 | 406 | 430 | 新设 |
| 180 |  | 南报村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1098 | 360 | 738 | 672 | 新设 |
| 181 |  | 头竹村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 435 | 119 | 316 | 270 | 新设 |
| 182 |  | 加老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2147 | 522 | 1625 | 1344 | 新设 |
| 183 |  | 海孔村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1816 | 221 | 1595 | 1174 | 新设 |
| 184 |  | 番加村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1652 | 512 | 1140 | 1016 | 新设 |
| 185 |  | 番新村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 413 | 198 | 215 | 242 | 新设 |
| 186 |  | 番打村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 909 | 253 | 656 | 564 | 新设 |
| 187 |  | 番雅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 398 | 163 | 235 | 238 | 新设 |
| 188 |  | 三雅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1539 | 141 | 1398 | 1003 | 新设 |
| 189 |  | 南罗村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3250 | 250 | 3000 | 2125 | 新设 |
| 190 | 光村镇 光村镇 光村镇 | 挺进村委会雅儒村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1225 | 1225 | 0 | 613 | 改造 |
| 191 |  | 挺进村委会唐帝新村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 670 | 670 | 0 | 335 | 改造 |
| 192 |  | 挺进村委会晚翠村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 697 | 697 | 0 | 349 | 改造 |
| 193 |  | 新盈二十二队滑坡避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 紧急避难场所 | 1200 | 0 | 1200 | 800 | 改造 |
| 194 |  | 光村雪茄风情小镇一期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1364 | 1364 | 0 | 682 | 新设 |
| 195 |  | 新盈社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1700 | 800 | 900 | 1000 | 新设 |
| 196 |  | 永昌社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1253 | 330 | 923 | 780 | 新设 |
| 197 |  | 光村革命纪念馆 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1495 | 828 | 667 | 859 | 新设 |
| 198 |  | 新隆村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1500 | 285 | 1215 | 953 | 新设 |
| 199 |  | 扁墩村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 810 | 345 | 465 | 483 | 新设 |
| 200 |  | 大老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 751 | 115 | 636 | 482 | 新设 |
| 201 |  | 光红村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2193 | 283 | 1910 | 1415 | 新设 |
| 202 |  | 巨雄村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 300 | 300 | 0 | 150 | 新设 |
| 203 |  | 欧宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1382 | 405 | 977 | 854 | 新设 |
| 204 |  | 屯积村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 345 | 200 | 145 | 197 | 新设 |
| 205 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1105 | 560 | 545 | 643 | 新设 |
| 206 |  | 沙井村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 700 | 200 | 500 | 433 | 新设 |
| 207 | 木棠镇 木棠镇 木棠镇 | 木棠村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 694 | 139 | 555 | 439 | 新设 |
| 208 |  | 李坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 770 | 95 | 675 | 498 | 新设 |
| 209 |  | 薛宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1233 | 263 | 970 | 778 | 新设 |
| 210 |  | 梁宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1408 | 383 | 1025 | 875 | 新设 |
| 211 |  | 苏宅村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 133 | 133 | 0 | 67 | 新设 |
| 212 |  | 大文村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2868 | 320 | 2548 | 1859 | 新设 |
| 213 |  | 陈坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 733 | 100 | 633 | 472 | 新设 |
| 214 |  | 铁匠村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1820 | 310 | 1510 | 1162 | 新设 |
| 215 |  | 春坡村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1750 | 314 | 1436 | 1114 | 新设 |
| 216 |  | 王坊村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 270 | 270 | 0 | 135 | 新设 |
| 217 |  | 积万村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2120 | 320 | 1800 | 1360 | 新设 |
| 218 |  | 蒌根村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 706 | 136 | 570 | 448 | 新设 |
| 219 |  | 谭乐村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 708 | 234 | 474 | 433 | 新设 |
| 220 |  | 神冲村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 523 | 190 | 333 | 317 | 新设 |
| 221 |  | 长老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 519 | 192 | 327 | 314 | 新设 |
| 222 |  | 周坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 941 | 130 | 811 | 606 | 新设 |
| 223 |  | 东方村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1145 | 515 | 630 | 678 | 新设 |
| 224 |  | 大域村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 896 | 150 | 746 | 572 | 新设 |
| 225 |  | 二图村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 708 | 322 | 386 | 418 | 新设 |
| 226 |  | 美龙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 922 | 272 | 650 | 569 | 新设 |
| 227 |  | 塘坎村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2359 | 216 | 2143 | 1537 | 新设 |
| 228 |  | 兰训村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 127 | 127 | 0 | 64 | 新设 |
| 229 |  | 道南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1074 | 374 | 700 | 654 | 新设 |
| 230 |  | 荣谋村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 750 | 120 | 630 | 480 | 新设 |
| 231 |  | 高堂村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2450 | 135 | 2315 | 1611 | 新设 |
| 232 | 海 头镇 海头镇 海头镇 | 新市社区居委会新市防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 439 | 439 | 0 | 219 | 改造 |
| 233 |  | 新市社区居委会老市防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 557 | 557 | 0 | 278 | 改造 |
| 234 |  | 七柏榔村委会七柏榔村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1336 | 1034 | 302 | 718 | 改造 |
| 235 |  | 珠江村委会新政村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 916 | 466 | 450 | 533 | 改造 |
| 236 |  | 珠江村委会面前地村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1426 | 715 | 711 | 832 | 改造 |
| 237 |  | 珠江村委会珠江老村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1164 | 480 | 684 | 696 | 改造 |
| 238 |  | 岛村村委会枫根村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2044 | 1127 | 917 | 1175 | 改造 |
| 239 |  | 岛村村委会岛村村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1205 | 1205 | 0 | 603 | 改造 |
| 240 |  | 岛村村委会太平村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 927 | 550 | 377 | 526 | 改造 |
| 241 |  | 加乐村委会加乐村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2768 | 2768 | 0 | 1384 | 改造 |
| 242 |  | 加乐村委会加康村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1218 | 980 | 238 | 649 | 改造 |
| 243 |  | 南港社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2056 | 350 | 1706 | 1312 | 新设 |
| 244 |  | 德立居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1451 | 240 | 1211 | 927 | 新设 |
| 245 |  | 新洋村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 246 |  | 红洋村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 350 | 350 | 0 | 175 | 新设 |
| 247 |  | 洋加东村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 943 | 180 | 763 | 599 | 新设 |
| 248 |  | 岭地村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1095 | 110 | 985 | 712 | 新设 |
| 249 |  | 红坎村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1065 | 215 | 850 | 674 | 新设 |
| 250 |  | 那历村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 900 | 250 | 650 | 558 | 新设 |
| 251 |  | 港口社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 970 | 350 | 620 | 588 | 新设 |
| 252 | 峨蔓镇 峨蔓镇 | 多业村委会流塘村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 460 | 460 | 0 | 230 | 改造 |
| 253 |  | 峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 紧急避难场所 | 800 | 0 | 800 | 533 | 改造 |
| 254 |  | 峨蔓村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 160 | 160 | 0 | 80 | 新设 |
| 255 |  | 王坡村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 848 | 127 | 721 | 544 | 新设 |
| 256 |  | 长荣村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 257 |  | 盐丁村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 374 | 144 | 230 | 225 | 新设 |
| 258 |  | 高根村维会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1000 | 200 | 800 | 633 | 新设 |
| 259 |  | 茅园村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 165 | 165 | 0 | 83 | 新设 |
| 260 |  | 多美村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2065 | 500 | 1565 | 1293 | 新设 |
| 261 |  | 龙门村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 140 | 140 | 0 | 70 | 新设 |
| 262 |  | 片石村委会荔朗文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1460 | 120 | 1340 | 953 | 新设 |
| 263 |  | 黄沙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 320 | 120 | 200 | 193 | 新设 |
| 264 |  | 笔架村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 950 | 200 | 750 | 600 | 新设 |
| 265 |  | 田井村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 210 | 210 | 0 | 105 | 新设 |
| 266 | 王五镇 王五镇 | 流方村委会灵郎村防洪楼（新楼+老楼） | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1283 | 1283 | 0 | 642 | 改造 |
| 267 |  | 流方村委会宿老村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 599 | 599 | 0 | 299 | 改造 |
| 268 |  | 山营村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2785 | 142 | 2643 | 1833 | 新设 |
| 269 |  | 徐浦村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1773 | 379 | 1394 | 1119 | 新设 |
| 270 |  | 小千村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1541 | 156 | 1385 | 1001 | 新设 |
| 271 |  | 流方村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1502 | 285 | 1217 | 954 | 新设 |
| 272 |  | 新坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1626 | 294 | 1332 | 1035 | 新设 |
| 273 |  | 东光村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1744 | 324 | 1420 | 1109 | 新设 |
| 274 |  | 光村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 690 | 130 | 560 | 438 | 新设 |
| 275 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1832 | 343 | 1490 | 1164 | 新设 |
| 276 |  | 王五社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1723 | 200 | 1523 | 1115 | 新设 |
| 277 | 白马井镇 白马井镇 白马井镇 白马井镇 | 藤根村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1020 | 225 | 795 | 643 | 新设 |
| 278 |  | 东山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2465 | 80 | 2385 | 1630 | 新设 |
| 279 |  | 英丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1452 | 430 | 1022 | 897 | 新设 |
| 280 |  | 旧地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 480 | 260 | 220 | 277 | 新设 |
| 281 |  | 钱地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 295 | 135 | 160 | 174 | 新设 |
| 282 |  | 寨基村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1885 | 235 | 1650 | 1218 | 新设 |
| 283 |  | 松鸣村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1400 | 200 | 1200 | 900 | 新设 |
| 284 |  | 竹古村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 550 | 150 | 400 | 342 | 新设 |
| 285 |  | 南庄村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 775 | 275 | 500 | 471 | 新设 |
| 286 |  | 禾囊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 930 | 230 | 700 | 582 | 新设 |
| 287 |  | 马口井村委会 | 综合性 | 室外型 | 紧急避难场所 | 1250 | 0 | 1250 | 833 | 新设 |
| 288 |  | 福村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2345 | 370 | 1975 | 1502 | 新设 |
| 289 |  | 学兰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2160 | 160 | 2000 | 1413 | 新设 |
| 290 |  | 兰城村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 470 | 170 | 300 | 285 | 新设 |
| 291 |  | 新马社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1850 | 800 | 1050 | 1100 | 新设 |
| 292 |  | 蓝岛·滨海康城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 770 | 770 | 0 | 385 | 新设 |
| 293 |  | 儋州·清华雅苑地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2005 | 2005 | 0 | 1002 | 新设 |
| 294 |  | 中视·金海湾二期 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 11407 | 11407 | 0 | 5703 | 新设 |
| 295 |  | 白马湾·商业城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 9853 | 9853 | 0 | 4926 | 新设 |
| 296 |  | 恒大·金碧天下地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 26706 | 26706 | 0 | 13353 | 新设 |
| 297 |  | 博亚兹商业广场地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1145 | 1145 | 0 | 573 | 新设 |
| 298 |  | 中国海南海花岛3号岛二（一、二）期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 27142 | 27142 | 0 | 13571 | 新设 |
| 299 |  | 中国海南海花岛3号岛三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 14722 | 14722 | 0 | 7361 | 新设 |
| 300 |  | 中国海南海花岛2号岛二期（六）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 17826 | 17826 | 0 | 8913 | 新设 |
| 301 |  | 中国海南海花岛2号岛二（二、三、四）期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 43457 | 43457 | 0 | 21728 | 新设 |
| 302 |  | 中国海南海花岛2号岛乐享社区地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 5360 | 5360 | 0 | 2680 | 新设 |
| 303 | 中和镇 中和镇 | 环龙村委会环龙村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1026 | 1026 | 0 | 513 | 改造 |
| 304 |  | 环龙村委会江水弦防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1270 | 510 | 760 | 762 | 改造 |
| 305 |  | 黄江村委会黄江村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1098 | 698 | 400 | 616 | 改造 |
| 306 |  | 黄江村委会新村村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3890 | 480 | 3410 | 2513 | 改造 |
| 307 |  | 中和居委会高园村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 652 | 652 | 0 | 326 | 改造 |
| 308 |  | 和平村委会大水村防洪楼（新楼+老楼） | 单一性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1928 | 1288 | 640 | 1071 | 改造 |
| 309 |  | 高第村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1882 | 300 | 1582 | 1205 | 新设 |
| 310 |  | 水井村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 744 | 120 | 624 | 476 | 新设 |
| 311 |  | 和平村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2022 | 255 | 1767 | 1305 | 新设 |
| 312 |  | 山春村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 568 | 112 | 456 | 360 | 新设 |
| 313 |  | 灵春村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2105 | 205 | 1900 | 1369 | 新设 |
| 314 |  | 横山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 780 | 125 | 655 | 499 | 新设 |
| 315 |  | 五里村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 265 | 140 | 125 | 153 | 新设 |
| 316 |  | 七里村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1533 | 90 | 1443 | 1007 | 新设 |
| 317 |  | 长村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 611 | 155 | 456 | 382 | 新设 |
| 318 | 排浦镇 排浦镇 | 禾丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2567 | 275 | 2292 | 1666 | 新设 |
| 319 |  | 沙沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 905 | 125 | 780 | 583 | 新设 |
| 320 |  | 南华村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 558 | 270 | 288 | 327 | 新设 |
| 321 |  | 昌王村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 486 | 136 | 350 | 301 | 新设 |
| 322 |  | 龙山居居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 630 | 260 | 370 | 377 | 新设 |
| 323 |  | 排浦社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 350 | 105 | 245 | 216 | 新设 |
| 324 |  | 春花村委会罗英村（防洪楼+文化室） | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1989 | 720 | 1269 | 1206 | 新设 |
| 325 |  | 瓜兰村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 326 |  | 黑石村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 327 | 东成镇 东成镇 东成镇 | 茅坡村委会大茅坡村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 2100 | 2100 | 0 | 1050 | 改造 |
| 328 |  | 吴村村委会羊坊村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 350 | 350 | 0 | 175 | 改造 |
| 329 |  | 吴村村委会春深村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 330 |  | 吴村村委会田表村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 331 |  | 周坊村委会高明村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 550 | 550 | 0 | 275 | 改造 |
| 332 |  | 迈格村委会金龙村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 270 | 270 | 0 | 135 | 改造 |
| 333 |  | 吴村村委会西岸村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 350 | 350 | 0 | 175 | 改造 |
| 334 |  | 中心村委会山村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 800 | 800 | 0 | 400 | 改造 |
| 335 |  | 番陈村委会梁兰村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1200 | 1200 | 0 | 600 | 改造 |
| 336 |  | 流坡村委会流坡村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 337 |  | 周坊村委会光村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 750 | 750 | 0 | 375 | 改造 |
| 338 |  | 吴村村委会吴村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 800 | 800 | 0 | 400 | 改造 |
| 339 |  | 抱舍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3834 | 200 | 3634 | 2523 | 新设 |
| 340 |  | 大坡村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 260 | 145 | 115 | 149 | 新设 |
| 341 |  | 东成村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1600 | 200 | 1400 | 1033 | 新设 |
| 342 |  | 洪山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1225 | 175 | 1050 | 788 | 新设 |
| 343 |  | 加悦村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 530 | 190 | 340 | 322 | 新设 |
| 344 |  | 平地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1880 | 100 | 1780 | 1237 | 新设 |
| 345 |  | 书村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1105 | 170 | 935 | 708 | 新设 |
| 346 |  | 文柏村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 675 | 195 | 480 | 418 | 新设 |
| 347 |  | 崖碧村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 975 | 275 | 700 | 604 | 新设 |
| 348 |  | 寨脚村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 720 | 160 | 560 | 453 | 新设 |
| 349 |  | 中心村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1010 | 145 | 865 | 649 | 新设 |
| 350 |  | 迈格村胜利广场 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2650 | 338 | 2312 | 1710 | 新设 |
| 351 |  | 里仁村委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 230 | 230 | 0 | 115 | 新设 |
| 352 |  | 抱舍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1520 | 250 | 1270 | 972 | 新设 |
| 353 |  | 番陈村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 480 | 130 | 350 | 298 | 新设 |
| 354 |  | 高荣村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1740 | 140 | 1600 | 1137 | 新设 |
| 355 | 新州镇 新州镇 新州镇 新州镇 | 泮山村委会泮山村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 967 | 967 | 0 | 484 | 改造 |
| 356 |  | 西边村委会中下坊防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1404 | 1404 | 0 | 702 | 改造 |
| 357 |  | 新州社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 746 | 273 | 473 | 452 | 新设 |
| 358 |  | 马墩社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1353 | 164 | 1189 | 875 | 新设 |
| 359 |  | 唐庙巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 248 | 248 | 0 | 124 | 新设 |
| 360 |  | 世禄巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 105 | 105 | 0 | 53 | 新设 |
| 361 |  | 东方头社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1744 | 196 | 1548 | 1130 | 新设 |
| 362 |  | 新坊社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 191 | 191 | 0 | 96 | 新设 |
| 363 |  | 西境社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1275 | 110 | 1165 | 832 | 新设 |
| 364 |  | 周庙巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 275 | 275 | 0 | 138 | 新设 |
| 365 |  | 新街社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 150 | 150 | 0 | 75 | 新设 |
| 366 |  | 黄塘社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 347 | 70 | 277 | 220 | 新设 |
| 367 |  | 荣上村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1255 | 383 | 871 | 773 | 新设 |
| 368 |  | 蓝田村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 381 | 109 | 272 | 236 | 新设 |
| 369 |  | 黄玉村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 724 | 132 | 592 | 460 | 新设 |
| 370 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 474 | 90 | 384 | 301 | 新设 |
| 371 |  | 英隆村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 472 | 132 | 340 | 292 | 新设 |
| 372 |  | 英进村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 384 | 160 | 224 | 229 | 新设 |
| 373 |  | 敦教村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 297 | 138 | 159 | 175 | 新设 |
| 374 |  | 大屯村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1801 | 242 | 1559 | 1160 | 新设 |
| 375 |  | 黄村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 2052 | 409 | 1643 | 1300 | 新设 |
| 376 |  | 宣泮村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 431 | 144 | 287 | 263 | 新设 |
| 377 |  | 盐场村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1384 | 207 | 1177 | 888 | 新设 |
| 378 |  | 宝山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 749 | 149 | 600 | 474 | 新设 |
| 379 |  | 长塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 448 | 100 | 348 | 282 | 新设 |
| 380 |  | 西边村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 913 | 168 | 744 | 580 | 新设 |
| 381 |  | 腾阳村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1844 | 320 | 1525 | 1176 | 新设 |
| 382 |  | 中巷社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 275 | 75 | 200 | 171 | 新设 |
| 383 |  | 攀步村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 345 | 125 | 220 | 209 | 新设 |
| 384 |  | 英均村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 430 | 200 | 230 | 253 | 新设 |
| 385 |  | 南岸村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 490 | 90 | 400 | 312 | 新设 |
| 386 | 三都办事处 三都办事处 | 颜村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 460 | 100 | 360 | 290 | 新设 |
| 387 |  | 旧州村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 985 | 260 | 725 | 613 | 新设 |
| 388 |  | 德义村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 915 | 215 | 700 | 574 | 新设 |
| 389 |  | 三都村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 420 | 220 | 200 | 243 | 新设 |
| 390 |  | 漾月村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 225 | 125 | 100 | 129 | 新设 |
| 391 |  | 南滩村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1160 | 200 | 960 | 740 | 新设 |
| 392 |  | 西照村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 740 | 240 | 500 | 453 | 新设 |
| 393 |  | 棠柏村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 850 | 200 | 650 | 533 | 新设 |
| 394 |  | 冠英村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 320 | 220 | 100 | 177 | 新设 |
| 395 |  | 洋浦经济开发区实验小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 10965 | 9761 | 1204 | 5683 | 新设 |
| 396 |  | 洋浦半岛海天公寓地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 4887 | 4887 | 0 | 2443 | 新设 |
| 397 | 干冲办事处 | 洋浦社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 125 | 125 | 0 | 63 | 新设 |
| 398 |  | 夏兰社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 206 | 80 | 126 | 124 | 新设 |
| 399 |  | 新兴社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 676 | 120 | 556 | 431 | 新设 |
| 400 |  | 海勤社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 498 | 242 | 256 | 292 | 新设 |
| 401 |  | 东临社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 402 |  | 南方社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 292 | 144 | 148 | 171 | 新设 |
| 403 |  | 公堂下社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 231 | 231 | 0 | 116 | 新设 |
| 404 |  | 儒兰社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 405 | 新英湾办事处 新英湾办事处 新英湾办事处 | 新英湾社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 465 | 258 | 207 | 267 | 新设 |
| 406 |  | 咸塘社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 458 | 143 | 315 | 281 | 新设 |
| 407 |  | 港区社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 569 | 200 | 369 | 346 | 新设 |
| 408 |  | 高山社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1604 | 158 | 1446 | 1043 | 新设 |
| 409 |  | 共鸣社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 3762 | 200 | 3562 | 2475 | 新设 |
| 410 |  | 春鸣社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 1646 | 526 | 1120 | 1009 | 新设 |
| 411 |  | 五山社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 215 | 215 | 0 | 108 | 新设 |
| 412 |  | 新都社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 595 | 230 | 365 | 358 | 新设 |
| 413 |  | 白沙社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 740 | 260 | 480 | 450 | 新设 |
| 414 |  | 太平社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 744 | 376 | 368 | 433 | 新设 |
| 415 |  | 洋浦经济开发区第二中学（含地下人防工程） | 综合性 | 室内室外兼具 | 紧急避难场所 | 41151 | 23648 | 17504 | 23493 | 新设 |
| 416 |  | 海上潮鸣·蘭园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 4650 | 4650 | 0 | 2325 | 新设 |
| 417 |  | 海南洋浦湾自贸港凯丰滨海广场地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 987 | 987 | 0 | 493 | 新设 |
| 418 |  | 洋浦国际航运大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 24012 | 24012 | 0 | 12006 | 新设 |
| 419 |  | 新湾·沁园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 4785 | 4785 | 0 | 2392 | 新设 |
| 420 |  | 洋浦保利国际贸易中心地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 3777 | 3777 | 0 | 1889 | 新设 |
| 421 |  | 洋浦外国语学校地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1767 | 1767 | 0 | 884 | 新设 |
| 422 |  | 中交·洋浦雅郡地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 12078 | 12078 | 0 | 6039 | 新设 |
| 423 |  | 开源公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 11358 | 11358 | 0 | 5679 | 新设 |
| 424 |  | 海南洋浦国际粮油物流加工产业园项目地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 紧急避难场所 | 1444 | 1444 | 0 | 722 | 新设 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1006141 | 577397 | 428744 | 574528 |  |

附件5

长期避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按总体功能定位分类 | 按建筑与场地空间类别 | 应急避难场所分级 | 场所有效避难总面积（㎡） | 室内有效避难总面积（㎡） | 室外有效避难总面积（㎡） | 可容纳应急避难人口规模（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 儋州市文化广场 | 综合性 | 室外型 | 市级 | 80189 | 0 | 80189 | 32076 | 改造 |
| 2 |  | 儋州市南茶公园 | 单一性（地震） | 室外型 | 市级 | 146809 | 0 | 146809 | 58724 | 改造 |
| 3 | 洋浦经济开发区 | 洋浦经济开发区滨海公园 | 特定避难场所（生产安全事故） | 室内室外兼具 | 市级 | 111806 | 52590 | 59216 | 41216 | 改造 |
|  |  | 总计 |  |  |  | 338804 | 52590 | 286214 | 132016 |  |

附件6

短期避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按功能总体定位分类 | 按建筑与场地空间类别 | 应急避难场所分级分类 | 场所有效避难总面积(㎡） | 室内有效避难面积（㎡） | 室外有效避难面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 | 儋州市一场两馆运动公园 | 综合性 | 室内室外兼具 | 市级 | 221806 | 101806 | 120000 | 100722 | 改造 |
| 2 |  | 儋州市第一中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 市级 | 145991 | 118795 | 27196 | 61116 | 新设 |
| 3 |  | 儋州市第三中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 145991 | 35236 | 5800 | 16994 | 新设 |
| 4 |  | 儋州市文化中心（广场+图书馆） | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 11200 | 6200 | 5000 | 7580 | 改造 |
| 5 |  | 西湖公园 | 综合性 | 室外型 | 镇（办事处）级 | 80293 | 0 | 80293 | 32117 | 改造 |
| 6 |  | 城西公园 | 综合性 | 室外型 | 镇（办事处）级 | 37410 | 0 | 37410 | 14964 | 改造 |
| 7 |  | 两湖广场 | 综合性 | 室外型 | 镇（办事处）级 | 122498 | 0 | 122498 | 48999 | 改造 |
| 8 | 和庆镇 | 儋州市第六中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 31744 | 16264 | 15480 | 14246 | 新设 |
| 9 | 南丰镇 | 南丰中学地质灾害避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 10139 | 6599 | 3540 | 4410 | 改造 |
| 10 |  | 南丰镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 21541 | 14581 | 6960 | 9312 | 新设 |
| 11 | 大成镇 | 大成中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 19257 | 9457 | 9800 | 8683 | 新设 |
| 12 | 雅星镇 | 雅星镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 14542 | 10042 | 4500 | 6267 | 新设 |
| 13 | 兰洋镇 | 兰洋中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 19265 | 8629 | 10636 | 8770 | 新设 |
| 14 | 光村镇 | 光村中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 22766 | 14189 | 8577 | 9964 | 新设 |
| 15 |  | 儋耳追光驿站 | 综合性 | 室外型 | 镇（办事处）级 | 10000 | 0 | 10000 | 5000 | 新设 |
| 16 | 木棠镇 | 木棠中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 23268 | 14588 | 8680 | 10175 | 新设 |
| 17 | 海头镇 | 海头镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 30120 | 8385 | 7198 | 6953 | 新设 |
| 18 | 峨蔓镇 | 峨蔓中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 11493 | 4896 | 6597 | 5257 | 新设 |
| 19 |  | 峨蔓镇中心幼儿园 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 2419 | 1889 | 530 | 1021 | 新设 |
| 20 | 王五镇 | 王五中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 短期避难场所 | 18179 | 11039 | 7140 | 7986 | 新设 |
| 21 | 白马井镇 白马井镇 | 儋州市滨海新区大桥公园 | 综合性 | 室外型 | 市级 | 205000 | 0 | 205000 | 102500 | 改造 |
| 22 |  | 白马井镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 13008 | 8408 | 4600 | 5663 | 新设 |
| 23 |  | 白马井中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 28380 | 20880 | 7500 | 12102 | 新设 |
| 24 | 中和镇 | 王五中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 18179 | 11039 | 7140 | 7986 | 新设 |
| 25 |  | 东坡广场 | 综合性 | 室外型 | 镇（办事处）级 | 7067 | 0 | 7067 | 3533 | 新设 |
| 26 | 排浦镇 | 排浦中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 8611 | 3945 | 4666 | 3911 | 新设 |
| 27 | 东成镇 | 长坡中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 37754 | 22754 | 15000 | 16602 | 新设 |
| 28 |  | 东成中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 27872 | 13252 | 14620 | 12611 | 新设 |
| 29 | 新州镇 | 新州中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 26641 | 12641 | 14000 | 12056 | 新设 |
| 30 |  | 新州镇中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 20426 | 14652 | 5774 | 8748 | 新设 |
| 31 | 三都办事处 | 洋浦经济开发区第三小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 22359 | 18163 | 4196 | 9363 | 新设 |
| 32 | 干冲办事处 | 洋浦经济开发区第二小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 20465 | 6885 | 13580 | 9544 | 新设 |
| 33 | 新英湾办事处 | 洋浦经济开发区洋浦中学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 市级 | 96158 | 27804 | 68354 | 45299 | 改造 |
| 34 |  | 洋浦经济开发区高级技工学校（含地下人防工程） | 综合性 | 室内室外兼具 | 镇（办事处）级 | 70265 | 55205 | 15060 | 29612 | 新设 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1497151 | 598223 | 884391 | 660065 |  |

附件7

紧急避难场所规划一览表

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 按功能总体定位分类 | 按建筑与场地空间类别 | 应急避难场所分级分类 | 场所有效避难总面积(㎡） | 室内有效避难面积（㎡） | 室外有效避难面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 那大镇 | 海南西部中心医院三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 镇（办事处）级 | 6154 | 6154 | 0 | 3077 | 新设 |
| 2 |  | 儋州市中医医院地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 镇（办事处）级 | 14777 | 14777 | 0 | 7389 | 新设 |
| 3 |  | 西联农场办公大楼广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 21333 | 0 | 21333 | 14222 | 改造 |
| 4 |  | 西联农场红卫小区广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 33334 | 0 | 33334 | 22223 | 改造 |
| 5 |  | 黄冈实验学校地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1336 | 1336 | 0 | 668 | 新设 |
| 6 |  | 儋州·西锦城（含四期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 9352 | 9352 | 0 | 4676 | 新设 |
| 7 |  | 百兴城（一期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1548 | 1548 | 0 | 774 | 新设 |
| 8 |  | 儋州·新福城商业街地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1659 | 1659 | 0 | 830 | 新设 |
| 9 |  | 央玺公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1990 | 1990 | 0 | 995 | 新设 |
| 10 |  | 儋州·福安大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 863 | 863 | 0 | 432 | 新设 |
| 11 |  | 儋州万国大都会项目（一期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 5914 | 5914 | 0 | 2957 | 新设 |
| 12 |  | 水岸名都三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 2913 | 2913 | 0 | 1456 | 新设 |
| 13 |  | 阳光里地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1958 | 1958 | 0 | 979 | 新设 |
| 14 |  | 海南西部区域（儋州）疾病预防控制中心地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1242 | 1242 | 0 | 621 | 新设 |
| 15 |  | 合隆·中央公园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 3994 | 3994 | 0 | 1997 | 新设 |
| 16 |  | 水榭丹堤（三期）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1980 | 1980 | 0 | 990 | 新设 |
| 17 |  | 博亚兹·壹号公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 5623 | 5623 | 0 | 2812 | 新设 |
| 18 |  | 雨林海・滨江新城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 5950 | 5950 | 0 | 2975 | 新设 |
| 19 |  | 海南大学热带农林学院专家学者楼地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1982 | 1982 | 0 | 991 | 新设 |
| 20 |  | 幸福森林地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 6037 | 6037 | 0 | 3019 | 新设 |
| 21 |  | 鸿信·南茶御景地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 17508 | 17508 | 0 | 8754 | 新设 |
| 22 |  | 儋州市运动员村地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 7937 | 7937 | 0 | 3969 | 新设 |
| 23 |  | 西部中心项目地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 988 | 988 | 0 | 494 | 新设 |
| 24 |  | 蔚蓝椰风二期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 11330 | 11330 | 0 | 5665 | 新设 |
| 25 |  | 御景龙庭二期壹悦府地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 11957 | 11957 | 0 | 5979 | 新设 |
| 26 |  | 上海师范大学附属儋州实验幼儿园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1214 | 1214 | 0 | 607 | 新设 |
| 27 |  | 雨林海公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 6536 | 6536 | 0 | 3268 | 新设 |
| 28 |  | 辛府城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1110 | 1110 | 0 | 555 | 新设 |
| 29 |  | 宝安·山水龙城一期B区地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 9579 | 9579 | 0 | 4790 | 新设 |
| 30 |  | 世博大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 977 | 977 | 0 | 488 | 新设 |
| 31 |  | 那恁村委会广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1500 | 0 | 1500 | 1000 | 新设 |
| 32 |  | 那大第一小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 19034 | 16583.5 | 2450 | 9925 | 新设 |
| 33 |  | 城北社区服务中心 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 2121 | 2121 | 0 | 1061 | 新设 |
| 34 |  | 大同社区办公楼 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 360 | 360 | 0 | 180 | 新设 |
| 35 |  | 白南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3550 | 2050 | 1500 | 2025 | 新设 |
| 36 |  | 东升文化广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 2085 | 0 | 2085 | 1390 | 新设 |
| 37 |  | 力崖村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1000 | 500 | 500 | 583 | 新设 |
| 38 |  | 红旗村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 128 | 128 | 0 | 64 | 新设 |
| 39 |  | 两院小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 11400 | 1600 | 9800 | 7333 | 新设 |
| 40 |  | 军屯综合服务一体楼 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1000 | 0 | 1000 | 667 | 新设 |
| 41 |  | 军屯花果山公园 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 2935 | 0 | 2935 | 1957 | 新设 |
| 42 |  | 横岭村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 430 | 430 | 0 | 215 | 新设 |
| 43 |  | 加平村委会 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 600 | 0 | 600 | 400 | 新设 |
| 44 |  | 合罗农场场部 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 480 | 480 | 0 | 240 | 新设 |
| 45 |  | 尖岭农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1510 | 420 | 1090 | 937 | 新设 |
| 46 |  | 群英社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 621 | 143 | 478 | 390 | 新设 |
| 47 |  | 侨锋农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2172 | 500 | 1672 | 1365 | 新设 |
| 48 |  | 侨南村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1456 | 80 | 1376 | 957 | 新设 |
| 49 |  | 石屋学舍广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 2500 | 0 | 2500 | 1667 | 新设 |
| 50 |  | 雅拉农场文化室 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 2000 | 0 | 2000 | 1333 | 新设 |
| 51 |  | 屋基村委会将军广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 5440 | 0 | 5440 | 3627 | 新设 |
| 52 |  | 洛基村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 5485 | 700 | 4785 | 3540 | 新设 |
| 53 |  | 茶山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1250 | 500 | 750 | 750 | 新设 |
| 54 |  | 抱龙村委会矛头村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 673 | 133 | 540 | 427 | 新设 |
| 55 |  | 抱龙村委会冷密村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 708 | 133 | 575 | 450 | 新设 |
| 56 |  | 抱龙村委会江茂村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 733 | 133 | 600 | 467 | 新设 |
| 57 |  | 先锋农场场部 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 480 | 480 | 0 | 240 | 新设 |
| 58 |  | 那大第八小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 10140 | 7940 | 2200 | 5437 | 新设 |
| 59 |  | 那大第九小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 18136 | 12558 | 5578 | 9998 | 新设 |
| 60 |  | 美扶村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1380 | 380 | 1000 | 857 | 新设 |
| 61 |  | 槟榔村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1300 | 400 | 900 | 800 | 新设 |
| 62 |  | 头潭村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3025 | 1000 | 2025 | 1850 | 新设 |
| 63 |  | 清平村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 570 | 120 | 450 | 360 | 新设 |
| 64 |  | 番真村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1030 | 280 | 750 | 640 | 新设 |
| 65 |  | 洛南村委会牛窝村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 540 | 80 | 460 | 347 | 新设 |
| 66 |  | 洛南村委会江头村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1130 | 80 | 1050 | 740 | 新设 |
| 67 |  | 前进农场鸟枪岭文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 665 | 50 | 615 | 435 | 新设 |
| 68 |  | 前进农场连塘队文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 450 | 50 | 400 | 292 | 新设 |
| 69 | 和庆镇 和庆镇 | 儋州市精神病康复医院地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 镇（办事处）级 | 2726 | 2726 | 0 | 1363 | 新设 |
| 70 |  | 和庆社区活动广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1190 | 0 | 1190 | 793 | 新设 |
| 71 |  | 和庆农场便民服务中心 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1277 | 100 | 1177 | 834 | 新设 |
| 72 |  | 西流社区招待所 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 3046 | 3046 | 0 | 1523 | 新设 |
| 73 |  | 拱教村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 300 | 300 | 0 | 150 | 新设 |
| 74 |  | 美敖村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 243 | 90 | 153 | 147 | 新设 |
| 75 |  | 美万新村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 5025 | 500 | 4525 | 3267 | 新设 |
| 76 |  | 木排村委会 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1200 | 0 | 1200 | 800 | 新设 |
| 77 |  | 文卷村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 500 | 200 | 300 | 300 | 新设 |
| 78 |  | 罗便村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1016 | 500 | 516 | 594 | 新设 |
| 79 |  | 大皇岭农场场部 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 80 |  | 油茶农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 630 | 100 | 530 | 403 | 新设 |
| 81 |  | 新征农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1255 | 80 | 1175 | 823 | 新设 |
| 82 |  | 美万村委会六罗大舞台 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1000 | 0 | 1000 | 667 | 新设 |
| 83 |  | 新村村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 84 |  | 和祥村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 243 | 80 | 163 | 149 | 新设 |
| 85 |  | 美灵村委会文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 400 | 100 | 300 | 250 | 新设 |
| 86 |  | 美灵村委会巴总村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 880 | 80 | 800 | 573 | 新设 |
| 87 |  | 木排热作场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2246 | 80 | 2166 | 1484 | 新设 |
| 88 | 南丰镇 南丰镇 南丰镇 南丰镇 | 南丰社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 160 | 160 | 0 | 80 | 新设 |
| 89 |  | 武教村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1550 | 120 | 1430 | 1013 | 新设 |
| 90 |  | 武教村委会武教头村文化室 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 91 |  | 松门村委会高台村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 290 | 80 | 210 | 180 | 新设 |
| 92 |  | 松门村委会坝尾村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 400 | 90 | 310 | 252 | 新设 |
| 93 |  | 头佑村委会那麻村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1343 | 100 | 1243 | 879 | 新设 |
| 94 |  | 头佑村委会头佑村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 400 | 100 | 300 | 250 | 新设 |
| 95 |  | 油麻村委会和大村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1480 | 120 | 1360 | 967 | 新设 |
| 96 |  | 油麻村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 650 | 150 | 500 | 409 | 新设 |
| 97 |  | 南丰村委会头茶村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 620 | 70 | 550 | 402 | 新设 |
| 98 |  | 南丰村委会和疋村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 600 | 100 | 500 | 383 | 新设 |
| 99 |  | 苗族村委会东门村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 280 | 80 | 200 | 173 | 新设 |
| 100 |  | 苗族村委会马岭排村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 280 | 80 | 200 | 173 | 新设 |
| 101 |  | 苗族村委会志文村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 640 | 70 | 570 | 415 | 新设 |
| 102 |  | 苗族村委会海雅村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 160 | 60 | 100 | 97 | 新设 |
| 103 |  | 油文村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 745 | 90 | 655 | 482 | 新设 |
| 104 |  | 油文村委会油文村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 820 | 120 | 700 | 527 | 新设 |
| 105 |  | 油文村委会上达村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 805 | 80 | 725 | 523 | 新设 |
| 106 |  | 新村村委会和大村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 450 | 100 | 350 | 283 | 新设 |
| 107 |  | 陶江村委会白马村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1070 | 70 | 1000 | 702 | 新设 |
| 108 |  | 陶江村委会油堂村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 870 | 70 | 800 | 568 | 新设 |
| 109 |  | 南丰农场文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 710 | 100 | 610 | 457 | 新设 |
| 110 |  | 尖岭村委会海漫村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 410 | 110 | 300 | 255 | 新设 |
| 111 |  | 尖岭村委会水口村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 686 | 100 | 586 | 441 | 新设 |
| 112 |  | 松门村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 520 | 120 | 400 | 327 | 新设 |
| 113 | 大成镇 大成镇 | 南盛村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 114 |  | 小岭村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 785 | 185 | 600 | 493 | 新设 |
| 115 |  | 新营村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 660 | 660 | 0 | 330 | 新设 |
| 116 |  | 红灯村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2410 | 370 | 2040 | 1545 | 新设 |
| 117 |  | 新龙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 590 | 280 | 310 | 347 | 新设 |
| 118 |  | 工交社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 395 | 185 | 210 | 233 | 新设 |
| 119 |  | 大成社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 897 | 135 | 762 | 576 | 新设 |
| 120 |  | 推赛村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1085 | 160 | 925 | 697 | 新设 |
| 121 |  | 江南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 620 | 75 | 545 | 401 | 新设 |
| 122 |  | 公司村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1445 | 265 | 1180 | 919 | 新设 |
| 123 |  | 道隆村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 124 |  | 可运村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 775 | 275 | 500 | 471 | 新设 |
| 125 |  | 瑞图村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 575 | 75 | 500 | 371 | 新设 |
| 126 |  | 新风村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1670 | 355 | 1315 | 1054 | 新设 |
| 127 |  | 调南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 775 | 155 | 620 | 491 | 新设 |
| 128 |  | 南园村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 129 |  | 岛村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 635 | 135 | 500 | 401 | 新设 |
| 130 |  | 可沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 825 | 280 | 545 | 503 | 新设 |
| 131 |  | 大星村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 751 | 100 | 651 | 484 | 新设 |
| 132 |  | 南乐村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1043 | 160 | 883 | 669 | 新设 |
| 133 |  | 新兰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1625 | 160 | 1465 | 1057 | 新设 |
| 134 |  | 西培中心小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 17594 | 8594 | 9000 | 10297 | 新设 |
| 135 |  | 西庆中心小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 25113 | 21313.26 | 3800 | 13190 | 新设 |
| 136 |  | 西华中心学校 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 22683 | 9310 | 13373 | 13570 | 新设 |
| 137 | 雅星镇 雅星镇 雅星镇 | 八一石花水洞避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 村（社区）级 | 10000 | 0 | 10000 | 6667 | 改造 |
| 138 |  | 八一商业中心 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 4500 | 4500 | 0 | 2250 | 改造 |
| 139 |  | 八一龙门广场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 4500 | 0 | 4500 | 3000 | 改造 |
| 140 |  | 八一明湖公园 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 12450 | 0 | 12450 | 8300 | 改造 |
| 141 |  | 新让村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1337 | 100 | 1237 | 875 | 新设 |
| 142 |  | 白鱼塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 826 | 210 | 616 | 516 | 新设 |
| 143 |  | 富仍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 741 | 170 | 571 | 466 | 新设 |
| 144 |  | 乐贺村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1098 | 166 | 931 | 704 | 新设 |
| 145 |  | 利乐村篮球场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 739 | 0 | 739 | 493 | 新设 |
| 146 |  | 乐满村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2011 | 289 | 1722 | 1293 | 新设 |
| 147 |  | 大讲村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 683 | 300 | 383 | 405 | 新设 |
| 148 |  | 大沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 882 | 209 | 673 | 553 | 新设 |
| 149 |  | 合罗村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1666 | 264 | 1402 | 1067 | 新设 |
| 150 |  | 和盛村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1658 | 372 | 1286 | 1043 | 新设 |
| 151 |  | 栖榕村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 869 | 182 | 687 | 549 | 新设 |
| 152 |  | 田头村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1026 | 452 | 574 | 609 | 新设 |
| 153 |  | 文山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 972 | 95 | 877 | 632 | 新设 |
| 154 |  | 陀骂村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 576 | 190 | 385 | 352 | 新设 |
| 155 |  | 调打村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1316 | 231 | 1086 | 839 | 新设 |
| 156 |  | 东方农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 404 | 144 | 260 | 246 | 新设 |
| 157 |  | 东光农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1366 | 166 | 1200 | 883 | 新设 |
| 158 |  | 茶山农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 860 | 360 | 500 | 514 | 新设 |
| 159 |  | 金星胶厂活动中心 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1300 | 0 | 1300 | 867 | 新设 |
| 160 |  | 华盛水泥厂篮球场 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1400 | 0 | 1400 | 933 | 新设 |
| 161 |  | 长岭社区文体活动场地 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 3078 | 0 | 3078 | 2052 | 新设 |
| 162 |  | 飞巴村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2060 | 170 | 1890 | 1345 | 新设 |
| 163 |  | 新隆村委会 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 3600 | 0 | 3600 | 2400 | 新设 |
| 164 |  | 文丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 590 | 90 | 500 | 378 | 新设 |
| 165 |  | 庙陀村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 343 | 60 | 283 | 218 | 新设 |
| 166 |  | 雅星社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 110 | 110 | 0 | 55 | 新设 |
| 167 |  | 春江社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 845 | 200 | 645 | 530 | 新设 |
| 168 |  | 金川社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2500 | 220 | 2280 | 1630 | 新设 |
| 169 |  | 英岛社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2445 | 380 | 2065 | 1567 | 新设 |
| 170 |  | 东山社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2285 | 240 | 2045 | 1483 | 新设 |
| 171 |  | 富街社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 305 | 140 | 165 | 180 | 新设 |
| 172 |  | 富克村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2640 | 255 | 2385 | 1718 | 新设 |
| 173 |  | 红岭社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1500 | 500 | 1000 | 917 | 新设 |
| 174 | 兰洋镇 兰洋镇 兰洋镇 | 兰泰农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 820 | 240 | 580 | 507 | 新设 |
| 175 |  | 兰兴农场场部 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 250 | 200 | 50 | 133 | 新设 |
| 176 |  | 蓝洋社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1360 | 360 | 1000 | 847 | 新设 |
| 177 |  | 番加社区 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1149 | 700 | 449 | 649 | 新设 |
| 178 |  | 兰泉社区 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 179 |  | 兰洋村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3500 | 500 | 3000 | 2250 | 新设 |
| 180 |  | 水南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1376 | 132 | 1244 | 895 | 新设 |
| 181 |  | 大塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 372 | 115 | 257 | 229 | 新设 |
| 182 |  | 番开村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 724 | 318 | 406 | 430 | 新设 |
| 183 |  | 南报村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1098 | 360 | 738 | 672 | 新设 |
| 184 |  | 头竹村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 435 | 119 | 316 | 270 | 新设 |
| 185 |  | 加老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2147 | 522 | 1625 | 1344 | 新设 |
| 186 |  | 海孔村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1816 | 221 | 1595 | 1174 | 新设 |
| 187 |  | 番加村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1652 | 512 | 1140 | 1016 | 新设 |
| 188 |  | 番新村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 413 | 198 | 215 | 242 | 新设 |
| 189 |  | 番打村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 909 | 253 | 656 | 564 | 新设 |
| 190 |  | 番雅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 398 | 163 | 235 | 238 | 新设 |
| 191 |  | 三雅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1539 | 141 | 1398 | 1003 | 新设 |
| 192 |  | 南罗村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3250 | 250 | 3000 | 2125 | 新设 |
| 193 | 光村镇 光村镇 | 挺进村委会雅儒村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1225 | 1225 | 0 | 613 | 改造 |
| 194 |  | 挺进村委会唐帝新村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 670 | 670 | 0 | 335 | 改造 |
| 195 |  | 挺进村委会晚翠村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 697 | 697 | 0 | 349 | 改造 |
| 196 |  | 新盈二十二队滑坡避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 村（社区）级 | 1200 | 0 | 1200 | 800 | 改造 |
| 197 |  | 光村雪茄风情小镇一期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1364 | 1364 | 0 | 682 | 新设 |
| 198 |  | 新盈社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1700 | 800 | 900 | 1000 | 新设 |
| 199 |  | 永昌社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1253 | 330 | 923 | 780 | 新设 |
| 200 |  | 光村革命纪念馆 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1495 | 828 | 667 | 859 | 新设 |
| 201 |  | 新隆村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1500 | 285 | 1215 | 953 | 新设 |
| 202 |  | 扁墩村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 810 | 345 | 465 | 483 | 新设 |
| 203 |  | 大老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 751 | 115 | 636 | 482 | 新设 |
| 204 |  | 光红村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2193 | 283 | 1910 | 1415 | 新设 |
| 205 |  | 巨雄村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 300 | 300 | 0 | 150 | 新设 |
| 206 |  | 欧宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1382 | 405 | 977 | 854 | 新设 |
| 207 |  | 屯积村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 345 | 200 | 145 | 197 | 新设 |
| 208 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1105 | 560 | 545 | 643 | 新设 |
| 209 |  | 沙井村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 700 | 200 | 500 | 433 | 新设 |
| 210 | 木棠镇 木棠镇 木棠镇 | 木棠村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 694 | 139 | 555 | 439 | 新设 |
| 211 |  | 李坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 770 | 95 | 675 | 498 | 新设 |
| 212 |  | 薛宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1233 | 263 | 970 | 778 | 新设 |
| 213 |  | 梁宅村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1408 | 383 | 1025 | 875 | 新设 |
| 214 |  | 苏宅村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 133 | 133 | 0 | 67 | 新设 |
| 215 |  | 大文村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2868 | 320 | 2548 | 1859 | 新设 |
| 216 |  | 陈坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 733 | 100 | 633 | 472 | 新设 |
| 217 |  | 铁匠村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1820 | 310 | 1510 | 1162 | 新设 |
| 218 |  | 春坡村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1750 | 314 | 1436 | 1114 | 新设 |
| 219 |  | 王坊村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 270 | 270 | 0 | 135 | 新设 |
| 220 |  | 积万村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2120 | 320 | 1800 | 1360 | 新设 |
| 221 |  | 蒌根村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 706 | 136 | 570 | 448 | 新设 |
| 222 |  | 谭乐村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 708 | 234 | 474 | 433 | 新设 |
| 223 |  | 神冲村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 523 | 190 | 333 | 317 | 新设 |
| 224 |  | 长老村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 519 | 192 | 327 | 314 | 新设 |
| 225 |  | 周坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 941 | 130 | 811 | 606 | 新设 |
| 226 |  | 东方村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1145 | 515 | 630 | 678 | 新设 |
| 227 |  | 大域村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 896 | 150 | 746 | 572 | 新设 |
| 228 |  | 二图村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 708 | 322 | 386 | 418 | 新设 |
| 229 |  | 美龙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 922 | 272 | 650 | 569 | 新设 |
| 230 |  | 塘坎村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2359 | 216 | 2143 | 1537 | 新设 |
| 231 |  | 兰训村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 127 | 127 | 0 | 64 | 新设 |
| 232 |  | 道南村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1074 | 374 | 700 | 654 | 新设 |
| 233 |  | 荣谋村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 750 | 120 | 630 | 480 | 新设 |
| 234 |  | 高堂村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2450 | 135 | 2315 | 1611 | 新设 |
| 235 | 海头镇 海头镇 海头镇 | 新市社区居委会新市防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 439 | 439 | 0 | 219 | 改造 |
| 236 |  | 新市社区居委会老市防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 557 | 557 | 0 | 278 | 改造 |
| 237 |  | 七柏榔村委会七柏榔村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1336 | 1034 | 302 | 718 | 改造 |
| 238 |  | 珠江村委会新政村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 916 | 466 | 450 | 533 | 改造 |
| 239 |  | 珠江村委会面前地村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1426 | 715 | 711 | 832 | 改造 |
| 240 |  | 珠江村委会珠江老村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1164 | 480 | 684 | 696 | 改造 |
| 241 |  | 岛村村委会枫根村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2044 | 1127 | 917 | 1175 | 改造 |
| 242 |  | 岛村村委会岛村村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1205 | 1205 | 0 | 603 | 改造 |
| 243 |  | 岛村村委会太平村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 927 | 550 | 377 | 526 | 改造 |
| 244 |  | 加乐村委会加乐村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 2768 | 2768 | 0 | 1384 | 改造 |
| 245 |  | 加乐村委会加康村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1218 | 980 | 238 | 649 | 改造 |
| 246 |  | 南港社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2056 | 350 | 1706 | 1312 | 新设 |
| 247 |  | 德立居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1451 | 240 | 1211 | 927 | 新设 |
| 248 |  | 新洋村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 249 |  | 红洋村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 350 | 350 | 0 | 175 | 新设 |
| 250 |  | 洋加东村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 943 | 180 | 763 | 599 | 新设 |
| 251 |  | 岭地村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1095 | 110 | 985 | 712 | 新设 |
| 252 |  | 红坎村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1065 | 215 | 850 | 674 | 新设 |
| 253 |  | 那历村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 900 | 250 | 650 | 558 | 新设 |
| 254 |  | 港口社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 970 | 350 | 620 | 588 | 新设 |
| 255 | 峨蔓镇 峨蔓镇 | 多业村委会流塘村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 460 | 460 | 0 | 230 | 改造 |
| 256 |  | 峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点 | 单一性（地质灾害） | 室外型 | 村（社区）级 | 800 | 0 | 800 | 533 | 改造 |
| 257 |  | 峨蔓村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 160 | 160 | 0 | 80 | 新设 |
| 258 |  | 王坡村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 848 | 127 | 721 | 544 | 新设 |
| 259 |  | 长荣村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 260 |  | 盐丁村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 374 | 144 | 230 | 225 | 新设 |
| 261 |  | 高根村维会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1000 | 200 | 800 | 633 | 新设 |
| 262 |  | 茅园村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 165 | 165 | 0 | 83 | 新设 |
| 263 |  | 多美村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2065 | 500 | 1565 | 1293 | 新设 |
| 264 |  | 龙门村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 140 | 140 | 0 | 70 | 新设 |
| 265 |  | 片石村委会荔朗文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1460 | 120 | 1340 | 953 | 新设 |
| 266 |  | 黄沙村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 320 | 120 | 200 | 193 | 新设 |
| 267 |  | 笔架村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 950 | 200 | 750 | 600 | 新设 |
| 268 |  | 田井村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 210 | 210 | 0 | 105 | 新设 |
| 269 | 王五镇 王五镇 | 流方村委会灵郎村防洪楼（新楼+老楼） | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1283 | 1283 | 0 | 642 | 改造 |
| 270 |  | 流方村委会宿老村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 599 | 599 | 0 | 299 | 改造 |
| 271 |  | 山营村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2785 | 142 | 2643 | 1833 | 新设 |
| 272 |  | 徐浦村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1773 | 379 | 1394 | 1119 | 新设 |
| 273 |  | 小千村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1541 | 156 | 1385 | 1001 | 新设 |
| 274 |  | 流方村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1502 | 285 | 1217 | 954 | 新设 |
| 275 |  | 新坊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1626 | 294 | 1332 | 1035 | 新设 |
| 276 |  | 东光村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1744 | 324 | 1420 | 1109 | 新设 |
| 277 |  | 光村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 690 | 130 | 560 | 438 | 新设 |
| 278 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1832 | 343 | 1490 | 1164 | 新设 |
| 279 |  | 王五社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1723 | 200 | 1523 | 1115 | 新设 |
| 280 | 白马井镇 白马井镇 白马井镇 白马井镇 | 海南西部中心医院（滨海院区）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 镇（办事处）级 | 5709 | 5709 | 0 | 2854 | 新设 |
| 281 |  | 藤根村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1020 | 225 | 795 | 643 | 新设 |
| 282 |  | 东山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2465 | 80 | 2385 | 1630 | 新设 |
| 283 |  | 英丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1452 | 430 | 1022 | 897 | 新设 |
| 284 |  | 旧地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 480 | 260 | 220 | 277 | 新设 |
| 285 |  | 钱地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 295 | 135 | 160 | 174 | 新设 |
| 286 |  | 寨基村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1885 | 235 | 1650 | 1218 | 新设 |
| 287 |  | 松鸣村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1400 | 200 | 1200 | 900 | 新设 |
| 288 |  | 竹古村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 550 | 150 | 400 | 342 | 新设 |
| 289 |  | 南庄村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 775 | 275 | 500 | 471 | 新设 |
| 290 |  | 禾囊村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 930 | 230 | 700 | 582 | 新设 |
| 291 |  | 马口井村委会 | 综合性 | 室外型 | 村（社区）级 | 1250 | 0 | 1250 | 833 | 新设 |
| 292 |  | 福村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2345 | 370 | 1975 | 1502 | 新设 |
| 293 |  | 学兰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2160 | 160 | 2000 | 1413 | 新设 |
| 294 |  | 兰城村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 470 | 170 | 300 | 285 | 新设 |
| 295 |  | 新马社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1850 | 800 | 1050 | 1100 | 新设 |
| 296 |  | 蓝岛·滨海康城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 770 | 770 | 0 | 385 | 新设 |
| 297 |  | 儋州·清华雅苑地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 2005 | 2005 | 0 | 1002 | 新设 |
| 298 |  | 中视·金海湾二期 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 11407 | 11407 | 0 | 5703 | 新设 |
| 299 |  | 白马湾·商业城地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 9853 | 9853 | 0 | 4926 | 新设 |
| 300 |  | 恒大·金碧天下地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 26706 | 26706 | 0 | 13353 | 新设 |
| 301 |  | 博亚兹商业广场地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1145 | 1145 | 0 | 573 | 新设 |
| 302 |  | 中国海南海花岛3号岛二（一、二）期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 27142 | 27142 | 0 | 13571 | 新设 |
| 303 |  | 中国海南海花岛3号岛三期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 14722 | 14722 | 0 | 7361 | 新设 |
| 304 |  | 中国海南海花岛2号岛二期（六）地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 17826 | 17826 | 0 | 8913 | 新设 |
| 305 |  | 中国海南海花岛2号岛二（二、三、四）期地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 43457 | 43457 | 0 | 21728 | 新设 |
| 306 |  | 中国海南海花岛2号岛乐享社区地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 5360 | 5360 | 0 | 2680 | 新设 |
| 307 | 中和镇 中和镇 中和镇 | 环龙村委会环龙村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1026 | 1026 | 0 | 513 | 改造 |
| 308 |  | 环龙村委会江水弦防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1270 | 510 | 760 | 762 | 改造 |
| 309 |  | 黄江村委会黄江村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1098 | 698 | 400 | 616 | 改造 |
| 310 |  | 黄江村委会新村村防洪楼 | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3890 | 480 | 3410 | 2513 | 改造 |
| 311 |  | 中和居委会高园村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 652 | 652 | 0 | 326 | 改造 |
| 312 |  | 和平村委会大水村防洪楼（新楼+老楼） | 单一性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1928 | 1288 | 640 | 1071 | 改造 |
| 313 |  | 高第村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1882 | 300 | 1582 | 1205 | 新设 |
| 314 |  | 水井村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 744 | 120 | 624 | 476 | 新设 |
| 315 |  | 和平村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2022 | 255 | 1767 | 1305 | 新设 |
| 316 |  | 山春村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 568 | 112 | 456 | 360 | 新设 |
| 317 |  | 灵春村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2105 | 205 | 1900 | 1369 | 新设 |
| 318 |  | 横山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 780 | 125 | 655 | 499 | 新设 |
| 319 |  | 五里村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 265 | 140 | 125 | 153 | 新设 |
| 320 |  | 七里村文化室 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1533 | 90 | 1443 | 1007 | 新设 |
| 321 |  | 长村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 611 | 155 | 456 | 382 | 新设 |
| 322 | 排浦镇 | 禾丰村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2567 | 275 | 2292 | 1666 | 新设 |
| 323 |  | 沙沟村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 905 | 125 | 780 | 583 | 新设 |
| 324 |  | 南华村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 558 | 270 | 288 | 327 | 新设 |
| 325 |  | 昌王村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 486 | 136 | 350 | 301 | 新设 |
| 326 |  | 龙山居居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 630 | 260 | 370 | 377 | 新设 |
| 327 |  | 排浦社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 350 | 105 | 245 | 216 | 新设 |
| 328 |  | 春花村委会罗英村（防洪楼+文化室） | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1989 | 720 | 1269 | 1206 | 新设 |
| 329 |  | 瓜兰村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 330 |  | 黑石村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 200 | 200 | 0 | 100 | 新设 |
| 331 | 东成镇 东成镇 东成镇 | 茅坡村委会大茅坡村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 2100 | 2100 | 0 | 1050 | 改造 |
| 332 |  | 吴村村委会羊坊村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 350 | 350 | 0 | 175 | 改造 |
| 333 |  | 吴村村委会春深村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 334 |  | 吴村村委会田表村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 335 |  | 周坊村委会高明村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 550 | 550 | 0 | 275 | 改造 |
| 336 |  | 迈格村委会金龙村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 270 | 270 | 0 | 135 | 改造 |
| 337 |  | 吴村村委会西岸村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 350 | 350 | 0 | 175 | 改造 |
| 338 |  | 中心村委会山村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 800 | 800 | 0 | 400 | 改造 |
| 339 |  | 番陈村委会梁兰村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1200 | 1200 | 0 | 600 | 改造 |
| 340 |  | 流坡村委会流坡村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 改造 |
| 341 |  | 周坊村委会光村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 750 | 750 | 0 | 375 | 改造 |
| 342 |  | 吴村村委会吴村村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 800 | 800 | 0 | 400 | 改造 |
| 343 |  | 抱舍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3834 | 200 | 3634 | 2523 | 新设 |
| 344 |  | 大坡村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 260 | 145 | 115 | 149 | 新设 |
| 345 |  | 东成村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1600 | 200 | 1400 | 1033 | 新设 |
| 346 |  | 洪山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1225 | 175 | 1050 | 788 | 新设 |
| 347 |  | 加悦村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 530 | 190 | 340 | 322 | 新设 |
| 348 |  | 平地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1880 | 100 | 1780 | 1237 | 新设 |
| 349 |  | 书村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1105 | 170 | 935 | 708 | 新设 |
| 350 |  | 文柏村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 675 | 195 | 480 | 418 | 新设 |
| 351 |  | 崖碧村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 975 | 275 | 700 | 604 | 新设 |
| 352 |  | 寨脚村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 720 | 160 | 560 | 453 | 新设 |
| 353 |  | 中心村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1010 | 145 | 865 | 649 | 新设 |
| 354 |  | 迈格村胜利广场 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2650 | 338 | 2312 | 1710 | 新设 |
| 355 |  | 里仁村委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 230 | 230 | 0 | 115 | 新设 |
| 356 |  | 抱舍村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1520 | 250 | 1270 | 972 | 新设 |
| 357 |  | 番陈村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 480 | 130 | 350 | 298 | 新设 |
| 358 |  | 高荣村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1740 | 140 | 1600 | 1137 | 新设 |
| 359 | 新州镇 新州镇 新州镇 新州镇 | 泮山村委会泮山村防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 967 | 967 | 0 | 484 | 改造 |
| 360 |  | 西边村委会中下坊防洪楼 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1404 | 1404 | 0 | 702 | 改造 |
| 361 |  | 新州社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 746 | 273 | 473 | 452 | 新设 |
| 362 |  | 马墩社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1353 | 164 | 1189 | 875 | 新设 |
| 363 |  | 唐庙巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 248 | 248 | 0 | 124 | 新设 |
| 364 |  | 世禄巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 105 | 105 | 0 | 53 | 新设 |
| 365 |  | 东方头社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1744 | 196 | 1548 | 1130 | 新设 |
| 366 |  | 新坊社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 191 | 191 | 0 | 96 | 新设 |
| 367 |  | 西境社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1275 | 110 | 1165 | 832 | 新设 |
| 368 |  | 周庙巷社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 275 | 275 | 0 | 138 | 新设 |
| 369 |  | 新街社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 150 | 150 | 0 | 75 | 新设 |
| 370 |  | 黄塘社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 347 | 70 | 277 | 220 | 新设 |
| 371 |  | 荣上村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1255 | 383 | 871 | 773 | 新设 |
| 372 |  | 蓝田村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 381 | 109 | 272 | 236 | 新设 |
| 373 |  | 黄玉村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 724 | 132 | 592 | 460 | 新设 |
| 374 |  | 新地村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 474 | 90 | 384 | 301 | 新设 |
| 375 |  | 英隆村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 472 | 132 | 340 | 292 | 新设 |
| 376 |  | 英进村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 384 | 160 | 224 | 229 | 新设 |
| 377 |  | 敦教村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 297 | 138 | 159 | 175 | 新设 |
| 378 |  | 大屯村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1801 | 242 | 1559 | 1160 | 新设 |
| 379 |  | 黄村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 2052 | 409 | 1643 | 1300 | 新设 |
| 380 |  | 宣泮村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 431 | 144 | 287 | 263 | 新设 |
| 381 |  | 盐场村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1384 | 207 | 1177 | 888 | 新设 |
| 382 |  | 宝山村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 749 | 149 | 600 | 474 | 新设 |
| 383 |  | 长塘村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 448 | 100 | 348 | 282 | 新设 |
| 384 |  | 西边村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 913 | 168 | 744 | 580 | 新设 |
| 385 |  | 腾阳村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1844 | 320 | 1525 | 1176 | 新设 |
| 386 |  | 中巷社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 275 | 75 | 200 | 171 | 新设 |
| 387 |  | 攀步村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 345 | 125 | 220 | 209 | 新设 |
| 388 |  | 英均村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 430 | 200 | 230 | 253 | 新设 |
| 389 |  | 南岸村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 490 | 90 | 400 | 312 | 新设 |
| 390 | 三都办事处 三都办事处 | 颜村村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 460 | 100 | 360 | 290 | 新设 |
| 391 |  | 旧州村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 985 | 260 | 725 | 613 | 新设 |
| 392 |  | 德义村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 915 | 215 | 700 | 574 | 新设 |
| 393 |  | 三都村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 420 | 220 | 200 | 243 | 新设 |
| 394 |  | 漾月村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 225 | 125 | 100 | 129 | 新设 |
| 395 |  | 南滩村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1160 | 200 | 960 | 740 | 新设 |
| 396 |  | 西照村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 740 | 240 | 500 | 453 | 新设 |
| 397 |  | 棠柏村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 850 | 200 | 650 | 533 | 新设 |
| 398 |  | 冠英村委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 320 | 220 | 100 | 177 | 新设 |
| 399 |  | 洋浦经济开发区实验小学 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 10965 | 9761 | 1204 | 5683 | 新设 |
| 400 |  | 洋浦半岛海天公寓地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 4887 | 4887 | 0 | 2443 | 新设 |
| 401 | 干冲办事处 | 洋浦社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 125 | 125 | 0 | 63 | 新设 |
| 402 |  | 夏兰社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 206 | 80 | 126 | 124 | 新设 |
| 403 |  | 新兴社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 676 | 120 | 556 | 431 | 新设 |
| 404 |  | 海勤社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 498 | 242 | 256 | 292 | 新设 |
| 405 |  | 东临社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 100 | 100 | 0 | 50 | 新设 |
| 406 |  | 南方社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 292 | 144 | 148 | 171 | 新设 |
| 407 |  | 公堂下社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 231 | 231 | 0 | 116 | 新设 |
| 408 |  | 儒兰社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 120 | 120 | 0 | 60 | 新设 |
| 409 | 新英湾办事处 新英湾办事处 新英湾办事处 | 新英湾社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 465 | 258 | 207 | 267 | 新设 |
| 410 |  | 咸塘社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 458 | 143 | 315 | 281 | 新设 |
| 411 |  | 港区社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 569 | 200 | 369 | 346 | 新设 |
| 412 |  | 高山社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1604 | 158 | 1446 | 1043 | 新设 |
| 413 |  | 共鸣社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 3762 | 200 | 3562 | 2475 | 新设 |
| 414 |  | 春鸣社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 1646 | 526 | 1120 | 1009 | 新设 |
| 415 |  | 五山社区居委会 | 综合性 | 室内型 | 村（社区）级 | 215 | 215 | 0 | 108 | 新设 |
| 416 |  | 新都社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 595 | 230 | 365 | 358 | 新设 |
| 417 |  | 白沙社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 740 | 260 | 480 | 450 | 新设 |
| 418 |  | 太平社区居委会 | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 744 | 376 | 368 | 433 | 新设 |
| 419 |  | 洋浦经济开发区第二中学（含地下人防工程） | 综合性 | 室内室外兼具 | 村（社区）级 | 41151 | 23648 | 17504 | 23493 | 新设 |
| 420 |  | 海上潮鸣·蘭园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 4650 | 4650 | 0 | 2325 | 新设 |
| 421 |  | 海南洋浦湾自贸港凯丰滨海广场地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 987 | 987 | 0 | 493 | 新设 |
| 422 |  | 洋浦国际航运大厦地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 24012 | 24012 | 0 | 12006 | 新设 |
| 423 |  | 新湾·沁园地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 4785 | 4785 | 0 | 2392 | 新设 |
| 424 |  | 洋浦保利国际贸易中心地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 3777 | 3777 | 0 | 1889 | 新设 |
| 425 |  | 洋浦外国语学校地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1767 | 1767 | 0 | 884 | 新设 |
| 426 |  | 中交·洋浦雅郡地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 12078 | 12078 | 0 | 6039 | 新设 |
| 427 |  | 开源公馆地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 11358 | 11358 | 0 | 5679 | 新设 |
| 428 |  | 海南洋浦国际粮油物流加工产业园项目地下人防工程 | 单一性 | 室内型 | 村（社区）级 | 1444 | 1444 | 0 | 722 | 新设 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 1035507 | 606763 | 428744 | 589211 |  |

附件8

室内型、室外型避难场所认定指标及要求

| 认定指标 | 认定要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 室内型避难场所 | 室外型避难场所 |
| 建筑及场地空间 | 利用室内建筑或场地 | 利用室外开敞式场地空间和文化体育教育设施等建设 |
| 室内可容纳避难人数占比 | 室内室外兼具的避难场所，室内外总可容纳避难人数比例超过30% | — |

附件9

综合性、单一性避难场所认定指标及要求

| 认定指标 | 认定要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 综合性避难场所 | 单一性避难场所 |
| 建筑及场地空间 | 统筹多种灾害、事故。或兼顾防疫防控等其他相关领域应急避难资源融合共建 | 针对单一需求设置 |
| 室内可容纳避难人数占比 | 适用避难种类2种或2种以上 | 适用避难种类为单一种类 |

附件10

紧急、短期、长期避难场所认定指标及要求

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 避难时长 | 1天以内 | 2天～14天 | 15天及以上，不超过180天 |
| 人均有效避难面积 | （1）室内型：不小于2.0㎡；（2）室外型：不小于1.5㎡ | （1）室内型：不小于2.5㎡；（2）室外型：不小于2.0㎡ | （1）室内型：不小于3.0㎡；（2）室外型：不小于2.5㎡ |
| 服务半径 | 1km以内，步行10分钟~15分钟可达 | 2.5km以内，步行30分钟~40分钟可达 | 5km以内，步行70分钟~90分钟可达 |
| 应急集散 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 |
| 应急宿住 | — | （1）设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区应不超过1000㎡，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道；（2）根据设计可容纳避难人数，室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障） | （1）设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区应不超过1000㎡，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道；（2）根据设计可容纳避难人数，室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可采用代储或应急物资储备库调用的方式保障） |
| 指挥管理 | 具备广播、视频监控设备等，应覆盖应急避难场所 | 设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备 | 设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备 |
| 医疗救治 | 备有医疗急救箱等应急医疗设备 | （1）设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等；（2）有救护车进出通道 | （1）设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等；（2）有救护车进出通道 |
| 防疫隔离 | — | 设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等 | 设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等 |
| 物资储备 | 设置临时储备库或分发点 | （1）根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施；（2）场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通；（3）对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台账，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源 | （1）根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施；（2）场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通；（3）对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台账，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源 |
| 餐饮服务 | — | 根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区 | 根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区 |
| 清洁盥洗 | 具有固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所，或划出设置流动厕所的区域 | （1）根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所；（2）暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池；（3）室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m~50m；（4）有洗漱设备、淋浴设备 | （1）根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所；（2）暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池；（3）室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m~50m；（4）根据设计可容纳避难人数，设置洗漱设备、淋浴设备 |
| 垃圾储运 | 设置垃圾收集点等，备有垃圾桶 | 设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向 | 设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物分类储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向 |
| 文体活动 | — | — | 应急避难场所启用时可设置文体活动区，可设阅览室、活动室或活动场地等，放置报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等 |
| 临时教学 | — | — | 应急避难场所启用时可设置临时教学区，可设临时教室或临时教学场地等，放置课桌椅、黑板、计算机、投影仪等 |
| 公共服务 | — | — | 应急避难场所启用时可设置公共服务区，可设售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等，放置货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等 |
| 应急停车 | 设置应急停车区或可临时开辟区域 | 设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等 | 设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等 |
| 直升机起降 | — | — | 设置直升机起降区 |
| 应急供电 | 设置保障照明等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备 | （1）设置保障照明、医疗、通信用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备；（2）供、发电设施具有防触电、防雷击保护设施 | （1）设置保障照明、医疗、通信用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备；（2）供、发电设施具有防触电、防雷击保护设施 |
| 应急供水 | 设置供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等供水设施，或采用供水车、储备调拨瓶装水等方式保障供水 | （1）选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备；（2）生活饮用水水质应符合GB5749规定的要求；（3）每100人至少设一个水龙头、饮水处 | （1）选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备；（2）生活饮用水水质应符合GB5749规定的要求；（3）每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处 |
| 应急排污 | — | （1）根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施；（2）应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统 | （1）根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施；（2）应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统 |
| 应急消防 | — | （1）备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材；（2）按照GB/T40248、GB55036的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作 | （1）备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材；（2）按照GB/T40248、GB55036的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作 |
| 应急通风 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 |
| 应急通道 | （1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个 | （1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个；（3）应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道 | （1）设置2条或2条以上与外界相通的应急通道；（2）出入口数量不少于2个；（3）应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道 |
| 无障碍 | — | — | 设置无障碍通道、无障碍厕所、支撑扶手、防护栏等，备有轮椅等设备 |
| 标志、标识 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施道路标志等 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等 |

附件11

规划至2030年近期实施任务清单

| 序号 | 区域 | 应急避难场所名称 | 应急避难场所分级分类 | 应急避难场所分级 | 按总体功能定位分类 | 按避难时长设计分类 | 场所有效避难总面积（㎡） | 可容纳避难人数（人） | 建设内容 | 建设性质 | 单位价值（元/㎡） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 那大镇 那大镇 | 儋州市文化广场 | 市级综合性长期避难场所 | 市级 | 综合性 | 长期避难场所 | 80189 | 40095 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 241 |
| 2 |  | 儋州市南茶公园 | 市级单一性（地震）长期避难场所 | 市级 | 单一性（地震） | 长期避难场所 | 146809 | 58724 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 440 |
| 3 |  | 儋州市一场两馆运动公园 | 市级综合性短期避难场所 | 市级 | 综合性 | 短期避难场所 | 221806 | 100722 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 90 | 1996 |
| 4 |  | 儋州市文化中心（广场+图书馆） | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 11200 | 4980 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 48 | 54 |
| 5 |  | 西湖公园 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 80293 | 40147 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 241 |
| 6 |  | 城西公园 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 37410 | 18705 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 112 |
| 7 |  | 两湖公园 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 122498 | 61249 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 367 |
| 8 |  | 西联农场场部广场 | 村（社区）级综合性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性 | 紧急避难场所 | 33334 | 22223 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 80 |
| 9 |  | 西联农场红卫小区广场 | 村（社区）级综合性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性 | 紧急避难场所 | 21333 | 14222 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 51 |
| 10 | 和庆镇 | 儋州市第六中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 31744 | 14246 | 配套公共导向标识牌 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 11 | 南丰镇 | 南丰中学地质灾害避灾点 | 镇（办事处）级单一性（地质灾害）短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 单一性（地质灾害） | 短期避难场所 | 10139 | 4410 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 90 | 91 |
| 12 | 大成镇 | 大成中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 19257 | 8683 | 配套公共导向标识牌 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 13 | 雅星镇 雅星镇 | 雅星镇中心学校 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 14542 | 6267 | 配套公共导向标识牌 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 14 |  | 八一石花水洞避灾点 | 村（社区）级特定避难场所（地质灾害）紧急避难场所 | 村（社区）级 | 特定避难场所（地质灾害） | 紧急避难场所 | 10000 | 6667 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 24 |
| 15 |  | 八一商业中心 | 村（社区）级综合性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性 | 紧急避难场所 | 4500 | 2250 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 11 |
| 16 |  | 八一龙门广场 | 村（社区）级综合性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性 | 紧急避难场所 | 4500 | 3000 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 11 |
| 17 |  | 八一明湖公园 | 村（社区）级综合性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性 | 紧急避难场所 | 12450 | 8300 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 30 |
| 18 | 兰洋镇 | 兰洋中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 19265 | 8770 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 19 | 光村镇 | 光村中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 22766 | 9964 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 20 |  | 新盈二十二队滑坡避灾点 | 村（社区）级单一性（地质灾害）紧急避难场所 | 村（社区）级 | 单一性（地质灾害） | 紧急避难场所 | 1200 | 800 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 3 |
| 21 | 木棠镇 | 木棠中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 23268 | 10175 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 22 | 海头镇 | 海头镇中心学校 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 30120 | 12768 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 23 | 峨蔓镇 峨蔓镇 | 峨蔓中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 11493 | 5257 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 24 |  | 峨蔓镇龙门灯塔海岸避灾点 | 村（社区）级单一性（地质灾害）紧急避难场所 | 村（社区）级 | 单一性（地质灾害） | 紧急避难场所 | 800 | 533 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 24 | 2 |
| 25 | 王五镇 | 王五中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 18179 | 7986 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 26 | 白马井镇 | 儋州市滨海新区大桥公园 | 市级综合性短期避难场所 | 市级 | 综合性 | 短期避难场所 | 205000 | 82000 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 615 |
| 27 |  | 白马井镇中心学校 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 13008 | 5663 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 28 | 中和镇 | 东坡中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 14000 | 6300 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 29 | 排浦镇 | 排浦中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 8611 | 3911 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 30 | 东成镇 | 东成中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 27872 | 12611 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 31 | 新州镇 | 新州中学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 26641 | 12056 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 32 | 新英湾办事处 | 洋浦经济开发区滨海公园 | 市级特定避难场所（生产安全事故）长期避难场所 | 市级 | 特定避难场所（生产安全事故） | 长期避难场所 | 111806 | 50644 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 30 | 335 |
| 33 |  | 洋浦经济开发区洋浦中学 | 市级综合性短期避难场所 | 市级 | 综合性 | 短期避难场所 | 96158 | 45299 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 改造 | 90 | 865 |
| 34 |  | 洋浦经济开发区高级技工学校（校区+地下人防工程） | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 70265 | 29612 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 35 | 三都办事处 | 洋浦经济开发区第三小学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 22359 | 9363 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 36 | 干冲办事处 | 洋浦经济开发区第二小学 | 镇（办事处）级综合性短期避难场所 | 镇（办事处）级 | 综合性 | 短期避难场所 | 20465 | 9544 | 配套公共导向标识牌等 | 新设 | 4000元/处 | 0.4 |
| 37 | 村（社区)级整体提升 | 各行政村新设学校、村委会、文化室以及改造防洪楼共计319处 | 村（社区）级综合性/单一性紧急避难场所 | 村（社区）级 | 综合性/单一性 | 紧急避难场所 | 509805 | 306261 | 配套应急设施、公共导向标识牌等 | 新设/改造 | 30 | 1529 |
|  |  | 总计 |  |  |  |  | 2115084 | 1044405 |  |  |  | 7106 |